СОГЛАСОВАНО:

. ,

Муниципальное Образовательное Учреждение
	Гимназия №45

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 39-2007

(локальная смета)

Основание: Дефектный акт

на ремонтные работы

Сметная стоимость	266508,98 руб.

Средства на оплату труда	10034,79 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/'з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/'з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В юм числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-019- 01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхнос ти облицовки | 2,65 | 11285,66 | 2407,68 | 22,15 | 10,31 | 29907 | 6380,35 | 58,7 | 27,32 | 228 | 604,2 | 0,86 | 2,279 |
| 2 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 2,65 | 2383.1 | 927,93 | 135,16 | 63,5 | 6315,22 | 2459,01 | 358,17 | 168,28 | 85,84 | 227,476 | 6,29 | 16,6685 |
| 3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,51 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 873,62 | 183,77 | 16,23 | 7,78 | 39,51 | 20,1501 | 1,27 | 0,6477 |
| 4 | ТЕРН-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,69 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  | 2025,87 | 178,14 | 3,06 |  | 23,6 | 16,284 | 0,06 | 0,0414 |

| у/ | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.51 | 10014.68 | 1203.79 | 104.62 | 31.79 | 5107.49 | 613,93 | 53.36 | 16,2 | 1 19.78 | 61,0878 | 2.94 | 1,4994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44229,2 | 9815,2 | 489,52 | 219.59 |  | 929,2 |  | 21.14 |
| Накладные раеходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10716.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5719. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50678,16 |  |  |  |  | 831.68 |  | 18,95 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9986,64 |  |  |  |  | 97,52 |  | 2,19 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 60664,8 |  |  |  |  | 929.2 |  | 21.14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33924,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10034,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10716,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5719.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 60 664,80 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221426,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 221426,52 |  |  |  |  | 929,2 |  | 21,14 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44229.2 | 9815.2 | 489,52 | 219.59 |  | 929.2 |  | 21.14 |
| 1 [акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10716,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5719,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36222,22 | 8839,36 | 416,87 | 195,6 |  | 831,68 |  | 18,95 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 9 034,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9486,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 9 034.96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 50678,16 |  |  |  |  | 831,68 |  | 18,95 |
| 11олы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8006,98 | 975.84 | 72,65 | 23,99 |  | 97,52 |  | 2.19 |
| 11акладные расходы 123% ФОТ (от 999.83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%ФОТ (от999.83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 9986,64 |  |  |  |  | 97.52 |  | 2,19 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 60664,8 |  |  |  |  | 929,2 |  | 21,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33924,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10034,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10716,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5719, |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1213,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 61878,1 |  |  |  |  |  |  |  |

| диенах 2 квартала 2007г 61 878.10 * 3.65 | 225855.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС 18% | 40653,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ч | 266508,98 |  |  |  |  | 929,2 |  | 21,14 |

Валбашов А.Ю.

Составил