«Утверждаю»

*АМС г.Владикавказ "амаев М.М.

Заместите!

на корректировку рабочего проекта жилого дома поз.7 в МКР-11 в г. Владикавказе.

| 1 . Основание для проектирования | Решение АМС г. Владикавказ |
| --- | --- |
| 2. Сроки начала и окончания строительства | Начало- 2008г. |
| 3. Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства- 8 баллов |
| 4. Стадийность проектирования | Одностадийный- рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Проектная организация | Определяется по итогам конкурсных торгов |
| 7. Основные требования к разработке проекта или его разделов. | Откорректировать рабочий проект жилого дома поз. 7 в МКР-1 1 г.Владикавказ в соответствии с существующими нормами. Демонтировать частично смонтированные конструкции наружных стен 5 этажа, сохранив внутренние стены. 5,6,7,8,9 этажи разработать заново, сохранив планировку квартир, наружные стены кирпичные, утепленные, внутренние стены- монолитные, ж/бетонные толщиной 1 80мм, перекрытия монолитные, ж/бетонные безбалочные, толщиной 250мм. Разработать проект утепления наружных стеновых панелей 1-4 этажей. |
| 8. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, конструктивным решениям и материалам | Технологическое и инженерное оборудование серийное. Отопление центральное. Ж\б изделия по каталогу. |
| 9. Основные технико-экономические показатели. | Объем здания-30900мЗ, этажность-9эт., количество квартир- 108шт. |
| 10. Указания о необходимости разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах. | Не требуется |

| 1 1 . Требования к благоустройству площадки | Согласно СНиП с учетом максимального сохранения рельефа и увязкой с окружающей застройкой. |
| --- | --- |
| 12. Особые условия | Инженерные сети разработать по техническим условиям. |

Заказчик:

Цгоев К.Д.

//   /-^	^ >

Начальник МУ «Управление по строительству»