Утверждаю:

Начальник УДСБ и   О

______________Э.Б. Гадиев

_____________________2010 г

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул. В. Абаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 072 529,00 руб.

- Средства  на оплату труда 52265 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,2 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2007 | 78 | 1926 345 | 43,62 8,724 | 125,48 25,096 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,2 | 2224,56 | 2224,56 |  | 445 | 445 |  | 248 49,6 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 45 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 95196 | 2565 | 92099 6215 | 5,81 261,45 | 9,09 409,05 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,35 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 3384 | 601 | 2783 188 | 179,8 62,93 | 45,63 15,9705 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 360 | 18,11 |  | 18,11 | 6520 |  | 6520 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 5 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 4839 | 222 | 37 | 4,53 22,65 | 0,1 0,5 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 7 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2441 | 311 | 52 | 4,53 31,71 | 0,1 0,7 |
| 9 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и асфальтобетона,грунтана 12 км | тн | 576 | 18,11 |  | 18,11 | 10431 |  | 10431 |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 2,65 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 93546 | 1824 | 6672 975 | 62,24 164,936 | 22,46 59,519 |
| 11 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 4,5 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 14602 | 1906 | 11547 1444 | 38,3 172,35 | 19,12 86,04 |
| 12 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0486 | 2565,31 |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 434,7 | 347,02 |  |  | 150850 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 4,5 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 106 | 27 | 79 | 0,54 2,43 |  |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0378 | 2565,31 |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 326,7 | 347,02 |  |  | 113371 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 10 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 50080 | 7395 | 869 106 | 76,08 760,8 | 0,72 7,2 |
| 18 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 45 | 1884,74 |  |  | 84813 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,08 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 803 | 31 | 770 138 | 43,62 3,4896 | 125,48 10,0384 |
| 20 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,3 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2901 | 515 | 2386 161 | 179,8 53,94 | 45,63 13,689 |
| 21 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,4 | 2224,56 | 2224,56 |  | 890 | 890 |  | 248 99,2 |  |
| 23 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 306 | 18,11 |  | 18,11 | 5542 |  | 5542 |  |  |
| 24 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 30 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 16856 | 7652 | 9071 1345 | 26,24 787,2 | 3,17 95,1 |
| 25 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 207 | 78,25 |  |  | 16198 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -30 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -3123 | -1102 | -2020 -244 | 3,78 -113,4 | 0,7 -21 |
| 27 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 30 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 121350 | 4844 | 538 20 | 15,12 453,6 | 0,07 2,1 |
| 28 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 30 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 78157 | 2974 | 220 | 9,28 278,4 |  |
| 29 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 3,24 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 5968 |  | 149 34 |  | 0,66 2,1384 |
| 31 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 20 | 1575,78 | 99,78 |  | 31516 | 1996 |  | 10,94 218,8 |  |
| 32 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 20 | 2578,80 | 364,80 |  | 51576 | 7296 |  | 40 800 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 962555 | 41538 | 149671 10727 | 4237,85 | 706,14 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 932782 | 41005 | 127089 10727 | 4183,49 | 704,94 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 932782 | 41005 | 127089 10727 | 4183,49 | 704,94 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 764688 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 127089 |  | 127089 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 51732 | 41005 | 10727 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 69182 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 592,00) |  |  |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 403,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1922 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 39 445,00) |  |  |  |  |  |  |  | 56012 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 9 292,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10686 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40131 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 592,00) |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 403,00) |  |  |  |  |  |  |  | 919 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 39 445,00) |  |  |  |  |  |  |  | 31852 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 9 292,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7108 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1042095 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 22493 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7280 | 533 | 89 | 54,36 | 1,20 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7280 | 533 | 89 | 54,36 | 1,20 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6657 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 533 | 533 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 533,00) |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 533,00) |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7941 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 962555 | 41538 | 149671 10727 | 4237,85 | 706,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 69577 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40397 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1072529 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1072529 |  |  |  |  |