Техническое задание на проведение работ по техническому учету и паспортизации

улично-дорожной сети г.Владикавказ	с занесением информации в единый банк

дорожных данных.

| 1. Вид и цель работ ; | Технический учет и паспортизация улично-дорожной сети проводится с целью получения данных о наличии улиц /дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по их ремонту, содержанию и реконструкции. Работы проводятся на основании типовой инструкции по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования ВСН 1-83. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик |  |
| 3. Основание для разработки |  |
| 4. Объем выполняемых работ | В соответствии с перечнем объектов, подлежащих паспортизации (Приложение №1 к Техническому заданию). |
| 5. Основные требования к составу и содержанию работ | Натурные обследования с выполнением следующих видов работ: обследование плоскостных элементов (проезжей части, тротуаров, газонов, зеленых насаждений и т.д.); обследование инженерных сооружений; - обследование опор освещения и контактных сетей; обследование люков смотровых колодцев инженерных сетей и решеток дождеприемных колодцев; - обследование остановок общественного транспорта; - обследование малых архитектурных форм прочих элементов. |
| 6. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий | Не требуется. |
| 7. Исходные данные для производства работ | Заказчик представляет исходные данные в соответствии с ВСН 1-83 в составе: - идентификационный номер, наименование собственника и категория а/д; - историческая справка; - год постройки а/д; наименование и местоположение обслуживающей организации; интенсивность движения и состав транспортного потока; |

|  | 4 топографические условия района проложения а/д; - местоположение и собственник СТО, АЗС* гостиницы, автостанции, моечных пунктов, пунктов питания, почты и т.п.; конструкция дорожной одежды, тип грунта земляного полотна; местоположение и технические характеристики подземных коммуникаций; местоположение и характеристики мостового сооружения, необходимых для составления карточки на мостовое сооружение включая схему сооружения; - денежные затраты и объемы ремонтных работ, выполненных за предыдущие 3 года; - материал и размеры зданий дорожной службы; местоположение ж/д переезда, наименование ближайших станций вправо и влево от а/д; - год постройки водопропускной трубы. |
| --- | --- |
| 8, Камеральные работы | внесение необходимых дополнительных данных, представленных Заказчиком; - занесение информации в банк дорожных данных «Титул-2005»; - оформление технического паспорта на каждую автодорогу. |
| 9. Особые условия проведения работ | - Полевые обследования должны быть выполнены автоматизирюванно с помощью передвижных дорожных лабораторий, типа КП-514МП или аналогичных; - Передвижные дорожные лаборатории должны быть метрологически аттестованы о чем должны свидетельствовать соответствующие документы (свидетельство о поверке дорожной лаборатории); - Видеосъемка улично-дорожной сети должна быть осуществлена видеокомплексом на основе 3-х цифровых фотоаппаратов с разрешением снимков не менее 2048x1536 и шагом съемки не менее 15м (расположение фотоаппаратов: 1) слева; 2) центр; 3) справа). - Вся информация в процессе производства работ должна быть занесена в банк дорожных данных «Титул-2005»; - Данные видеосъемки должны быть конвертированы в формат базы данных «Титул-2005» для формирования единой БДД; - Для более точного и оперативного подсчета площадей асфальтобетонного и др. покрытий улиц для проведения работ по содержанию и ремонту доработать БДД «Титул- 2005» функцией расчета площади участков улично- дорожной сети с учетом разделительных, дополнительных, переходно-скоростных полос и других площадных элементов |
| 10. Срок окончания разработки отчетной документации | Согласно календарного графика, прилагаемого к договору. |
| 11. Состав отчетной документации | 1) Технические паспорта на автодороги формата А-4, в т.ч. линейные графики формата А-3 в 3-х экз. 2) Единая база данных улично-дорожной сети, включая данные видеосъемки. 3) БДД «Титул-2005» с возможностью редактирования, |

У

>

к:

:■■■ >

}

»>

».

И

|  | просмотра, экспорта дорожных данных, просмотра видеоинформации с 3-х фотоаппаратов и функцией расчета площадей покрытия по произвольным участкам улично-дорожной сети. |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК