-ранд-СМЕт!^|р " СОГЛАСОВАНО: '^- * ^

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад №17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 79-2008

(локальная смета)

на ремонт шатровой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

382,758 тыс.руб.
	5,638 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Шатровая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. HP, (32,52 руб.): 83% от ФОТ (39,18 руб.) СП, (19,59 руб.): 50% от ФОТ(39,18 руб.) | 100 м труб и покрытий | 0,48 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 39,28 | 39,18 | 0,1 |  |
| 2 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил HP, (1302,55руб.): 118% от ФОТ(1103,86руб.) СП. (695,43 руб.): 63% от ФОТ (1103,86руб.) | 1 мЗ древесины в конструкции | 4,75 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 12109,84 | 1092,79 | 176,99 | 11,07 |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали HP, (313,12руб.): 83%от ФОТ(377,25руб.) СП, (188,63 руб.): 50% от ФОТ (377,25 руб.) | 100 м2 | 1,9 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 4123,4 | 369,95 | 39,75 | 7,3 |
| 4 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой HP, (1831,98руб.): 100% от ФОТ(1831,98руб.) СП, (1282,39руб.): 70% от ФОТ(1831,98руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,9 | 4085,81 | 964,2 | 18,52 |  | 7763,04 | 1831,98 | 35,19 |  |
| 5 | СЦМ-101-2101 | Полотно ИПС-Т-5 | м2 | 391,4 | 11,61 |  |  |  | 4544,15 |  |  |  |

Страница 1

|  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ТЕРЮ-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов HP, (81,96руб.): 118%от ФОТ(69,46руб.) СП, (43,76 руб.): 63% от ФОТ (69,46 руб.) | 10 мЗ древесины в конструкции | 0,817 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 633,37 | 68,82 | 18,58 | 0,64 |
| 7 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см HP, (215,33руб.): 110% от ФОТ(195,75руб.) СП, (127,24руб.): 65%от ФОТ(195,75руб.) | 100 шт. | 0,3 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 590,57 | 145 | 445,57 | 50,75 |
| 8 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м HP, (235,99руб.): 105% от ФОТ(224.75руб.) СП, (146.09руб.): 65%от ФОТ(224,75руб.) | 1 т | 0,07 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1003,44 | 224,48 | 4,08 | 0,27 |
| 9 | ТЕР9-04-О02-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м HP, (6X3,71 руб.): 90%от ФОТ(759,68руб.) СП, (645,73 руб.): 85% от ФОТ (759,68 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,9 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 1980,71 | 677,88 | 987,66 | 81,8 |
| 10 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 1,045 | 12279,88 |  |  |  | 12832,47 |  |  |  |
| II | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0.021 | 38529.83 |  |  |  | 809,13 |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (коньки, брандмауэры, парапеты, свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали HP, (159.72руб.): 120% от ФОТ(133,1 руб.) СП, (86,52руб.): 65% от ФОТ(133,1 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,12 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 992,94 | 132,73 | 2,86 | 0,37 |
| 13 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных HP, (559,99руб.): 120%от ФОТ(466,66руб.) СП, (303,33 руб.): 65% от ФОТ(-166,66руб.) | 100 м желобов | 0,54 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 9299,91 | 448,96 | 161,93 | 17,7 |
| 14 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство снегозадержателей HP, (186,37руб.): 120%от ФОТ(155,31 руб.) СП, (100,95 руб.): 65% от ФОТ (155,31 руб.) | 100 м | 0,5 | 5914,11 | 308,13 | 23,08 | 2,48 | 2957,06 | 154,07 | 11,54 | 1,24 |
| 15 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ 0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ 0,7; ТЗМ 0.7 HP, (88,1руб.): 83%от ФОТ(106,14руб.) СП, (53,07руб.): 50%от ФОТ(106,14руб.) | 100 м | 0,42 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 3050,24 | 106,14 | 2,83 |  |
| 16 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ 0,7; ЗПМ=0,7; 73-0,7,- ТЗМ=0,7 HP, (18,16 руб.): 83% от ФОТ (21,88 руб.) СИ, (10,94руб.): 50%от ФОТ(21,88руб.) | 100 шт. | 0,06 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 461,09 | 21,88 | 0,25 |  |
| 17 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-0.7; ЭМ 0,7; ЗПМ0.7; ТЗ 0,7; ТЗМ=0,7 HP, (43,71руб.): 83%от ФОТ(52,66руб.) СП, (26,33руб.): 50%от ФОТ(52,66руб.) | 100 шт. | 0,12 | 4156,93 | 438,8 | 4,14 |  | 498,83 | 52,66 | 0,5 |  |
| 18 | ТЕРЮ-01-003-1 | Устройство слуховых окон HP, (78,77руб.): 118%от ФОТ(66,75руб.) СП, (42.05 руб.): 63% от ФОТ (66,75 руб./ | 1 слуховое окно | 1 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 |

Страница 2

|  |  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| f | 19 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 0,8 | 583,23 |  |  |  | 466,58 |  |  |  |
|  | 20 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами HP, (39,96руб.): 120% от ФОТ (33,3руб.) СП, (21,65 руб.): 65% от ФОТ (33,3 руб.) | 100 м ограждения | 0,46 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 1559,27 | 31,23 | 26,37 | 2,07 |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 66051,36 | 5462,79 | 1936, | 174,92 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5871,93 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3793,69 |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Шатровая кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 8967 |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15790,35 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10877,41 |  |  |  |
|  | Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20686,77 |  |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,14 |  |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385,52 |  |  |  |
|  | Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 17076,79 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 75716,98 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58652,47 |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936,1 |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5637,71 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5871,93 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3793,69 |  |  |  |
|  | В ценах 2 квартала 2008г 75 716,98 * 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318011,32 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Шатровая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 318011,32 |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 66051 | 5462,79 | 1936,1 | 174,92 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3794 |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 8967 |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15790 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10877 |  |  |  |
|  | Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20687 |  |  |  |
|  | Работы но реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 |  |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |
|  | Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 17077 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 75717 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58652 |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936 |  |  |  |

Страница 3

|  | jf Гранд-CMETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ¦ 2 ¦ 3 4 5¦б¦78¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ФОТ | 5638 |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 5872 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 3794 |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 1514 |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными | 77231 |  |  |  |
|  | В ценах 2 квартала 2008г 77 231,32 * 4,2 | 324372 |  |  |  |
|  | НДС 18% | 58387 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете | 382758 |  |  |  |

Составил Проверил

етствено тройСервис"

Утоттстаоооззб

Страница 4