Пояснительная записка

к заявлению на размещение заказа по выполнению работ для ВМУП «Служба единого заказчика» АМС г. Владикавказ по экспертному обследованию и техническому освидетельствованию пассажирских лифтов г. Владикавказ

В соответствии с пунктом 11.9 «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и ГОСТа-22011-95 лифт, отработавший срок службы (25лет) установленный конструкторской и эксплуатационной документацией (паспорт лифта), подвергается экспертному обследованию с целью определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации и   согласно «Методическим рекомендациям по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов МР 10-72-04» утвержденный Гостехнадзором   Российской Федерации №12-07/271 от 19.03.2004год. пассажирский лифт подвергается:

1 .визуальному и измерительному контролю;

2.проверке работы лифта во всех режимах;

3.определению состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

4.испытанию устройств безопасности;

5.обследованию металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля;

6. испытаниям защитного зануления ( заземления), сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования, проверке срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью.

На основании результатов обследования лифта и анализа условий его эксплуатации проводятся работы по определению остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта

В соответствии с пунктом 11.3 « ПУБЭЛ» в течении всего срока эксплуатации лифт подвергается периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 календарных месяцев и при этом устанавливается что: лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающий его безопасную работу и организация эксплуатации лифта соответствует правилом ПБ10- 558-03. При этом проводятся следующие работы:

1 .обследование состояния лебедки;

2.состояние станции управления лифта;

3.состояние ограничителя скорости кабины;

4.техническое состояние тросов, противовесов и дверей шахты;

5.состояние металлических конструкции и ловителей лифта и т.д. Всего пассажирских лифтов находящихся на обслуживании городских предприятии ВМУП «Муниципаллифт-2» (дир. Кабалоев В.Т.) и «Муниципаллифт» (дир. Джимиев К.Н.) находится 595 лифтов из них отработали нормативный срок службы (25 и более лет)'1- 176 лифтов.

Директор ВМУП Ш^^7Т^^^^^0      Р-В. Чельдиев

Исп. Свистунов Ю.В.

Тел.53-98-96