СОШ №15 в г. Владикавказе (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/15-06

(локальная смета)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 1000322,04 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

Составил

/

, -

*

[должность, подписъ(иницирйЫ, фамилия)]

Проверил

^	//       ,

[должность, по^уюь(ишциалы, фамилия)]

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными соста- | 100 ] м2 | 4,8 | 4462,54 | 432,55 | 56,27 3,24 | 21420,19 | 2076,24 | 270,10 15,55 | 43,04 206,592 | 0,45 2,16 |
|  |  | вами с заменой 2 слоев | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Вычетается из расценки 58-07-2 Рубероид | м2 | - | 7,78 |  |  | -8701,15 |  |  |  |  |
|  |  | кровельный с крупнозернистой посыпкой |  | 1118, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РКК-3506 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 1118, | 9,64 |  |  | 10781,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тренажерный и борцовский залы. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и | 100 1 | 2,16 | 204,70 | 204,70 |  | 442,15 | 442,15 |  | 22,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2912 |  |
|  |  | потолков кирпичных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 мЗ клад | од | 1367,64 | 325,94 | 29,62 5,87 | 273,53 | 65,19 | 5,92 1,17 | 35,39 7,078 | 0,43 0,086 |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 мЗ | 0,21 | 4623,32 | 1873,46 | 2749,86 183,94 | 970,90 | 393,43 | 577,47 38,63 | 212,41 44,6061 | 15,35 3,2235 |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР06-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО: бетонных | 100 мЗ | 0,048 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 3593,42 | 160,53 | 102,81 16,32 | 337.48 16,199 | 22,61 1,0853 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | буто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,57 | 14744,78 | 1669,37 | 390,91 63,83 | 8404,52 | 951,54 | 222,82 36,38 | 170,17 96,9969 | 4,22 2,4054 |
|  |  | из кирпича: керамического одинарного | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | док |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-02-015-5 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону | 100 м2 | 1,8 | 2141,09 | 802,53 | 107,91 49,77 | 3853,96 | 1444,55 | 194,24 89,59 | 74,24 133,632 | 5,02 9,036 |
|  |  | стен | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (со шпатлевкой) | 100 м2 окра- | 2,76 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 4944,79 | 1221,93 | 31,85 0,66 | 42,9 118,404 | 0,17 0,4692 |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 15-0 1-047-8 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой | 100 м2 по- | 2,16 | 12557,21 | 6161,00 | 188,60 3,84 | 27123,57 | 13307,76 | 407,38 8,29 | 590,7 1275,912 | 2,42 5,2272 |
|  |  | нащельников | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ- 101 -0740 | Листы гипсокартонные толщиной 1 0 мм | м2 | 222,4 8 | 34,53 |  |  | 7682,23 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий | 100 м2 | 2,16 | 702,29 | 441,45 | 9,47 2,40 | 1516,95 | 953,53 | 20,46 5,18 | 45 97,2 | 0,27 0,5832 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕРр57-06-05 | Острожка и циклевка дощатых полов | 100 м2 | 2,16 | 1830,62 | 467,94 | 56,28 | 3954,14 | 1010,75 | 121,56 | 47,7 103,032 |  |
|  |  |  | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой ста- | 100 м2 | 2,16 | 884,96 | 250,72 | 6,58 1,20 | 1911,51 | 541,56 | 14,21 2,59 | 25,3 54,648 | 0,16 0,3456 |
|  |  | рой краски: до 10 % | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-019-3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и | 100 м2 | 0,52 | 13849,83 | 2503,99 | 22,15 10,31 | 7201,91 | 1302,07 | 11,52 5,36 | 237,12 123,3024 | 0,86 0,4472 |
|  |  | угловых плиток) с установкой плиток туа- | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | летного гарнитура на цементном растворе | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по кирпичу и бетону | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР1 1-01-01 1-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,9 | 1843,42 | '462,62 | 32,00 15,25 | 1659,08 | 416,36 | 28,80 13,73 | 50,23 45,207 | 1,27 1,143 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТБР1 1-01-011-% | Устройство стяжек: легкобетонных на ка- | 100 | 5,4 | 345,54 | 4,61 | 5,68 | 1865,92 | 24,89 | 30,67 | 0,5 | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 52 |  |  | 13 61 | 7 7 | 1,134 |
|  |  | ждые 5 мм изменения толщины стяжки | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять или исключать к норме 11-01- | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 011-05 | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР1 1-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0,9 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 9013,21 | 1083,41 | 94,16 28,61 | 119,78 107,802 | 2,94 2,646 |
|  |  | одноцветных с красителем | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 | 1131 ,03 | 965,32 | 165,71 92,96 | 113,10 | 96,53 | 16,57 9,30 | 103,91 10,391 | 7,74 0,774 |
| 21 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 | 0,14 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 699,40 | 154,17 | 181,92 24,68 | 104,28 14,5992 | 13,34 1,8676 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 ( металл опласти- | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ковые) | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | прайс | Блоки дверные металлоплас.иковые | м2 | 14 | 1089,82 |  |  | 15257,48 |  |  |  |  |
|  |  | 130x28/3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,36 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 92,96 | 690,21 | 630,55 | 59,66 33,47 | 188,54 67,8744 | 7,74 2,7864 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕР 10-0 1-027-04 | Установка в жилых и общественных здани- | 100 | 0,36 | 5540,68 | 1856,83 | 869,51 | 1994,64 | 668,46 | 313,02 | 182,4 | 8,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9365 |  |  | 33 71 | 65 664 | 2 9736 |
|  |  | ях олоков оконных с переплетами: раз- | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дельными (раздельно-спаренными) в сте- | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нах каменных площадью проема более 2 м2 | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | прайс | Блоки оконные металлопластиковые | м2 | 36 | 922,16 |  |  | 33197,76 |  |  |  |  |
|  |  | 110x28/3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из по- | 1 т | 0,8 | 729,91 | 498,25 | 140,44 1 86 | 583,93 | 398,60 | 112,35 1 49 | 50,79 40 632 | 0,31 0,248 |
|  |  | лосовой и тонколистовой стали | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-201 -9408-1 | Конструкции стальные индивидуальные | т | 0,8 | 10503,77 |  |  | 8403,02 |  |  |  |  |
|  |  | решетчатые сварные массой до 0, 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т кон- | 03 | 1050,78 | 877,90 | 128,95 7,61 | 315,23 | 263,37 | 38,69 2,28 | 89,49 26,847 | 1,22 0,366 |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-201 -9404-1 | Двери металлические | т | 0,3 | 10403,02 |  |  | 3120,91 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР39-0 1-009-05 | Монтаж металлического каркаса под по- | 1 т | 0,02 | 2014,49 | 513,25 | 1178,17 | 40,29 | 10,27 | 23,56 | 44,36 | 5,6 |
|  |  | крытие из профилированного листа (козы- | кон- |  |  |  | 102,94 |  |  | 2,06 | 0,8872 | 0,112 |
|  |  | рек) | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина | т | 0,009 | 12279,88 |  |  | 115,43 |  |  |  |  |
|  |  | листа 0,5 мм |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 | 0,017 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 17,72 | 6,07 | 8,84 0,73 | 35,5 0,6035 | 2,93 0,0498 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Внутренние сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм | 100 м | 0,16 | 835,97 | 829,12 | 6,85 3,84 | 133,76 | 132,66 | 1,10 0,61 | 85,3 13,648 | 0,32 0,0512 |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,16 | 672,17 | 668,74 | 3,43 1,92 | 107,55 | 107,00 | 0,55 031 | 68,8 11,008 | 0,16 0,0256 |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-0 1-005-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах | 100 | 0,16 | 10123,68 | 859,36 | 72,71 | 1619,79 | 137,50 | 11,63 | 77,7 | 0,92 |
|  |  | трубопроводов из чугунных канализацион- | м |  |  |  | 3,73 |  |  | 0,60 | 12,432 | 0,1472 |
|  |  | ных труб диаметром 50 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 2 | 1 2,40 |  |  | 24,80 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР 16-0 1-005-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах | 100 | 0,16 | 14182,01 | 945,30 | 107,59 | 2269,12 | 151,25 | 17,21 | 85,47 | 1,36 |
|  |  | трубопроводов из чугунных канализацион- | м |  |  |  | 5,59 |  |  | 0,89 | 13,6752 | 0,2176 |
|  |  | ных труб диаметром 1 00 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 3 | 12,40 |  |  | 37,20 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой | 100 | 0,05 | 17934,12 | 2086,00 | 6,67 | 896,71 | 104,30 | 0,33 | 200 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,0045 |
|  |  | сетки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-06-13 | Смена санитарных приборов: чаш "Генуя", | 100 | 0,02 | 65547,76 | 19164,08 | 85,92 10,81 | 1310,96 | 383,28 | 1,72 0,22 | 1837,4 36,748 | 1,8 0,036 |
|  |  |  | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальни- | 100 | 0,02 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 | 346,52 | 44,22 | 1,34 | 212 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,41 |  |  | 0,17 | 4,24 | 0,028 |
|  |  | ков | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-06-18 | Смена санитарных приборов: поддонов душевых | 100 при- | 0,03 | 112885,56 | 5550,85 | 324,60 40,83 | 3386,57 | 166,53 | 9,74 1,22 | 532,2 15,966 | 6,8 0,204 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр65-06-01 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм | 130 при- | 0,02 | 15604,11 | 1001,28 | 31,51 3,96 | 312,08 | 20,03 | 0,63 0,08 | 96 1,92 | 0,66 0,0132 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | ТЕРР65-09-П | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,28 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 2428,34 | 480,00 | 15,37 | 155 43,4 | 0,6 0,168 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | гру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 20 мм | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 19-0 1-002-02 | Установка водонагревателей: емкостных | 1 | 0,02 | 709,96 | 72,22 | 11,54 0,24 | 14,20 | 1,44 | 0,23 | 6,53 0,1306 | 0,17 0,0034 |
|  |  |  | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-300-1513 | Водонагреватели емкостные | комп | 2 | 1347,30 |  |  | 2694,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР1 8-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т | 1 на- | 1 | 280,85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 280,85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 14,17 14,17 | 0,08 0,08 |
|  |  |  | сос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ-300-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродви- | комп | 1 | 2693,47 |  |  | 2693,47 |  |  |  |  |
|  |  | гателем 4А 1 80 А2 массой агрегата до 0, 1 т | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 | 0,05 | 901,36 | 251,36 |  | 45,07 | 12,57 |  | 24,1 1,205 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 | 0,05 | 868,36 | 251,36 |  | 43,42 | 12,57 |  | 24,1 1,205 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников | 100 шт. | 0,29 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 0,36 | 2174,16 | 285,78 | 0,19 0,10 | 89,1 25,839 | 0,03 0,0087 |
| 52 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов | 1 вен- | 3 | 93,20 | 64,16 | 7,15 0,16 | 279,60 | 192,48 | 21,45 0,48 | 6,54 19,62 | 0,02 0,06 |
|  |  |  | ти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРм08-03-605- | Вентилятор | ирг. | 3 | 36,3 1 | 14,14 | 20,12 | 108,93 | 42,42 | 60,36 | 1,24 | 0,16 |
|  | 01 |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  | 3,72 | 3,72 | 0,48 |
| 54 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах штраб для скрытой электропроводки | 100 м | 0,62 | 877,00 | 165,16 | 711,84 46,97 | 543,74 | 102,40 | 441,34 29,12 | 15,64 9,6968 | 4,06 2,5172 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | розд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель | 100 м | 2,3 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 69,97 | 2407,55 | 919,93 | 406,46 160,93 | 37 85,1 | 5,27 12,121 |
|  |  | двух-трехжильные под штукатурку по сте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нам или в бороздах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР20-0 1-00 1-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н | 100 м2 | 0,048 | 2328,52 | 1686,99 | 140,48 8,08 | 111,77 | 80,98 | 6,74 0,39 | 167,86 8,0573 | 1,3 0,0624 |
|  |  | (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диамет- | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром до 200 мм | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воз- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | духо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВО- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

р

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦМ- 101 -1875 Сталь оцинкованная листовая толщина т 0,026 листа 0.5 мм 4 | 324,19 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 197056,28 | 31152,59 | 3897,94 583,01 | 3041,88 | 55,40 |
| Накладные расходы | 32451,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 19326,87 |  |  |  |  |
| 11 Ю1 и по смете: |  |  |  |  |  |
| Мкм и по Строительным работам |  |  |  |  |  |
| Крыши кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 21420,19 | 2076,24 | 270,10 15,55 | 206,59 | 2,16 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 091,79) | 1736,19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 091 ,79) | 1359,66 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 24516,04 |  |  | 206,59 | 2,16 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз 2-3. 12, 22, 25, 27, 29, 31, 46, 48, 57 |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3, 12, 22, 25, 27, 29, 31, 46, 48, 57 | 75569,32 |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 36, 38 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 36, 38 | 62,00 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 62,00 |  |  |  |  |
| Итого | 75631,32 |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 20, 23, 54 | 1789,20 | 1271,63 | 517,57 71,89 | 137,25 | 6,08 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 1 343,52) | 1477,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 343,52) | 873,29 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4140,36 |  |  | 137,25 | 6,08 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 1 244,43 | 458,62 | 583,39 39,80 | 51,68 | 3,31 |
| Накладные расходы 86% ФОТ (от 498,42) | 428,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 498,42) | 348,89 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2021,96 |  |  | 51,68 | 3,31 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. 5. 6. ¦ 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 7 | 3593,42 | 160,53 | 102,81 16,32 | 16,20 | 1,09 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 176,85) | 185,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 176,85) | 114,95 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3894,06 |  |  | 16,20 | 1,09 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 8404,52 | 951,54 | 222,82 36,38 | 97,00 | 2,41 |
| Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 987,92) | 1205,26 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 987,92) | 790,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10400.12 |  |  | 97,00 | 2,41 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-11, 16 | 43124,23 | 17276,31 | 644,99 103,90 | 1651,25 | 15,18 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 17 380,21) | 18249,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 17 380,21) | 9559,12 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 70932,57 |  |  | 1651,25 | 15,18 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-14 | 5471,09 | 1964,28 | 142,02 5,18 | 200,23 | 0,58 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 969,46) | 1575,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 969,46) | 1339,23 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 8385,89 |  |  | 200,23 | 0,58 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 5 | 1911,51 | 541,56 | 14,21 2,59 | 54,65 | 0,35 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 544,15) | 435,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 544,15) | 272,08 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2618,91 |  |  | 54,65 | 0,35 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-19 | 12538,21 | 1524,66 | 153,63 55,95 | 155,71 | 4,92 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 580,61) | 1944,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 ^80,61) | 1185,46 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 15667,82 |  |  | 155,71 | 4,92 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21,24 | 2694,04 | 822,63 | 494,94 58,39 | 80,26 | 4,84 |

| 1. 2. ¦ 3. 4. 5. 6. 7. ¦ 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 1 1 8% ФОТ (от 881 ,02) | 1039,60 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 881,02) | 555,04 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4288,68 |  |  | 80,26 | 4,84 |
| Строительные металлические конструкции. |  |  |  |  |  |
| Итоги по Пот 26. 28 НР 90% ФОТ; СП 85% ФОТ |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26. 28 | 899,16 | 661,97 | 151,04 3.77 | 67,48 | 0,61 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 665,74) | 599,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 665,74) | 565,88 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2064,21 |  |  | 67,48 | 0,61 |
| Итоги по Поз. 32 НР 90%*0,7 ФОТ; СП 85%*0,9 ФОТ |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32 | 17,72 | 6,07 | 8,84 0,73 | 0,60 | 0,05 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 6,80) | 4,28 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 6,80) | 5,20 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 27,20 |  |  | 0,60 | 0,05 |
| Итого | 2091,41 |  |  | 68,08 | 0,66 |
| Металлические конструкции гидротехнических сооружений: |  |  |  |  |  |
| Июго Поз. 30 | 40,29 | 10,27 | 23,56 2,06 | 0,89 | 0,11 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 12,33) | 7,77 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 12,33) | 9,43 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 57,49 |  |  | 0,89 | 0,11 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 33-34 | 241,31 | 239,66 | 1,65 0,92 | 24,66 | 0,08 |
| Накладные расходы 74% ФОТ (от 240,58) | 178,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 240,58) | 120,29 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 539,63 |  |  | 24,66 | 0,08 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 35, 37, 45, 47 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 35, 37, 45, 47 | 4183,96 | 441,53 | 42,04 | 40,41 | 045 |
|  |  |  | 2,27 |  |  |
| Накладные расходы 1 28% ФОТ (от 443,80) | 568,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 443,80) | 368,35 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5120,37 |  |  | 40,41 | 0,45 |

| 1. ¦ 2. 3. 4. ¦ 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по Поз. 52, 56 НР 128%*0,7 ФОТ; СП 83%*0,9 ФОТ |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 52, 56 | 391,37 | 273,46 | 28,19 0,87 | 27,68 | 0,12 |
| Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 274,33) | 245,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 274,33) | 204,92 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 842,09 |  |  | 27,68 | 0,12 |
| Итого | 5962,46 |  |  | 68,09 | 0,57 |
| Внутренние сани гарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз, 39-44 | 8681,18 | 1198,36 | 29,13 1,69 | 112,27 | 0,45 |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 200,05) | 1236,05 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 200,05) | 720,03 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10637,26 |  |  | 112,27 | 0,45 |
| Итого | 241785,98 |  |  | 2924,81 | 42,79 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 49-51 | 2262,65 | 310,92 | 0,19 0,10 | 28,25 | 0,01 |
| Накладные расходы 85% ФОТ (от 31 1,02) | 264,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31 1,02) | 202,16 |  |  |  |  |
| Итого с наклад ными и см. прибылью | 2729,18 |  |  | 28,25 | 0,0! |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 53, 55 | 2516,48 | 962,35 | 466,82 164,65 | 88,82 | 12,60 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 127,00) | 1070,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 127,00) | 732,55 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4319,68 |  |  | 88,82 | 12,60 |
| Итого | 7048,86 |  |  | 117,07 | 12,61 |
| Итого | 248834,84 |  |  | 3041,88 | 55,40 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 162005,75 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3897,94 |  |  |  |  |
| ФОТ | 31735,60 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 32451,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 19326,87 |  |  |  |  |

1

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденные затраты 2% | 4976,70 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 253811,54 |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2006г 253 81 1 ,54 * 3,34 | 847730,54 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 152591,50 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете ,.' • ' '. ,. . . , , / .^\ | 1000322,04 |  |  | 3041,88 | 55,40 |

'    '