Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»____Э.Б.Гадиев

Набережная р. Терек, ул. Островского

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство монолитного ж/бетонного балкона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 986 344,00 руб.

- Средства  на оплату труда 6454 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,156 | 8612,95 | 250,80 | 8350,94 1259,17 | 1344 | 39 | 1303 196 | 27,96 4,3618 | 81,08 12,6485 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,156 | 2669,47 | 2669,47 |  | 416 | 416 |  | 297,6 46,4256 |  |
| 3 | ССЦ 01/2009 г | Транспортировка грунта на 10 км | т | 55,2 | 15,48 |  | 15,48 | 854 |  | 854 |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,254 | 835,92 | 835,92 |  | 1048 | 1048 |  | 97,2 121,8888 |  |
| 5 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 4,8 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 1486 | 43 | 121 12 | 0,99 4,752 | 0,21 1,008 |
| 6 | СЦМ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм | м3 | -5,52 | 238,97 |  |  | -1319 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 5,52 | 134,84 |  |  | 744 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР6-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов0 железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,306 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 24609 | 1389 | 1221 136 | 446,04 136,4882 | 30,64 9,3758 |
| 9 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,396 | 7932,18 |  |  | 3141 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,396 | 1514,96 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР6-01-041-1 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,303 | 119828,02 | 9425,20 | 2946,10 461,26 | 36308 | 2856 | 893 140 | 951,08 288,1772 | 31,17 9,4445 |
| 12 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,912 | 7932,18 |  |  | 7234 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,912 | 1514,96 |  |  | 1382 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 2,172 | 7362,25 |  |  | 15991 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 3,66 | 7629,37 |  |  | 27923 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0,459 | 7122,37 |  |  | 3269 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 3,66 | 1425,80 |  |  | 5218 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 2,172 | 1192,89 |  |  | 2591 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-204-0040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм | т | 0,459 | 1058,03 |  |  | 486 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР6-01-015-9 прим. | Установка обрамления из швелера | 1 т | 0,78 | 10940,05 | 227,37 | 34,08 2,33 | 8533 | 177 | 27 2 | 21,8 17,004 | 0,36 0,2808 |
| 21 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры | т | 0,78 | 5268,72 |  |  | 4110 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 145968 | 5968 | 4419 486 | 619,10 | 32,76 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 145114 | 5968 | 3565 486 | 619,10 | 32,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 145114 | 5968 | 3565 486 | 619,10 | 32,76 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 135580 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 3565 |  | 3565 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6454 | 5968 | 486 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6397 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 235,00) |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1171 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 55,00) |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 4 700,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4935 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3875 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 235,00) |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 659 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 55,00) |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 4 700,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3055 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 155386 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 854 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 145968 | 5968 | 4419 486 | 619,10 | 32,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6397 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3875 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 156240 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (156 240,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 835885 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 150459 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 986344 |  |  |  |  |