Планировка русла р.Терек с устройством прорези

от автодорожного моста по ул.Чапаева до моста по ул.Пожарского

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Устройство прорези и водоотводящей шпоры на период строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 105941,35 руб.

- Средства  на оплату труда 8494,34 руб.

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-031-03 ЭМ*1,06; ЗПМ*1,06; ТЗМ*1,06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов (устройство прорези) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06 | 1000 м3 грунта | 7,757 | 1394,44 |  | 1394,44 212,40 |  | 10816,68 |  | 10816,68 1647,61 |  |  | 12,826 99,49 |
| 2 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-3 | 1000 м3 грунта | 7,757 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 |  | 8070,77 |  | 8070,77 1229,33 |  |  | 9,57 74,23 |
| 3 | ТЕР01-01-031-03 ЭМ*1,06; ЗПМ*1,06; ТЗМ*1,06 | Разработка грунта в отвал с перемещением до 10 м в насыпь перемычки бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06 | 1000 м3 грунта | 1,243 | 1394,44 |  | 1394,44 212,40 |  | 1733,29 |  | 1733,29 264,02 |  |  | 12,826 15,94 |
| 4 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-3 | 1000 м3 грунта | 1,243 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 |  | 1293,28 |  | 1293,28 196,99 |  |  | 9,57 11,9 |
| 5 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3 | 22,79 |  | 22,79 4,14 |  | 68,37 |  | 68,37 12,42 |  |  | 0,25 0,75 |
| 6 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,9 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 |  | 1316,48 |  | 1316,48 229,37 |  |  | 15,39 13,85 |
| 7 | ТЕР01-02-001-08 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На последующие 3 прохода по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,9 | 557,19 |  | 557,19 68,55 |  | 501,47 |  | 501,47 61,70 |  |  | 4,14 3,73 |
| 8 | ТЕР42-01-004-4 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 100 м3 материала по проекту | 3,78 | 1745,84 | 1119,62 | 626,22 91,32 |  | 6599,28 | 4232,17 | 2367,11 345,19 |  | 89 336,42 | 5,88 22,23 |
| 9 | СЦМ-408-0218 | Камень бутовый | м3 | 389,3 | 155,75 |  |  | 155,75 | 60633,48 |  |  | 60633,48 |  |  |
| 10 | ТЕР27-12-001-03 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, для категории грунтов: 3 | 1 км дороги | 0,1 | 13297,30 | 1226,47 | 8767,42 1134,21 | 3303,41 | 1329,73 | 122,65 | 876,74 113,42 | 330,34 | 136,73 13,67 | 62,97 6,3 |
| 11 | ТЕР27-12-001-06 ПЗ*1,5; ОЗП*1,5; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; МАТ*1,5; ТЗ*1,5; ТЗМ*1,5 | На 1,5 м изменения ширины земляного полотна исключать: к норме 27-12-001-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5; ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | 1 км дороги | -0,1 | 1414,84 | 18,70 | 1396,14 182,10 |  | -141,48 | -1,87 | -139,61 -18,21 |  | 2,085 -0,21 | 10,14 -1,01 |
| 12 | ТЕР01-01-015-03 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 (1,5км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 1000 м3 грунта | 0,966 | 583,50 |  | 489,39 61,65 | 94,11 | 563,66 |  | 472,75 59,55 | 90,91 |  | 3,39 3,27 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 92785,01 | 4352,95 | 27377,33 4141,39 | 61054,73 | 349,88 | 250,68 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7896,50 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 4577,36) (Поз. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4073,85 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 3700,99) (Поз. 1-7, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3515,94 |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 215,99) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,71 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5259,84 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ЗПМ (от 3700,99) (Поз. 1-7, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850,50 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 4577,36) (Поз. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3204,15 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 215,99) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,19 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 105941,35 |  |  |  | 349,88 | 250,68 |