ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 0бшая часть

- Машина для комплексной уборки и содержания тротуаров и иных территорий с
ограниченным пространством (далее -Машина).

- Участник представляет расчет ценовое предложение на Машину с учетом комплекта;

оборудования, позволяющего выполнить весь комплекс работ, указанный в настоящем Техническом задании (далее - ТЗ).

2. Общая техническая часть

2.1. Общие требования к Машине.

Машина должна удовлетворять требованиям ГОСТов. ТУ и др. нормативных документов, иметь ПСМ и сертификат соответствия РФ, подтверждающий качество.

Машина должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, выпуска не ранее 2010 года.

2.2 Технические требования к Машинам

2.2.1	Масса, габариты:

- полная масса	не более 4000 кг;

- высота	не более 2000 мм (включая проблесковый маяк)

- ширина	не более 1350 мм;

- длина с 3-ей щеткой	не более 4900 мм
-длина без 3-ей щетки	не более 4150 мм

- колесная база	не более 1400 мм

2.2.2	Шасси и привод

- привод задний регулируемый гидрообъемный с гидравлическим дифференциалом
для улучшения проходимости;

- поворотные колеса - передние (выворот колес до 62°);

- подвеска:

передняя: зависимая, пружинная с гидравлическими амортизаторами и резиновым буфером задняя: качающаяся 5алкз, пружинная с резиновым буфером

-	индустриальные износостойкие шины.

2.2.3	Двигатель:

- тип	дизельный

- объем двигателя	не менее 3 л (± 0.2 л)

- токсичность выбросов	не хуже ЕВРО 5;
• мощность	не менее 58 кВт

- топливный бак	не менее 50 л

- расход топлива	не более 5 л/час (е рабочем режиме)

2.2.4	Бункер для смета:

- материал	нержавеющая сталь

- вместимость	 не менее 1.8 куб. м смета

- высота выгрузки	не менее 1500 мм.	
Механизм подъема бункера - гидравлический, не менее чем с двумя цилиндрами.
Бункер должен иметь механизм фиксации в поднятом положении.

Механизм аварийного подъема бункера при неисправности с ручными управлением.

2.2.5	Машина должна иметь установленный на крыше бункера поворотный всасывающий
рукав для очистки урн и подбора мусора в труднодоступных местах

-	диметр рукава	не менее 120 мм.

- длина рукава	не менее 3700 мм,

- угол поворота рукава      не менее 270 градусов

- Максимальная ширина подметания не менее 3230 мм

- Щетки для подметания:

- 2 установлены фронтально, смотрят вперед, против хода движение машины;

- обязательно наличие 3-ей щетки на манипуляторе передней части машины;

- регулировка скорости вращения щеток до 120 об/мин. (не менее}:

- диаметр каждой (по нижней ее части) не менее 850 мм (± 50 мм);

- управление всеми функциями щеток осуществляется из кабины.

2.2.8	Подметание.

Регулировка ширины подметания, оборотов вращения и прижима к поверхности каждой щетки должно производиться из кабины независимо друг от друга. Должна быть предусмотрена работа щеток на разноуровневых горизонтальных поверхностях с раздельным регулированием по каждой работающей щетке. Щетки должны иметь приспособления смягчающие последствия наезда Машины на неподвижные предметы.

Машина должна иметь устройство безопасности, которое при включении задней передача, автоматически поднимает лотковые щетки и сопло всасывающей шахты в транспортное положение.

2.2-8.а. Должна быть предусмотрена функция, позволяющая при включенной задней передаче вернуть щетки и сопло шахты в рабочее положение и подметать задним ходом.

2.2.9	Сопло всасывающей шахты:

- установлено фронтально;

- опорные колеса (не менее 3-х) для устойчивости сопла;

- имеет принудительно открывающуюся заслонку для забора крупного мусора

- ширина не менее 800 мм

2.2.10	Машина должна быть оборудована системой подача воды в зону рабочих щеток и
внутрь тракта всасывающей шахты. Водяная система должна иметь систему
рециркуляции воды, емкостью не менее 250 литров. Система рециркуляции должна
иметь возможность слива воды из бака рециркуляции с управлением кабины.
Общая емкость баков водяной системы не менее 400 л воды.

2.2.1) Рабочая скорость не менее 16 км/час.

Транспортная скорость не менее 40 км/час.

- Диапазон рабочих температур Машины от минус 15 до плюс 50 градусов по Цельсию.

- Наличие сервисной системы САN-bus в кабине оператора для обеспечения контроля
параметров машины (скорость, обороты двигателя, количество топлива в баке,
температура охлаждающей жидкости, предельные состояния параметров всех систем)
с водительского места, а также запись рабочих параметров за смену и всего (пробег,
наработка, в т.ч. в режиме подметания). Данная система должна обеспечивать
визуальный (на мониторе) и акустический (звуковые сигналы) контроль соcтояния:
систем1, а также выдавать сообщения об ошибках или потенциальных неисправностях
(работать  в  качестве  сервисной  диагностической  системы).  Система должна
обеспечивать работу в режиме сервисной программы без применения сервисного
ноутбука для диагностики.

2.2.14. Кабина водителя должка иметь панорамное остекление, включая встроенные смотровые окошки в полу, систему отопления, электрически подогреваемое ветровое стекло, стеклоочистители, зеркала заднего вида, сдвижные форточки, регулируемое Сидение, ремень безопасности и возможность сквозного прохода через кабану.

2.2.15 Машина должна быть укомплектована сменным навесным оборудованием;

-	фронтальный отвал

ширина не менее 1500 мм.

управление - гидравлическое

масса не менее 130 кг

-	фронтальную цилиндрическую щетку

Ширина не менее 1500 мм диаметр не менее 500 мм управление - гидравлическое

масса не менее 70

-	распределитель противогололедных: материалов

емкость распределителя не менее 200 л ширина распределения не менее 1200 мм масса не менее 110 кг.

2.2.16 Гарантийные обязательства. Гарантийный срок работы Машины не менее 12 месяцев или не менее 2000 часов.