Согласовано:                                                                                                    Утверждаю:

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство бетонной лестницы на спуске к реке Терек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 651415,00 руб.

- Средства  на оплату труда 28353 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С переводом в текущие цены

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,19 | 8612,95 | 250,80 | 8350,94 1259,17 | 1636 | 48 | 1587 239 | 27,96 5,3124 | 81,08 15,4052 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,4 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1068 | 1068 |  | 297,6 119,04 |  |
| 3 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 1 км | т | 342 | 3,65 |  | 3,65 | 1248 |  | 1248 |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,42 | 835,92 | 835,92 |  | 351 | 351 |  | 97,2 40,824 |  |
| 5 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 8 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 2477 | 72 | 202 19 | 0,99 7,92 | 0,21 1,68 |
| 6 | СЦМ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм | м3 | -9,2 | 238,97 |  |  | -2199 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 9,2 | 134,84 |  |  | 1241 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,41 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 1047 | 59 | 982 93 | 15,72 6,4452 | 14,81 6,0721 |
| 9 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 50 | 58,44 |  |  | 2922 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,065 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 3545 | 23 | 371 52 | 37,29 2,4239 | 49,92 3,2448 |
| 11 | ТЕР6-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов0 железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,48 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 38602 | 2180 | 1915 214 | 446,04 214,0992 | 30,64 14,7072 |
| 12 | ТЕР30-08-008-6 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных | 1 м3 | 12 | 2536,08 | 169,90 | 1089,35 98,82 | 30433 | 2039 | 13072 1186 | 16,69 200,28 | 6,73 80,76 |
| 13 | ТЕР6-01-111-2 | Устройство лестничных маршей и площадок сложной конфигурации | 100 м3 железобетона в деле | 0,14 | 197790,96 | 31081,53 | 6317,75 944,88 | 27691 | 4351 | 884 132 | 3136,38 439,0932 | 65,02 9,1028 |
| 14 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 14,21 | 674,40 |  |  | 9583 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 1,2 | 8106,29 |  |  | 9728 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | т | 1,2 | 1717,97 |  |  | 2062 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 1,7 | 7629,37 |  |  | 12970 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 1,7 | 1425,80 |  |  | 2424 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-01-002-9 | Облицовка стен плитами из базальта толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 | 15173,44 | 13416,26 | 100,28 32,74 | 3945 | 3488 | 26 9 | 1096,1 284,986 | 2,74 0,7124 |
| 20 | СЦМ-412-1471 | Плиты декоративные на основе природного камня. Тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м2 | 26 | 192,64 |  |  | 5009 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-01-010-1 | Облицовка ступеней и подступенков плитами из базальта | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 | 9291,86 | 7607,16 | 97,71 30,57 | 7619 | 6238 | 80 25 | 621,5 509,63 | 2,56 2,0992 |
| 22 | СЦМ-412-1471 | Плиты декоративные на основе природного камня. Тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м2 | 82 | 192,64 |  |  | 15796 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-01-037-2 | Облицовка крышки парапета базальтовыми плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,23 | 26756,31 | 16541,00 | 6579,10 2317,10 | 6154 | 3804 | 1513 533 | 1390 319,7 | 210,86 48,4978 |
| 24 | СЦМ-412-1471 | Плиты декоративные на основе природного камня. Тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м2 | 23,46 | 192,64 |  |  | 4519 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР15-03-006-2 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 650 мм | 1 деталь | 226 | 7,28 | 5,90 | 1,18 0,24 | 1645 | 1333 | 267 54 | 0,58 131,08 | 0,02 4,52 |
| 26 | СЦМ-415-0022 | Балясины | шт | 226 | 56,45 |  |  | 12758 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР7-05-030-7 | Установка бетонных перил | 100 шт. сборных конструкций | 0,35 | 5787,51 | 1530,80 | 3669,17 592,31 | 2026 | 536 | 1284 207 | 141,61 49,5635 | 38,31 13,4085 |
| 28 | СЦМ-403-9091-1 | Плиты бетонные | м3 | 4,3 | 1169,34 |  |  | 5028 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 211328 | 25590 | 23431 2763 | 2330,40 | 200,21 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 210080 | 25590 | 22183 2763 | 2330,40 | 200,21 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 210080 | 25590 | 22183 2763 | 2330,40 | 200,21 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 162306 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22183 |  | 22183 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 28353 | 25590 | 2763 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29834 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 287,00) |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 419,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 91,00) |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 227,00) |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 22 361,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23479 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 3 225,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3548 |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 743,00) |  |  |  |  |  |  |  | 966 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16813 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 287,00) |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 419,00) |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 316,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2653 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 227,00) |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 6 877,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4470 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 15 484,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8516 |  |  |  |  |
| 85,00% ЗПМ (от 207,00) |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 256726 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 211328 | 25590 | 23431 2763 | 2330,40 | 200,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29834 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16813 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 257974 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,5% |  |  |  |  |  |  |  | 3870 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 261844 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 5237 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 267081 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 2 кв.2009г. (257 975,00 х 5,24) |  |  |  |  |  |  |  | 1399504 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 251911 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1651415 |  |  |  |  |