Поликлиника №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 36-07

(локальная смета)

на устройство и ремонт шатровой кровли (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1478567,15 руб.

Средства на оплату трудаЗ 1059,48 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 1 00 м2 покрытий кровель | 2,35 | 157,6 | 156,17 | 1,43 |  | 370,36 | 367 | 3,36 |  |
| 2 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкции | 4,5 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 11472,48 | 1035,27 | 167,67 | 10,49 |
| 3 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0,5 | 8240,32 | 1472,38 | 25,71 |  | 4120,16 | 736,19 | 12,86 |  |
| 4 | ТЕРр58- 18-04 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 9,05 | 4887,31 | 872,69 | 59,25 |  | 44230,16 | 7897,84 | 536,21 |  |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 2,35 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 5099,99 | 457,57 | 49,16 | 9,02 |
| 6 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 4,5 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 | 4818,02 | 232,07 | 167,63 | 27,95 |

Поликлиника №2

согл

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 36-07

(локальная смета)

на устройство и ремонт шатровой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1478567,15 руб.

Средства на оплату трудаЗ 1059,48 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58- 17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 1 00 м2 покрытий кровель | 2,35 | 157,6 | 156,17 | 1,43 |  | 370,36 | 367 | 3,36 |  |
| 2 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в конструкции | 4,5 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 11472,48 | 1035,27 | 167,67 | 10,49 |
| 3 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0,5 | 8240,32 | 1472,38 | 25,71 |  | 4120,16 | 736,19 | 12,86 |  |
| 4 | ТЕРр58-18-04 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 9,05 | 4887,31 | 872,69 | 59,25 |  | 44230,16 | 7897,84 | 536,21 |  |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 2,35 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 5099,99 | 457,57 | 49,16 | 9,02 |
| 6 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 4,5 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 | 4818,02 | 232,07 | 167,63 | 27,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР26-0 1-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100м2 поверхности покрытия изоляции | 11,5 | 4085,81 | 964,2 | 18,52 |  | 46986,82 | 11088,3 | 212,98 |  |
| 8 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ древесины в конструкции | 2 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 1550,48 | 168,48 | 45,48 | 1,56 |
| 9 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100шт. | 0,9 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 1771,72 | 435 | 1336,72 | 152,24 |
| 10 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,П | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1576,83 | 352,75 | 6,41 | 0,43 |
| 11 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1 00 м2 покрытия | 11,5 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 11988,52 | 4102,97 | 5977,93 | 495,08 |
| 12 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 6,325 | 12279,88 |  |  |  | 77670,24 |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 | т | 0,05 | 38529,83 |  |  |  | 1926,49 |  |  |  |
| 14 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (коньки, брандмауэры, парапеты, свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 1 00 м2 покрытия | 0,8 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 6619,6 | 884,86 | 19,05 | 2,49 |
| 15 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 1 00 м желобов | 1,85 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 31860,79 | 1538,09 | 554,76 | 60,62 |
| 16 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗЛ=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0,7; ТЗМ=0,7 | 100м | 2 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 14524,94 | 505,42 | 13,48 |  |
| 17 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0,7; ТЗМ=0,7 | 100шт. | 0,2 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 1536,95 | 72,93 | 0,83 |  |
| 18 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0,7; ТЗМ=0,7 | 100шт. | 0,4 | 4156,93 | 438,8 | 4,14 |  | 1662,77 | 175,52 | 1,66 |  |
| 19 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 672,08 | 130,08 | 43,8 | 3,42 |
| 20 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 1,6 | 583,23 |  |  |  | 933,17 |  |  |  |
| 21 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 1 00 м ограждения | 1,6 | 3389,71 | 67,9 | 57,33 | 4,5 | 5423,54 | 108,64 | 91,73 | 7,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 276816,11 | 30288,98 | 9241,72 | 770,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29758,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20141,5 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ПозЛ, 3-5, 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71545,33 | 10212,47 | 617,56 | 9,02 |

| 1 ¦ 2 3 ¦4 5б¦7¦8¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 10 221,49) | 8483,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 221,49) | 5110,75 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 85139,92 |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 8, 19-20 | 14628,21 | 1333,83 | 256,95 | 15,47 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 349,30) | 1592,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 349,30) | 850,06 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 17070,44 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 4818,02 | 232,07 | 167,оЗ | 27,95 |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 260,02) | 317,22 |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 260,02) | 208,02 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5343,26 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 46986,82 | 11088,3 | 212,98 |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 1 088,30) | 11088,3 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 1 088,30) | 7761,81 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 65836,93 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 | 1771,72 | 435 | 1336,72 | 152,24 |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 587,24) | 645,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 587,24) | 381,71 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2799,39 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 1576,83 | 352,75 | 6,41 | 0,43 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 353,18) | 370,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 353,18) | 229,57 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2177,24 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-12 | 89658,76 | 4102,97 | 5977,93 | 495,08 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 598,05) | 4138,25 |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 598,05) | 3908,34 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 97705,35 |  |  |  |
| Кровли: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-15,21 | 45830,42 | 2531,59 | 665,54 | 70,3 1 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 601,90) | 3122,28 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 601,90) | 1691,24 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 50643,94 |  |  |  |
| Итого | 326716,47 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 237285,41 |  |  |  |

| 1 ¦ 2 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 9241,72 |  |  |  |
| ФОТ | 31059,48 |  |  |  |
| Накладные расходы | 29758,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20141,5 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 326 716,47 * 3,76 | 1228453,93 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля | 1228453,93 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 276816,11 | 30288,98 | 9241,72 | 770,5 |
| Накладные расходы | 29758,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20141,5 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,3-5, 16-18 | 71545,33 | 10212,47 | 617,56 | 9,02 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 10 221,49) | 8483,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 221,49) | 5110,75 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 85139,92 |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 8, 19-20 | 14628,21 | 1333,83 | 256,95 | 15,47 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 349,30) | 1592,17 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 349,30) | 850,06 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 17070,44 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 4818,02 | 232,07 | 167,63 | 27,95 |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 260,02) | 317,22 |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 260,02) | 208,02 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5343,26 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 46986,82 | 11088,3 | 212,98 |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 1 088,30) | 11088,3 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 1 088,30) | 7761,81 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 65836,93 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 | 1771,72 | 435 | 1336,72 | 152,24 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 587,24) | 645,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 587,24) | 381,71 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2799,39 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 1576,83 | 352,75 | 6,41 | 0,43 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 353,18) | 370,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 353,18) | 229,57 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2177,24 |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-12 | 89658,76 | 4102,97 | 5977,93 | 495,08 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 598,05) | 4138,25 |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 598,05) | 3908,34 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 97705,35 |  |  |  |
| Кровли: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-15,21 | 45830,42 | 2531,59 | 665,54 | 70,31 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 601,90) | 3122,28 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 601,90) | 1691,24 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 50643,94 |  |  |  |
| Итого | 326716,47 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 237285,41 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 9241,72 |  |  |  |
| ФОТ | 31059,48 |  |  |  |
| Накладные расходы | 29758,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20141,5 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 6534,33 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 333250,8 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 333 250,80 * 3,76 | 1253023,01 |  |  |  |
| НДС 18% ^^^ :с>^ | 225544,14 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /"'"\ | 1478567,15 |  |  |  |