Утверждаю:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  34 приложение 3  Благоустройство пл. Ленина ( у фонтана)

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость еденицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высего: | В т.ч. |  |  | Всегр: | В т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. Маш. | з/п |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕрР 68-12-05 прим. | Разборка покрытия из тротуарной плитки | 100м3 | 0,29 | 2862,7 | 722,02 | 2140,68 | 266,33 | 830 | 209 | 621 | 77 |
|  | ТЕРР 68-14-01 | Разборка бортового камня | 100м | 1,3 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 3622 | 879 | 2743 | 141 |
|  | ТЕР 46-04-001-4 | Разборка каменных скамеек | м3 | 5,8 | 285,51 | 83,88 | 201,63 | 13,31 | 1656 | 487 | 1169 | 389 |
|  | ТЕР 1-01-014-6 | Разработка грунта Шгр. экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 с погрузкой в а/сам. | 1000м3 | 0,078 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 783 | 31 | 751 | 135 |
|  | ТЕР 1-02-057-3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 222 | 222 |  |  |
|  | ТЕР 27-07-002-1 | Устройство щебеночного основания т. - 12см. | 100м2 | 4,33 | 557,42 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 2414 | 1104 | 1309 | 194 |
|  | ТЕР 27-07-002-2 | При изменении толщины слоя до 14см. Добавлять к расценке 27-07-002-1 | 100м2 | 4,33 | 29,74 | 10,5 | 19,24 | 2,32 | 129 | 45 | 83 | 10 |
|  | пр. лист | Щебень | м3 | 81,84 | 50,0 |  |  |  | 4092 |  |  |  |
|  | ТЕР 27-07-003-2 | Устройство покрытий из бетонной тротуарн. плитки | 100м2 | 4,73 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 | 15,22 | 12401 | 1881 | 757 | 72 |
|  | пр. лист | Плитка тротуарная | м2 | 433,0 | 88,0 |  |  |  | 38104 |  |  |  |
|  | протокол №1 | Разница в стоимости з/платы 55,87-3,98= | м2 | 433,0 | 51,89 |  |  |  | 22468 |  |  |  |
|  | ТЕР 27-02-010-2 прим. | Установка каменного поребрика | 100м | 0,94 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 4707 | 695 | 82 | 10 |
|  | калькуляция | Поребрик каменный (переработка) | 100м | 0,94 | 11174 |  |  |  | 10504 |  |  |  |
|  | ТЕР 68-17-1 | Ремонт бордюров | 100м | 0,38 | 1818,11 | 721,98 | 1034,97 | 91,40 | 691 | 274 | 393 | 35 |
|  | ТЕР 51-06-01 | Погрузка стр. мусора на а/сам. | 100м2 | 0,41 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 1734 | 286 | 1448 | 237 |
|  | ФССЦт.6 | Транспортировка стр. мусора и грунта на 10 км. | тн. | 91,0 | 15,81 |  |  |  | 1439 |  |  |  |
|  |  | Люк резиновый | шт. | 1,0 | 558,66 |  |  |  | 559 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 106355 | 6113 | 9356 | 1300 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7413 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6329 |  |  |  |
| 104%ФОТ(1306)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 951 |  |  |  |
| 110%ФОТ(876Г0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |
| 80% ФОТ (388)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |
| 142%ФОТ(4010)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3986 |  |  |  |
| 75% ФОТ (523)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |
| 104%ФОТ(309)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5234 |  |  |  |
| 60%ФОТ(1306)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |
| чао/ ллт ю-ге\*п п |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |

| 50% ФОТ (388)*0,9 | 175 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95%ФОТ(4010)*0,9 | 3428 |  |  |  |
| 50% ФОТ (523)*0,9 | 235 |  |  |  |
| 50% ФОТ (309)*0,9 | 139 |  |  |  |
| Итого | 117918 |  |  |  |
| Всего с К = 3,58 | 422146 |  |  |  |

В. Гусова

В. Алборов