Административное здание по ул.Тамаева,48

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 00 ? - \0

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ

на ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

93,1283 тыс, руб

5,0953 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

| № mi | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты груда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| Раздел 1. Новый Раздел Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) | 3.13 | 186,58 186,58 |  | 584 | 584 |  | 20.8 | 65.104 |
| 5.1 | ТЕРр62-25-04 | Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 3,74 | 399.97 50,14 | 21.94 | 1495.89 | 187,52 | 82.06 | 5.06 | 18.9244 |
| 9,1 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП^1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25; Т3^1,25; ТЗМ=1,25 | 3,74 | 1479,28 180,74 | 87,94 | 5532.51 | 675,97 | 328,9 | 18,2375 | 68,2082 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 9.3 | ТЕРр61-14-01 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.61 | 6583.06 3895,29 |  | 4015,67 | 2376.13 |  | 373.47 | 227.8167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) | 2.95 | 837.01 431.09 | 5.18 | 2469.18 | 1271,72 | 15.28 | 43,5 | 128.325 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 14097,25 | 5095,34 | 426,24 |  | 508,38 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  | 4586,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2929,2 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел Фасад : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 9494.14 |  |  |  | 152.24 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 7080,88 |  |  |  | 227.82 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 5038,06 |  |  |  | 128.32 |
| Итого |  |  |  |  |  | 21613,08 |  |  |  | 508.38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 8575.67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 426,24 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5095.34 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4586,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2929,2 |  |  |  |  |
| В текущих ценах 21 613.08 * 3.58 |  |  |  |  |  | 77374,83 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел Фасад |  |  |  |  |  | 77374,83 |  |  |  | 508,38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 14097,25 | 5095.34 | 426.24 |  | 508.38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4586,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2929.2 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 9494.14 |  |  |  | 152.24 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 7080,88 |  |  |  | 227,82 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 5038,06 |  |  |  | 128,32 |
| Итого |  |  |  |  |  | 21613.08 |  |  |  | 508.38 |
| 13 том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 8575.67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 426,24 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5095,34 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4586,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2929,2 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 22045,34 |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

В текущих ценах 22 045.34 * 3.58

Страница 3