СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

здравоохранения г. Владикавказа

______________Э.З. Фидаров

Спецификация

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
родильного дома №2

_________С.М. Гасиева

| Стирально-отжимная машина ВО-18 (или эквивалент) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения |  |  |
| Загрузочная масса, кг |  | 18 |
| Внутренний барабан | Диаметр х глубина, мм | 750 х 450 |
|  | объем, л | 185 |
| G-factor/обороты барабана, рб/мин | при стирке | 0,82/44 |
|  | при отжиме | 363/930 |
| Вид обогрева |  | электрический |
| Номинальная мощность, кВт | Электродвигателя привода | 3 |
|  | Элементов нагрева | 15 |
| Остаточная влажность, % не более |  | 50 |
| Вид управления технологическим процессом |  | Автомат |
| Высота загрузки, мм |  | 647 |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | Длина | 755(1000) |
|  | Ширина | 993(1210) |
|  | RLI^r\TO | 1468(1750) |
| Масса (в упаковке), кг |  | 397(510) |
| Удельный расход |  |  |
| Удельный расход электроэнергия, кВт*ч/кг |  | 0,7 |
| Удельный расход воды, л/кг |  | 20 |
| Удельный расход пара, кг/кг |  | - |
| Требования к подводящим коммуникациям |  |  |
| Подвод холодной и горячей воды, Ду мм |  | 25 |
| Слив Ду, мм |  | 50 |
| Давление холодной и горячей воды, МПа |  | 0,2-0,4 |
| Напряжение электросети, В (3 ф) |  | 380 |

ИТОГО на сумму: 276 078 руб.