АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25  июня   2009г.		           	№  1738	               	г.Владикавказ

Об утверждении стандартов

качества бюджетных услуг  в сфере благоустройства

В соответствии с Программой реформирования муниципальных финансов города Владикавказа, утвержденной постановлением АМС города Владикавказа от 10.12.2007 года № 2461, в целях упорядочения нормативной правовой базы муниципального образования в сфере регулирования качества муниципальных услуг, уточнения и детализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг города Владикавказа, администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые стандарты качества бюджетных услуг в сфере благоустройства.

2.Отделу информационного обеспечения АМС г.Владикавказа (Д.Рейсих) настоящее постановление опубликовать в СМИ.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тамаева М.М.

Глава администрации							      С. Дзантиев

Копия верна:

начальник управления документационного

обеспечения деятельности АМС				 	    М. Вардашева

Приложение

к постановлению

администрации местного

самоуправления г. Владикавказа

от  25июня 2009г. № 1738

СТАНДАРТЫ

КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- 1. Общие положения

1.1. Вопросы местного значения в сфере благоустройства, установленные в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", призваны реализовать обязательства муниципального образования по содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс портных инженерных сооружений на территории города, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; созданию условий для организации благоустройства и озеленения территории города; содержанию средств безопасности дорожного движения.

1.2. Стандарты качества бюджетных услуг в сфере благоустройства (далее - стандарты качества) определяют минимальный уровень качества оказания бюджетных услуг в области содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных  инженерных сооружений; организации благоустройства и озеленения территории городского округа; организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

1.3. Контроль за соответствием качества фактически предоставляемых бюджетных услуг в области благоустройства стандартам качества осуществляется Управлением дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации города Владикавказа.

1.4. Нормативно-правовое регулирование:

Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.1982 N 3898 "Межгосударственный стандарт ГОСТ 8045-82 "Светильники для наружного освещения. Общие технические условия";

Постановление Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги";

Постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. ГОСТ Р50597-93";

Приказ Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82";

Приказ Госстроя РФ 15.12.1999 N 153 "Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".

2. Стандарт качества бюджетных услуг в области содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных  инженерных сооружений

2.1. Бюджетные услуги в области содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных  инженерных сооружений включают организацию текущего (ямочного), капитального ремонта, содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения).

2.2. Текущий ремонт дорог - это систематические планово-предупредительные работы по исправлению мелких повреждений дорожного покрытия, производящиеся специализированными организациями с использованием дорожной техники. При текущем ремонте заделывают мелкие трещины, разрушения, выбоины, исправляют и заменяют бортовой камень, ремонтируют смотровые и дождеприемные колодцы, заменяют крышки и решетки колодцев.

При текущем ремонте на дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении для проезда транспортных средств должно быть отведено не менее одной полосы движения.

2.3. Капитальный ремонт дорожных покрытий - это периодически выполняемые работы, направленные на полное восстановление основных эксплуатационных качеств дороги. При капитальном ремонте производят сплошную замену всех видов покрытий, устраивают дорожные одежды, уширяют проезжую часть дорог.

2.4. До начала ремонтных работ должна быть обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов, произведено ограждение ремонтируемого участка дороги с установкой необходимых дорожных знаков в соответствие с правилами дорожного движения.

По окончании ремонта территория должна быть очищена от строительного мусора, прочих предметов и материалов, использованных в работе.

Крышки люков, колодцев, расположенные на проезжей части улиц и тротуаров, должны соответствовать требованиям ГОСТа Р50597-93. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см., дождеприемника относительно уровня лотка - более 3 см.

2.5. Содержание средств безопасности дорожного движения включают организацию работ по строительству, реконструкции и текущему содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и разметки.

2.6. Перекрестки с интенсивностью движения более 1000 автомобилей/час должны быть оборудованы светофорными объектами.

Светофорный объект должен располагаться в хорошо видимом месте во всех направлениях движения, быть оборудован яркими световыми элементами, видимым при любых погодных условиях.

В случае наличия на перекрестке пешеходных переходов, светофоры должны быть оснащены секцией огней для движения пешеходов.

Светофоры должны регулировать движение по направлениям с 6.00 утра до 2.00 ночи.

2.7. Дорожные знаки должны находиться в хорошо просматриваемом месте и быть установлены на участках автомобильных дорог и тротуаров везде, где они необходимы в соответствии с Правилами дорожного движения.

Дорожные знаки должны быть выполнены из светоотражающего материала с четким изображением, быть легко видимыми в любых погодных условиях.

В случае повреждения или выхода из строя дорожного знака, необходимо в течение суток с момента такого случая привести дорожный знак в рабочее состояние.

2.8. Дорожная разметка должна быть нанесена на асфальтобетонное полотно автомобильных дорог, улиц и площадей везде, где она необходима в соответствии с Правилами дорожного движения.

Дорожная разметка должна быть хорошо видна в любое время суток с расстояния не менее 30 метров.

3. Стандарт качества бюджетных услуг в области организации благоустройства и озеленения территории городского округа

3.1. Особенности санитарной уборки городской территории в 4сеннее4-летний период.

4сеннее4-летняя уборка проводится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, поливку и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей (имеющих ливневую канализацию).

Уборка лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки должна заканчиваться к 7 часам утра.

Мойка дорожных покрытий и тротуаров, подметание тротуаров производится с 23 часов до 7 часов, влажное подметание проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 часов до 21 часа.

Загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не должны выбрасываться потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

Улицы с повышенной интенсивностью движения в жаркое время года следует поливать.

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, следует убирать подметально-уборочными машинами.

3.2. Особенности санитарной уборки городской территории в 5сеннее-зимний период.

Уборка городских территорий в 5сеннее-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

В зимний период тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 8 часов утра.

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений.

Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров начинается с начала снегопада.

В первую очередь производится очистка магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

ближе 5 метров от пешеходного перехода;

на тротуарах.

В зависимости от ширины улицы и характера движения транспорта валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара.

Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

При обработке дорожных покрытий химическими материалами необходимо придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

3.3. Содержание зеленых насаждений включает: полив; внесение удобрений; рыхление почвы, мульчирование и утепление; обрезку кроны; стрижку «живой» изгороди; содержание газонов; содержание цветников; содержание малых форм архитектуры.

3.4. Полив деревьев на городских улицах и магистралях должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л – на почвах тяжелого механического состава. Кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10 – 15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений до 4 – 6 раз, в массивах – до 2 – 4 раз в сезон.

Полив кустарников необходимо проводить не менее 3 – 4 раз за сезон с нормой полива 20 – 25 л/кв. м.

Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, осуществляется с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток, которые возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории проекции кроны или в лунки, которые после полива необходимо разрыхлить на глубину 2 – 3 см.

Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, необходимо использовать сплошной полив зеленых насаждений посредством дождевальных установок.

Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2 – 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения.

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 – 9 час.) или вечером (после 18 – 19 час.). Кратность обработок зависит от категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2 – 4 раз за сезон.

3.5. Режим питания регулируется путем внесения органических и минеральных удобрений.

Точные дозы удобрений устанавливаются на основании полного анализа почвы.

Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся путем:

равномерного разбрасывания удобрений по приствольной лунке;

заделывания удобрений в канаву глубиной 20 – 30 см;

внесения удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30 – 40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50 – 70 см друг от друга;

полива растворами минеральных удобрений.

Подкормку насаждений органическими удобрениями необходимо производить 1 раз в 2 – 3 года путем внесения до 40 т/га (4 кг/кв. м) компостов, навоза с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения на 1 м приствольной площадки составляет: под деревья – 20 – 25 л, под кустарники – 15 – 20 л.

Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них ежегодно или один раз в два года в зависимости от состояния насаждений.

Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста производят с помощью гидроимпульсной машины, системы гидробуров, смонтированных на поливомоечной машине, путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

3.6. Для устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности следует проводить рыхление почвы на глубину не более 5 – 10 см под деревьями и 3 – 5 см под кустарниками.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков, в рыхлом состоянии.

В местах интенсивного пешеходного движения лунки необходимо покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками.

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с сорной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченной опавшей листвой и хвоей или крупным гравием.

Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи должен составлять 3 – 5 см.

В лунках растений следует систематически проводить борьбу с сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов).

Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40 – 50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилаются слоем 10 – 15 см, а листва – 20 – 25 см. Для того, чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

Для утепления стволов и кроны употребляются войлок, солома и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви кроны.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

3.7. Применяются следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная обрезка кроны используется для удаления старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы).

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам необходимо придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом.

Удаление больных ветвей производится с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25 – 30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

Раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Омолаживающая обрезка проводится у деревьев и кустарников, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост.

Омолаживание деревьев производится в течение 2 – 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива, ель).

Обрезка ветвей производится на ½ – ¾ длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание.

Омолаживающую обрезку декоративных кустарников проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность.

Омолаживание необходимо проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные – во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

Формовочная обрезка проводится ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

У молодых деревьев большинства пород необходимо проводить только слабую обрезку (не более 25 – 30% величины годичного прироста).

У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.

Сильную обрезку (60 – 75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего вегетационного сезона.

«Живые» изгороди и бордюры из кустарника необходимо стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20 – 25 град. И более широким основанием внизу.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года укорачивают побеги на ½ – 1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5%-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка производится на отдельных участках и объектах, к которым предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1%) и появлении на листьях признаков «краевого ожога» необходимо в конце мая – начале июня производить водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой один раз в 2 – 3 года при условии проведения постоянных поливов. В случае сильного засоления необходимо увеличить количество промывов. Норма расхода воды составляет для почв легкого механического состава 100 – 110 л/м приствольной лунки, тяжелого – 120 – 160 л/м.

Необходимо регулярно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

3.8. Содержание газонов включает аэрацию, кошение, обрезку бровок, землевание, борьбу с сорняками, подкормку, полив, удаление опавших листьев.

Газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая – начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

Газоны скашивают при высоте травостоя 10 – 15 см через каждые 10 – 15 дней. Высота оставляемого травостоя 3 – 5 см.

Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15 – 20 см, остальные – два раза в месяц, оставляя травостой высотой 4 – 5 см.

Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически, по мере необходимости, обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2 – 3 мм.

Землевание рекомендуется проводить на партерных (один раз в 3 – 4 года) и спортивных (2 – 4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 800 г/кв. м, время – весна – начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год – весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота – 20 – 40, фосфора – 30 – 40, калия – 40 – 80 кг/га (по действующему веществу).

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания – 25% и во время интенсивного побегообразования – 45%.

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота – 40 – 80, фосфора – 60 – 120 и калия 100 – 180 кг/га.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву во влажном состоянии (75%).

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20 – 30 л/кв. м, на глинистых 1 раз в 7 – 10 дней с нормой полива 35 – 40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей – ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10 – 25 м в зависимости от значимости объекта.

3.9. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке от цветших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений.

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

Цветники поливают вечером после или утром. В период вегетационного сезона при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15 – 20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще – до 40 – 50 раз за сезон.

Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от влаголюбия растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 20 – 25 см.

На цветниках 1 – 2 раза в месяц проводят обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промпосадок, обочины магистралей и т.д.) увеличивают до 1 – 2 раз в неделю. Нормы расхода воды при обмыве 4 – 5 л/кв. м.

В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

Рыхление почвы проводят до 15 раз за вегетационный сезон, уничтожение сорняков – 3 – 4 раза.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие – регулярно один раз в 2 – 2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3 – 5 см, она зависит от характера залегания корней.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты: торфонавозный, торфофекальный, торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать для мульчирования компосты из полуразложившейся соломы с навозом, листьями или травяные, а также песок, мелкий гравий и древесные опилки.

На новых (2 – 3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых – 5 – 6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесения и заделки удобрений.

Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (15 – 20 г/кв. м селитры) и калийные (10 – 12 г/кв. м калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью и со второй половины лета, в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью с преобладанием фосфорных и калийных.

Удобрения вносят из расчета (г/кв. м): 15 – 50 фосфорных (суперфосфат), 30 – 60 калийных (калийная соль, сернокислый калий), азотных (аммиачная и калийная селитра – 30 – 60) или (мочевина – 10 – 20). Удобрения, содержащие хлор, применять не следует. Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых и песчаных), максимальные – на богатых органическими веществами.

3.10. Весной диваны и скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя, металлические поверхности красят вручную. Подготовленные таким образом диваны и скамейки расставляют по территории объекта озеленения.

Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.

Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы;

- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи;

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с применением моющих средств.

Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на озелененной территории должны быть в исправном и чистом состоянии.

4. Стандарт качества бюджетных услуг в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

4.1. Требования к расположению и обустройству городского кладбища.

Территория городского кладбища должна быть огорожена. Территория кладбища должна быть разбита на сектора, каждому сектору должен быть присвоен отдельный номер или наименование. Около главного входа на территорию кладбища должен быть вывешен схематический план кладбища с обозначением административных зданий, секторов, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общественного пользования и емкостей с технической водой.

На территории кладбища не должны размещаться здания и сооружения, не связанные с обслуживанием кладбища и оказанием ритуальных услуг.

Территория кладбища должна быть обеспечена емкостями с технической водой, доступными для пользования посетителями.

Территория кладбища должна быть оборудована туалетом, доступным для посетителей.

Для посетителей городского кладбища должна быть организована стоянка для автотранспорта.

Территория кладбища должна быть обеспечена урнами (мусорными контейнерами) из расчета не менее 1 урны (мусорного контейнера) на 0,2 га площади кладбища.

На территории кладбища должен быть организован отвод талых и ливневых вод с поверхности основных дорог.

4.2. Требования к санитарному содержанию городского кладбища.

Организация, оказывающая Услугу, должна организовать уборку территории кладбища от бытового мусора и опавших листьев не реже 1 раза в месяц.

Непосредственно после проведения уборки в зимнее время года основные дороги кладбища должны быть очищены от бытового мусора и посторонних предметов, снежное покрытие должно быть уплотнено, все участки наледей посыпаны противогололедными смесями.

В летнее время года Организация, оказывающая Услугу, должна проводить уборку основных дорог кладбища не реже одного раза в месяц. Непосредственно после проведения уборки основные дороги кладбища должны быть очищены от бытового мусора и посторонних предметов.

Вывоз мусора из урн и мусоросборников должен осуществляться не реже 1 раза в месяц.

Организация, оказывающая Услугу, должна в летний период не реже 1 раза в год производить осмотр и в случае обнаружения неисправностей ремонт скамеек, ограждений и прочего оборудования в местах общего пользования.

4.3.  Прочие требования.

Размер земельного участка, отводимый для погребения тела в гробу, должен быть не менее 1,5 х 2,5 м.

Размер земельного участка, отводимый для захоронения урны с прахом, должен быть не менее 0,8 х 1,1 м.

При создании новых или реконструкции действующих мест погребения оказывающая Услугу Организация должна иметь положительные заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на осуществление указанных работ.

Организация, оказывающая Услугу, не должна сносить или переносить создаваемые и существующие места погребения без соответствующего решения Администрации местного самоуправления города Владикавказа.

Организация, оказывающая Услугу, в зимнее время года должна проводить уборку основных дорог кладбища от снега. Данные уборки должны обеспечить проезд автотранспорта по территории кладбища круглосуточно.

Организация, оказывающая Услугу, должна не реже 1 раза в год производить осмотр и в случае обнаружения повреждений, препятствующих проезду автотранспорта, - ремонт основных дорог.