"Смета №5 Восстановление после разрытия"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 Восстановление а/бетонного покрытия после разрытия улиц Ирисгонского МО

Smeta WIZARD 3.5

Ул.Бутырина,Церетели,Степана Разина,Бр.Щукиных, Дербентская,Батумская,Зураба Магкаева,Побежимова.

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количеств о | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплат i.i | Проч. материал ы | Осн. матери алы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРО1-01-014-01 (0) | Разработка фунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ | 1000 мЗ фунта | 2,162 | 5063,78 | 147,74 | 4909.32 | 740,32 | 10948 | 319 | 10614 | 1601 | 15 |  |
| 2 | ССЦ09.2005 Табл.0-0 | Перевозка фунта | тн | 3892 | 23,88 | 0 |  |  | 92941 |  | 92941 |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР27-04-001-02 (0) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-фав ийно й смеси | ЮОмЗ | 10,5 | 2554,61 | 145 | 2394 | 226 | 26824 | 1523 | 25137 | 2373 | 164 |  |
| 3.1 | [счет] | Смесь песчано-фавийная природная | мЗ | 1050 | 26,63 |  |  |  | 27962 |  |  |  | 27962 | 0 |

9ПГП     -п

|  | i;a №5 Восстановление после разрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta WIZARD 3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | -> | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (10см) | 1000 м2 основани я | 3,5 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 190889 | 1224 | 19997 | 2800 | 169668 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать: к расценкам с 27-04-005-1 | 1000 м2 основани я | -3,5 | 16016 | 0 | 1290 | 185 | -56056 | 0 | -4515 | -648 | -51541 |  |
|  | (0) | V=-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева | 100 мЗ | 2,1 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213.04 | 5133 | 304 | 4806 | 447 | 23 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | [408-9040] | Отсеа для строительных работ природный. | мЗ | 210 | 78,29 |  |  |  | 16441 |  |  |  | 16441 | 0 |
| 7 | ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих (7см) асфадьтобетонны х смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 3,5 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 11357 | 1483 | 8981 | 1125 | 893 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | [счет] | Смесь асфальтобетонная. | т | 357 | 295,73 |  |  |  | 105576 |  |  |  | 105576 | 0 |
| 8 | ТЕР27-06-021-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-2 | 1000м2 покрытия | 21 | 3,75 | 1 | 2,75 | 0 | 79 | 21 | 58 | 0 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9Q анпдпа 9007 л

|  | х-а №5 Восстановление после разрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smeta WIZARD 3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.1 | [счет] | Смесь асфальтобетонная. | т | 268.8 | 295,73 |  |  |  | 79492 |  |  |  | 79492 | 0 |
| 9 | ССЦ09.2005 Табл. 0-0 | Перевозка асфальта | тн | 625,8 | 16,72 | 0 |  |  | 10463 |  | 10463 |  | 0 | 0 |
| 10 | ТЕРр68-16-01 (0) | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 2 | 9934,47 | 1059,06 | 743,29 | 64,79 | 51660 | 7735 | 3931 | 473 | 39994 |  |

ИТОГО:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)

573709

12609

172413

8171

388687

| Накладные расходы | 0.665 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,45 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

| Накладные расходы | 0,994 | 10588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,855 | 9107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 595545 | 12609 | 172413 | 388687 | 729 |
| В текущих ценах | 3,48 | 2072497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2072497 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)

| Накладные расходы | 0,665 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,45 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

| Накладные расходы | 0,994 | 10588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,855 | 9107 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (10, 11)

| Накладные расходы | 0,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страница 3 из 4

29 января 2007 г.

| Итого |  | 595545 | 12609 | 172413 | 388687 | 729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В текущих ценах | 3,48 | 2072497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2072497 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта Составлена в ценах 01.01.2000г.

СМЕТА    //5 на благоустройство уличных разрытии Северо-западного

Муниципального округа г.Владикавказа (Кесаева, Весенняя, З.Космодемьянская,Галковского, Дзусова, А.кесаева, Владикавказская, Цоколаева,Щорса, М.пехотинцев, Л.Шевцовой,Краснодонская, 50 Лет октября, Гагкаева)

Сметная стоимость: 1047501 рублей

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ | Ед. Изм | К-во един. | Прямые затраты |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На един. Руб. коп. | На объем руб. | Оплата труда |  | Эксплуатация машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наед. | На объем | Всего |  | В т.ч оплата машиниста |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наед. | На объем | на ед. | На объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68-12-4 | Разборка а/бетонных покрытий | мЗ | 34,9 | 114,529 | 3 997 | 23,2399 | 811,07251 | 91,2891 | 3185,99 | 4,9305 | 172,07445 |
| 1-01-014-6 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | мЗ | 394,1 | 10,033 | 3954,0053 | 0,39127 | 154,19951 | 9,6309 | 3795,538 | 1,72594 | 680,192954 |
| 1-02-057-3 к=1,2 | Доработка грунта вручную после мех. работ | мЗ | 32 | 26,695 | 854,24 | 26,695 | 854,24 |  |  |  |  |
| 1-02-057-3 | Разработка грунта вручную | мЗ | 92,3 | 22,2456 | 2053,26888 | 22,2456 | 2053,2689 |  |  |  |  |
| 27-04-005-1 27-04-005-4 | Устройство щебеночного основания тол.30 см | м2 | 1440 | 102,5905 | 147730,3632 | 0,34978 | 503,6832 | 9,58749 | 13805,99 | 1,35332 | 1948,7808 |
| 1-02-057-2 | Погрузка на а/самосвалы вручную негодного бордюра и грунта | мЗ | 158,1 | 13,813 | 2183,8353 | 13,813 | 2183,8353 |  |  |  |  |
| Стройцена Таб.2.8 | Отвозка грунта, и разобранных материалов | тн | 316,3 | 16,72 | 5288,536 |  |  |  |  |  |  |
| 27-02-010-2 | Установка бетонного бордюра | МП | 123 | 50,08 | 6159,84 | 7,395 | 909,585 | 0,8694 | 106,9362 | 0,1118 | 13,7514 |
| счет постав. | Стоимость бордюра | МП | 123 | 48,86 | 6009,78 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-020-1 27-06-021-1 | Устройство а/бетонного покрытия толщ.6 см | м2 | 1440 | 3,26046 | 4695,0624 | 0,4676 | 673,344 | 2,57764 | 3711,802 | 0,32154 | 463,0176 |
| счет постав. | Асфальт | тн | 211,68 | 278,74 | 59003,6832 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов для обмазки швов | тн | 3,51 | 1841,85 | 6464,8935 |  |  | 45,95 | 161,2845 | 10,48 | 36,7848 |
| счет постав. | Разница стоимости битума 7914,11 : 3,48=2274,17-1795,90=478,26 | тн | 3,51 | 478,26 | 1678,6926 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-027-1 | Добавление песка или отсева | мЗ | 6,94 | 5,201 | 36,09494 |  |  | 5,201 | 36,09494 | 0,6333 | 4,395102 |
| счет постав. | Отсев | мЗ | 6,94 | 51,73 | 359,0062 |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-001-6 | Разогрев битума | тн | 3,51 | 274,03 | 961,8453 | 78 | 273,78 | 196,03 | 688,0653 |  |  |
| 27т.ч.п.19 | доставка битума | м/ч | 17,2 | 139,24 | 2394,928 |  |  | 139,24 | 2394,928 | 31,76 | 546,272 |

| „гройцена т.2.8 | Доставка материалов на объект | тн | 1124,9 | 12,4524 | 14007,70476 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  | 267 833 |  | 8417,0084 |  | 27886,62 |  | 3865,269106 |
|  | 20% за интенсивность движения а/тр от 36304 |  |  |  | 7 261 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы всего: |  |  |  | 9858 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95% от 5925 хО,7 |  |  |  | 3940 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133% от 6357 хО,7 |  |  |  | 5918 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая прибыль всего: |  |  |  | 8101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% от 5925x0,9 |  |  |  | 2666 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95% от 6357 х 0,9 |  |  |  | 5435 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 293 053 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание 0.7% |  |  |  | 2 051 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 295 104 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 5 902 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 301 006 |  |  |  |  |  |  |
|  | К =3,48 |  |  |  | 1047501 |  |  |  |  |  |  |

Составил:

СМЕТА /S3

на текущий ремонт улиц Северо-западного Муниципального округа г.Владикавказа
Наименовани объекта:	(Весенняя,Гугкаева, Архонское шоссе, 50-Лет Октября

Составлена в ценах 01.01.2000г.	Леонова,Московская,Дзусова,А.Кесаева,Цоколаева

Владикавказская,М.пехотинцев,Доватора,Щорса,Малиева Галковского.Леваневского.Л. Шевцовой, Калоева.Пр.Коста Краснодонская,З.Космодемьянская)

Сметная стоимость: 1739843 руб.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ | Ед. Изм | К-во един. | Прямые затраты |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На един. Руб. коп. | На объем руб. | Оплата труда |  | Эксплуатация машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наед. | На объем | Всего |  | В т.ч оплата машиниста |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наед. | На объем | на ед. | На объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68-15-1 68 15-Зк=0,5 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т. 6 см | м2 | 3280 | 97,4468 | 319625,504 | 10,9778 | 36007,184 | 9,8078 | 32169,58 | 0,96045 | 3150,276 |
| 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | тн | 14,19 | 1841,85 | 26135,8515 |  |  | 45,95 | 652,0305 | 10,48 | 148,7112 |
|  | (Обмазка швов и заделка трещин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счет постав. | Разница стоимости битума 7914,11 : 3,48=2274,17-1795,90=478,26 | тн | 14,19 | 478,26 | 6786,5094 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-027-1 | Добавление песка или отсева | мЗ | 29,95 | 5,201 | 155,76995 |  |  | 5,201 | 155,77 | 0,6333 | 18,967335 |
| счет постав. | Отсев | мЗ | 29,95 | 51,73 | 1549,3135 |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-001-6 | Разогрев битума | тн | 14,19 | 274,03 | 3888,4857 | 78 | 1106,82 | 196,03 | 2781,666 |  |  |
| 27т.ч.п.19 | доставка битума | м/ч | 104,72 | 139,24 | 14581,2128 |  |  | 139,24 | 14581,21 | 31,76 | 3325,9072 |
| 1-02-057-3 | Погрузка откола вручную | мЗ | 152,65 | 22,2456 | 3395,79084 | 22,2456 | 3395,7908 |  |  |  |  |
| стройцена т.2.8 | Отвозка откола | тн | 335,54 | 12,4524 | 4178,278296 |  |  |  |  |  |  |
| стройцена т.2.8 | Доставка материалов на объект | тн | 509,33 | 12,4524 | 6342,380892 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 386 639 |  | 40509,795 |  | 50340,26 |  | 6643,861735 |
|  | 20% за интенсивность движения а/- | тро- | 90849 |  | 18 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы всего: |  |  |  | 42996 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95% от 3396 х 0,7 |  |  |  | 2258 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133% от 43757x0,7 |  |  |  | 40738 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая прибыль всего: |  |  |  | 38940 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% от 3396х 0,9 |  |  |  | 1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95% от 43757 х 0,9 |  |  |  | 37412 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 486745 |  |  |  |  |  |  |

|  | Зимнее удорожание работ 0,7% |  |  |  | 3407 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  | 490152 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 9803 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 499955 |  |  |  |  |  |  |
|  | К =3,48 |  |  |  | 1739843 |  |  |  |  |  |  |

Составил:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА    У^" Наименование стройки

Объект:Восстановление асфальтобетонного покрытия улиц:ул.Ардонская ,ул.Митькина, ул.К.Маркса,ул.Гастелло,ул.Первомайскаяул.Гадиева,ул.Коцоева,ул.Кубалова,пр.Коста, ул.Алагирская,ул.бр.Газдановых,ул.бр.Темировых,пр.Доватора,ул.Гончарова,ул.Ватаева, ул. Кесаева,ул. Волгоградская,ул. Дзержинского,ул .Зангиева.ул .М итьки на,ул .Леваневского, ул.Коблова,ул.Спартака,ул.Ушинского,ул.К.Маркса,ул.Плиева,ул.Тенгинсская,ул.Кирова, ул.Х.Мамсурова,ул.Набережная,ул.Галковского,ул.Кырджалийская,ул.Тутиева,улГикало, ул.Кольбуса,ул.Гагарина,ул.Калинина ,ул.Барбашова, ул.Нальчикская, ул.Гегечкори и др.

ЗАКАЗЧИК: УДСБиО АМС г.Владикавказ

| Сметная стоимость: 2050423руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Обоснование | Наименование | Ед. из. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/ п | Эк.Ма ш. | 3/пл.мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пл мех. |
| 1. | 2. |  | 4 |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1 | Тер68-12-4 | Раз-ка а/бетонных покрытии с двух сторон по20см | мЗ | 84 | 114,529 | 23,24 | 91,29 | 4,93 | 9620 | 1952 | 7668 | 414 |
| 2 | Тер 1-02-057-3 | Раз-ка фунта вручную для устройства корыта | мЗ | 260 | 22,246 | 22.246 |  |  | 5784 | 5784 |  |  |
| 3 | Тер 1-02-057-6 | Раз-ка фунта экскаватором с пофузкой на а/самосвалы | МЗ | 900 | 10,033 | 0,339 | 9,63 | 1,73 | 9030 | 305 | 8667 | 1557 |
| 4" | Тер27-04-005-1 Тер27-04-005-4 | Уст-во щебеночного основания т.20см | М2 | 1TJ00 | 75,72 | 0,35 | 6,08 | 0,853 | 75720 | 350" | 6080 | 853 |
| 5 | Тер27-04-005-1 Тер27-04-005-4 | Уст-во щебеночного основания т. 30см | м2 | 2500 | 102,591 | 0,350 | 9,587 | 1,353 | 256478 | 875 | 23968 | 3383 |
| 6 | Тер27-06-020-9 Тер27-06-021-9 | Уст-во а/бетонного покрытия т.бсм | м2 | 3500 | 3,436 | 0,428 | 0,571 | 0,323 | 12026 | 1498 | 1999 | 1131 |
| 7 | Счет постовшика | А/бетон | тн | 507,5 | 245,74 |  |  |  | 150088 |  |  |  |
| 8 | «Стройцена» т.2.8 | Транспортировка а/бетона | Тн | 507,5 | 13,88 |  |  |  | 7044 |  |  |  |
| 9 | Тер 1-02-057—2 | Погрузка разработанного излишнего грунта и откола | мЗ | 344 | 13,81 | 13,81 |  |  | 4751 | 4751 |  |  |
| 10 | «Стройцена т.2.8 | Перевозка грунта и откола | тн | 2256 | 13,88 |  |  |  | 31313 |  |  |  |
| 11 | Тер68-14-1 | Раз-ка старого бордюра | Мп | 50 | 27.86 | 6,765 | 21,097 | 1,088 | 1393 | 338 | 1055 | 54 |
| 12 | Тер27-02-010-2 | Уст-ка бетонного бордюра | Мп | 50 | 50,08 | 7,395 | 0,869 | 0,112 | 2504 | 370 | 43 | 6 |
| 13 | Счет поставщика | Стоимость бордюра | Мп | 50 | 51,83 |  |  |  | 2592 |  |  |  |
| 14 | «Стройцена» т.2.8 | Транспортировка бордюра | Тн | 5,6 | 13,88 |  |  |  | 78 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  | 568421 | 16223 | 49480 | 7398 |
| Интенсивность движения 20% (16223 + 49480) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13141 |  |  |  |
| Накладные расходы 133 % ФОТ х 11224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14928 |  |  |  |
| 95% ФОТ х 12397 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11777 |  |  |  |

| 1. 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 95% | ФОТ х 11224 |  |  |  |  |  |  | 10663 |  |  |  |
| 50% | ФОТ х 12397 |  |  |  |  |  |  | 6199 |  |  |  |
| Итого по акту |  |  |  |  |  |  |  | 625129 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ с к-3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 2050423 |  |  |  |

Составил: Проверил: