Согласовано :                                                                                                     Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«______» Гадиев Э. Б.

Ул. Московская (от  ул. Владикавказской до ул. Цоколаева)

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 014 917,00 руб.

- Средства  на оплату труда 18229 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил  Степина Г.П

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 4,2 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 3445 | 636 | 2294 206 | 13,7 57,54 | 4 16,8 |
| 2 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,8 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 582 | 110 | 412 37 | 12,4 9,92 | 3,78 3,024 |
| 3 | ТЕР34-02-001-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,08 | 21075,30 | 1701,00 |  | 1686 | 136 |  | 175 14 |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 2,76 | 2224,56 | 2224,56 |  | 6140 | 6140 |  | 248 684,48 |  |
| 5 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 2,76 | 1040,60 | 1040,60 |  | 2872 | 2872 |  | 121 333,96 |  |
| 6 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 4,2 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 5471 | 308 | 5163 325 | 6,63 27,846 | 9,98 41,916 |
| 7 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 13 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 2484 | 503 | 1728 158 | 3,8 49,4 | 0,97 12,61 |
| 8 | ТЕРм8-02-363-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. | 26 | 279,01 | 38,33 | 203,36 20,97 | 7254 | 997 | 5287 545 | 3,41 88,66 | 1,37 35,62 |
| 9 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 26 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 3611 | 575 | 1525 153 | 1,83 47,58 | 0,4 10,4 |
| 10 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,32 | 3686,67 | 3686,67 |  | 1180 | 1180 |  | 411 131,52 |  |
| 11 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,32 | 1040,60 | 1040,60 |  | 333 | 333 |  | 121 38,72 |  |
| 12 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 176 | 44 | 132 13 | 14,96 4,488 | 3,63 1,089 |
| 13 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 13 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 714 | 54 | 660 97 | 0,44 5,72 | 0,48 6,24 |
| 14 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 13 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 191 | 31 | 160 28 | 0,25 3,25 | 0,14 1,82 |
| 15 | ТЕРм8-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 5,2 | 272,13 | 84,97 | 9,85 0,62 | 1415 | 442 | 51 3 | 7,86 40,872 | 0,08 0,416 |
| 16 | ТЕРм8-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | шт. | 2 | 285,93 | 35,78 | 2,75 0,03 | 572 | 72 | 6 | 3,31 6,62 | 0,004 0,008 |
| 17 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 28 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 615 | 356 | 69 4 | 1,15 32,2 | 0,02 0,56 |
| 18 | ТЕРм8-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 0,78 | 143,78 | 143,78 |  | 112 | 112 |  | 13 10,14 |  |
| 19 | ТЕР6-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,18 | 78790,37 | 5868,93 | 1898,40 288,10 | 14182 | 1056 | 342 52 | 598,26 107,6868 | 19,7 3,546 |
| 20 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 26 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 5287 | 444 | 44 1 | 1,56 40,56 | 0,004 0,104 |
| 21 | ТЕРм8-01-052-2 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 39 | 8,40 | 5,09 | 2,52 0,18 | 328 | 199 | 98 7 | 0,46 17,94 | 0,016 0,624 |
| 22 | Прайс-лист | Опора н/в металлическая (6000:5,45) | шт. | 13 | 1100,92 |  |  | 14312 |  |  |  |  |
| 23 | ССЦ 01/2006 г.п.503-9042-015 | Светильник ЖКУ 16-250 | шт. | 26 | 460,00 |  |  | 11960 |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ 01/2006 г.п.546-0304 | Лампа ДНАТ 250Вт | шт. | 26 | 171,00 |  |  | 4446 |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ01/2006 г .п.201-9250-025 | Кронштейн | шт | 26 | 360,00 |  |  | 9360 |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ 01/2006 г п.501-0737 | Кабель АВВГ3*4 мм2 | 1000м | 0,52 | 4244,70 |  |  | 2207 |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ 01/2006 г п.500-9001-010 | Кабель АВБбШв-1 кв сеч.4*35 мм2 | 1000м | 0,5 | 48581,70 |  |  | 24291 |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9871-034 | Ящик протяжной с зажимами | шт. | 2 | 427,00 |  |  | 854 |  |  |  |  |
| 29 | ССЦ01/2006 г.п.500-9011-007 | Выключатель автоматический 220 в,16 а | шт. | 26 | 321,00 |  |  | 8346 |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-110-0041 | Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 | 100шт | 0,39 | 747,82 |  |  | 292 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 134718 | 16600 | 17971 1629 | 1753,10 | 134,78 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 107626 | 5567 | 14949 1281 | 525,40 | 109,47 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 107626 | 5567 | 14949 1281 | 525,40 | 109,47 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 87112 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 14949 |  | 14949 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6848 | 5567 | 1281 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6512 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 6 712,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6376 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 136,00) |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 6 848,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4451 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 118590 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 27092 | 11033 | 3022 348 | 1227,70 | 25,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 27092 | 11033 | 3022 348 | 1227,70 | 25,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13037 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 3022 |  | 3022 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11381 | 11033 | 348 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 9608 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 9 345,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7476 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 979,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2078 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 57,00) |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5477 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 9 345,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4205 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 871,00) |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 57,00) |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 108,00) |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 42177 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 134718 | 16600 | 17971 1629 | 1753,10 | 134,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 16120 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9928 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 160766 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (160 766,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 860099 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 154818 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1014917 |  |  |  |  |