Гранд-СМЕТА

"СОГЛАСОВАНО"

2007г

Капитальный ремонт здания администрации города (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замена канализационных труб -2, здание администрации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	310 589,00

Средства на оплату труда руб.	9592,8

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-002- 2 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 мЗ | 3,6 | 764,72 | 123.79 | 623,47 | 40.96 |  | 2753 | 446 | 2244 | 147 | 12.16 | 43,776 |  |
| 2 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 1,43 | 835.97 | 829,12 | 6,85 | 3.84 |  | 1195 | 1186 | 10 | 5 | 85,3 | 121,979 |  |
| 3 | ТЕРр65-02-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 200 мм | 100м | 0,71 | 1094,06 | 1083,78 | 10.28 | 5,76 |  | 777 | 769 | 7 | 4 | 111.5 | 79.165 |  |
| 4 | ТЕРр65-01-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 200 мм | 100м трубопров одов | 0,3 | 796,26 | 729,43 | 13.04 | 3.12 |  | 239 | 219 | 4 | 1 | 76.38 | 22,914 |  |
| 5 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100шт. | 0,04 | 940,24 | 934.89 | 5.35 | 3 |  | 38 | 37 |  |  | 95.3 | 3,812 |  |
| 6 | ТЕРр65-03-1 | Снятие кранов | 100 шт. | 0,05 | 56.13 | 55,92 | 0,21 | 0.12 |  | 3 | 3 |  |  | 5.7 | 0.285 |  |
| 7 | ТЕР46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных | 1 мЗ заделки | 3,6 | 1976.39 | 512,44 | 18.52 |  |  | 7115 | 1845 | 67 |  | 55,16 | 198,576 |  |
| Страница 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м трубопров одов | 0.31 | 11418.49 | 1933.29 | 272,27 | 4.32 |  | 3540 | 599 | 84 | 1 | 174.8 | 54.188 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | ЮОмЗ грунта | 0,36 | 2224,56 | 2224.56 |  |  |  | 801 | 801 |  |  | 248 | 89,28 |
| 10 | ТЕР16-04-001- 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 1 00 мм | 100м трубопров ода | 1,53 | 7550.49 | 702,24 | 22.49 | 0,93 |  | 11552 | 1074 | 34 | 1 | 61,6 | 94.248 |
| 11 | ТЕР16-04-001- 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 1 50 мм | 100м трубопров ода | 0,76 | 7550,49 | 702,24 | 22.49 | 0,93 |  | 5738 | 534 | 17 | 1 | 61.6 | 46,816 |
| 12 | ТЕР16-04-002- 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100м трубопров ода | 0,35 | 5008,29 | 1613.33 | 1517,81 | 209,03 |  | 1753 | 565 | 531 | 73 | 141,52 | 49,532 |
| 13 | ТЕР16-05-001- 3 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 4 | 90,11 | 30,35 | 9.19 | 0,31 |  | 360 | 121 | 37 | 1 | 2,91 | 11,64 |
| 14 | ТЕР16-07-001-4 | Установка кранов, диаметром 40 мм | 1 кран | 4 | 1140,73 | 3.32 |  |  |  | 4563 | 13 |  |  | 0,3 | 1,2 |
| 15 | ТЕР16-07-001-3 | Установка кранов диаметром 32 мм | 1 кран | 8 | 950.88 | 3.32 |  |  |  | 7607 | 27 |  |  | 0,3 | 2.4 |
| 16 | ТЕР16-07-001- 1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 5 | 826,14 | 11.17 | 2.73 | 0,16 |  | 4131 | 56 | 14 | 1 | 1,01 | 5.05 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52165 | 8295 | 3049 | 235 |  | 824,86 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9868 | 229/ | 2311 | 147 |  | 242,35 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9868 | 2291 | 2311 | 147 |  | 242,35 |
| Накладные расходы 1 10.00%*0,9 ФОТ (от 2 438,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2414 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70.00%*0.85 ФОТ (от 2 438.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13732 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37717 | 4385 | 650 | 86 |  | 416,13 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%.ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%.ТЗ=1 5%.ТЗМ=1 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 | 358 | 95 | 12 |  | 31.63 |
| Ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 | 412 | 182 | 22 |  | 36.38 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38765 | 5156 | 927 | 120 |  | 484.14 |
| Накладные расходы 128.00%*0,9 ФОТ (от 5 275.46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6077 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83.00%*0.85 ФОТ (от 5 275.46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3722 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48564 |  |  |  |  |  |
| Вид работ не задан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3779 | 818 | 88 | 2 |  | 77,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3779 | 818 | 88 | 2 |  | 77,1 |
| Накладные расходы 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 2 3 ¦ 4 ¦ 5 6 7 ¦ 8 ¦ 9 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Вид работ не задан | 3779 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 801 | 801 |  |  |  | 89,28 |
| Стесненные условия ОЗП- 1 5%,ЭМ= 1 5%.ЗПМ=1 5%,ТЗ= 1 5%.ТЗМ= 1 5% | 120 | 120 |  |  |  | 13.39 |
| Ремонт ОЗП=1 5%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=15%.ТЗМ=25% | 138 | 138 |  |  |  | 15,4 |
| ИТОГО | 1059 | 1059 |  |  |  | 118.07 |
| Накладные расходы 80.00%*0.9 ФОТ (от 1 059.32) | 763 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45,00%*0.85 ФОТ (от 1 059.32) | 405 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 2227 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП= 1 5%?ЭМ= 1 5%.ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%.ТЗМ= 1 5% | 574 | 479 | 95 | 12 |  | 45,02 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%.ТЗ=15%,ТЗМ=25% | 732 | 550 | 182 | 22 |  | 51.78 |
| ИТОГО | 53471 | 9324 | 3326 | 269 |  | 921,66 |
| Накладные расходы | 9254 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5578 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 68302 |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 0.3% | 205 |  |  |  |  |  |
| Итого | 68507 |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0.18% | 123 |  |  |  |  |  |
| Итого | 68630 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1373 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 70003 |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах с К=3.76 | 263211.28 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 47377.98 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 310589,26 |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 3