Технические требования к автомобилю. Комплектация.

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | Ml |
| 2 | Код ОКП | 45 1431 |
| 3 | Экологический класс | 3 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ задние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | Классическая, расположение двигателя - переднее продольное |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан/4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
| 8 | Габаритные размеры; мм длина ширина высота | 4130 1620 1446 |
| 9 | База, мм | 2424 |
| 10 | Колея передних/задних колес, мм | 1365/1321 |
| 11 | Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 1060 |
| 12 | Полная масса транспортного средства, кг | 1460 |
| 13 | Полная масса, приходящаяся на переднюю ось, кг на заднюю ось, кг | 665 795 |
| 14 | Допустимая полная масса прицепа, кг прицеп без тормозов прицеп с тормозами | 300 600 |
| 15 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 16 | Количество и расположение цилиндров | 4, рядовое |
| 17 | Рабочий объем, см 3 | 1451 |
| 18 | Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 53.5(5300) |
| 19 | Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 116.0(3750) |
| 20 | Топливо | Бензин с окантованным числом не менее 95 |
| 21 | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 22 | Система зажигания | Электронная |
| 23 | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов |

| 24 | Трансмиссия | Механическая |
| --- | --- | --- |
| 25 | Сцепление (тип) | Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| 26 | Коробка передач (тип) | С ручным приводом |
| 27 | Число передач | Вперед-5, назад-1 |
| 28 | Передаточные числа I II III IV V З.Х. | 3.667 2.100 1.361 1.000 0.818 3.526 |
| 29 | Главная передача (тип) передаточное число | Гипоидная 3.900 |
| 30 | Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных ¦ рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Зависимая, рычажная, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| 31 | Рулевое управление (тип) | Рулевой механизм типа «глобоидальный червяк-двухгребневый ролик», рулевой привод без усилителя |
| 32 | Тормозные системы: рабочая (тип) запасная (тип) стояночная (тип) | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные Каждый контур рабочей тормозной системы Механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес |
| 33 | Шины: размер индекс несущей способности категория скорости | 175/70 R 13 Не менее 82 S, Т, Н |

Директор ВМУ ТХО Хачатурянц Э.Х.