Согласовано:	Утверждаю:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Левченко (от ул.З.Космодемьянской до ул.Краснодонская)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 4 350 175,00 руб.

- Средства  на оплату труда 36213 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 1,62 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 10099 | 462 | 9619 1426 | 31,77 51,4674 | 55,8 90,396 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 2916 | 18,11 |  | 18,11 | 52809 |  | 52809 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,42 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1121 | 1121 |  | 297,6 124,992 |  |
| 4 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС для обратной подсыпки | м3 | 40 | 58,44 |  |  | 2338 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,4 | 1040,60 | 1040,60 |  | 416 | 416 |  | 121 48,4 |  |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 75 | 18,11 |  | 18,11 | 1358 |  | 1358 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 3 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 2903 | 133 | 22 | 4,53 13,59 | 0,1 0,3 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 14 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 4882 | 622 | 104 | 4,53 63,42 | 0,1 1,4 |
| 9 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 2,7 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 147257 | 944 | 15426 2160 | 37,29 100,683 | 49,92 134,784 |
| 10 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -40,5 | 282,18 |  |  | -11428 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -510,3 | 233,74 |  |  | -119278 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -2,7 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -43246 |  | -3487 -498 |  | 12,55 -33,885 |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 380,7 | 134,84 |  |  | 51334 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,35 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 5144 | 303 | 4819 453 | 24,19 32,6565 | 20,6 27,81 |
| 15 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 170,1 | 78,25 |  |  | 13310 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,7 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 8761 | 1144 | 6928 866 | 38,3 103,41 | 19,12 51,624 |
| 17 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,029 | 2565,31 |  |  | 74 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 260,82 | 347,02 |  |  | 90510 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,7 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 42 | 11 | 31 | 0,36 0,972 |  |
| 20 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,015 | 2565,31 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 130,68 | 347,02 |  |  | 45349 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 9 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 45072 | 6656 | 782 95 | 76,08 684,72 | 0,72 6,48 |
| 23 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 40,5 | 1884,74 |  |  | 76332 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,12 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1204 | 47 | 1156 207 | 43,62 5,2344 | 125,48 15,0576 |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,21 | 2669,47 | 2669,47 |  | 561 | 561 |  | 297,6 62,496 |  |
| 26 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,14 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1354 | 240 | 1113 75 | 179,8 25,172 | 45,63 6,3882 |
| 27 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,35 | 2224,56 | 2224,56 |  | 779 | 779 |  | 248 86,8 |  |
| 28 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 69 | 18,11 |  | 18,11 | 1250 |  | 1250 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 16,8 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 9440 | 4285 | 5080 753 | 26,24 440,832 | 3,17 53,256 |
| 30 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 115,92 | 78,25 |  |  | 9071 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -16,8 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1749 | -617 | -1131 -136 | 3,78 -63,504 | 0,7 -11,76 |
| 32 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 16,8 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 67956 | 2713 | 301 11 | 15,12 254,016 | 0,07 1,176 |
| 33 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 16,8 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 43768 | 1665 | 123 | 9,28 155,904 |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,94 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 3573 |  | 89 20 |  | 0,66 1,2804 |
| 35 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 6,5 | 2578,80 | 364,80 |  | 16762 | 2371 |  | 40 260 |  |
| 36 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 6,5 | 787,89 | 49,89 |  | 5121 | 324 |  | 5,47 35,555 |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик | 100 м бортового камня | 8,8 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 44070 | 6508 | 765 93 | 76,08 669,504 | 0,72 6,336 |
| 38 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 14,08 | 1884,74 |  |  | 26537 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 614894 | 30688 | 97157 5525 | 3156,32 | 350,64 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 551692 | 29933 | 41614 5525 | 3079,31 | 348,94 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 551692 | 29933 | 41614 5525 | 3079,31 | 348,94 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 480144 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 41614 |  | 41614 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 35458 | 29933 | 5525 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 46832 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 877,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2302 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 27 744,00) |  |  |  |  |  |  |  | 39396 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 2 695,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3099 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26476 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 2 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 877,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 27 744,00) |  |  |  |  |  |  |  | 22403 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 2 695,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2062 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 625000 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 55417 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7785 | 755 | 126 | 77,01 | 1,70 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7785 | 755 | 126 | 77,01 | 1,70 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6904 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 755 | 755 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 755,00) |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 755,00) |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8665 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 614894 | 30688 | 97157 5525 | 3156,32 | 350,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 47391 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26797 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 689082 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. К-5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3686589 |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 663586 |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4350175 |  |  |  |  |