Согласовано:	Утверждаю:

Благоустройство набережной реки Терек от моста по ул.Мамсурова до Владикавказского лицея

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство набережной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 12 045 943,00 руб.

- Средства  на оплату труда 74854 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены  4 кв. 2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-036-3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)-учтена двойная площадь | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 10,6 | 28,85 |  | 28,85 3,15 | 306 |  | 306 33 |  | 0,19 2,014 |
| 2 | ТЕР1-01-031-3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 10,34 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 | 13602 |  | 13602 2072 |  | 12,1 125,114 |
| 3 | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-3 | 1000 м3 грунта | 10,34 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 | 10758 |  | 10758 1639 |  | 9,57 98,9538 |
| 4 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 10,34 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 58602 | 1388 | 57099 7062 | 14,96 154,6864 | 43,3 447,722 |
| 5 | ССЦ -01/2006 г. | Транспортировка на 1 км | т. | 19646 | 3,65 |  | 3,65 | 71708 |  | 71708 |  |  |
| 6 | ТЕР1-01-036-3 | Планировка насыпного грунта площадки спорт. сооружений бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3,8 | 28,85 |  | 28,85 3,15 | 110 |  | 110 12 |  | 0,19 0,722 |
| 7 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 5,7 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 32305 | 765 | 31476 3893 | 14,96 85,272 | 43,3 246,81 |
| 8 | ССЦ -01/2006 г. | Транспортировка на 10 км | т. | 10260 | 15,48 |  | 15,48 | 158825 |  | 158825 |  |  |
| 9 | ТЕР1-01-036-3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,21 | 28,85 |  | 28,85 3,15 | 237 |  | 237 26 |  | 0,19 1,5599 |
| 10 | ТЕР1-01-031-3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов-устройство корыта | 1000 м3 грунта | 0,275 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 | 362 |  | 362 55 |  | 12,1 3,3275 |
| 11 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС для устройства основания | м3 | 220 | 58,44 |  |  | 12857 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР1-02-001-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,22 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 | 322 |  | 322 56 |  | 15,39 3,3858 |
| 13 | ТЕР1-02-001-8 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,22 | 557,19 |  | 557,19 68,55 | 123 |  | 123 15 |  | 4,14 0,9108 |
| Раздел 2. Устройство подпорных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР1-01-004-6 ОЗП*1,25; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,25; ТЗМ*1,25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения (ОЗП*1,25; ЭМ*1,25) | 1000 м3 грунта | 0,356 | 8131,78 | 198,46 | 7933,31 1353,68 | 2895 | 71 | 2824 482 | 22,125 7,8765 | 101,475 36,1251 |
| 15 | ТЕР1-01-004-6 ОЗП*1,25; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,25; ТЗМ*1,25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-под контрофорсы Обоснования коэф-в: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения (ОЗП*1,25; ЭМ*1,25) | 1000 м3 грунта | 0,13 | 8131,78 | 198,46 | 7933,31 1353,68 | 1057 | 26 | 1031 176 | 22,125 2,8763 | 101,475 13,1918 |
| 16 | ТЕР27-04-006-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,4383 | 58224,94 | 346,68 | 4790,14 668,35 | 25520 | 152 | 2100 293 | 36,96 16,1996 | 41,95 18,3867 |
| 17 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -6,5745 | 294,28 |  |  | -1935 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -82,8387 | 257,18 |  |  | -21304 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм(расход на 12 см) | м3 | 73,85 | 134,84 |  |  | 9958 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-006-4 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -0,4383 | 10496,22 |  | 774,81 110,67 | -4600 |  | -340 -49 |  | 7,53 -3,3004 |
| 21 | ТЕР30-08-008-4 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи до 6 м | 1 м3 | 416 | 184,58 | 32,96 | 131,89 19,21 | 76785 | 13711 | 54866 7991 | 3,28 1364,48 | 1,17 486,72 |
| 22 | СЦМ-403-0001 | Блоки бетонные ФБС 24.4.6, объемом 0,5м3 и более | м3 | 416 | 699,71 |  |  | 291079 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 (не учтенный расценкой) | м3 | 6,52 | 643,64 |  |  | 4197 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР8-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций из арматурной стали А-2 диам.10 мм | 1 т металлических изделий | 0,596 | 7746,56 | 581,22 | 44,38 3,57 | 4617 | 346 | 26 2 | 63,73 37,9831 | 0,54 0,3218 |
| 25 | СЦМ-204-9086-1 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | -596 | 6490,78 |  |  | -3868505 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-204-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм | т | 596 | 7509,02 |  |  | 4475376 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР30-08-008-6 | Устройство контрофорсов из бетона кл.В-12,5 | 1 м3 | 107,6 | 2536,08 | 169,90 | 1089,35 98,82 | 272882 | 18281 | 117214 10633 | 16,69 1795,844 | 6,73 724,148 |
| 28 | СЦМ-401-0208 | Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) | м3 | -111,904 | 867,56 |  |  | -97083 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 111,904 | 683,52 |  |  | 76489 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-204-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм | т | 12 | 7509,02 |  |  | 90108 |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 12 | 1514,96 |  |  | 18180 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР6-01-035-1 | Устройство поясов в опалубке из В-12,5 | 100 м3 железобетона в деле | 0,43 | 105637,56 | 10487,80 | 8665,32 1102,80 | 45424 | 4510 | 3726 474 | 1016,26 436,9918 | 72,31 31,0933 |
| 33 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | -43,645 | 768,08 |  |  | -33523 |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | 43,645 | 693,61 |  |  | 30273 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-204-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм | т | 0,2 | 7509,02 |  |  | 1502 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,2 | 1514,96 |  |  | 303 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС -для засыпки пазух | м3 | 242 | 58,44 |  |  | 14142 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР1-01-034-3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов-ГПС | 1000 м3 грунта | 0,22 | 802,35 |  | 802,35 122,21 | 177 |  | 177 27 |  | 7,38 1,6236 |
| 39 | ТЕР1-01-034-3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,415 | 802,35 |  | 802,35 122,21 | 333 |  | 333 51 |  | 7,38 3,0627 |
| 40 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3-ГПС | 100 м3 грунта | 0,22 | 1040,60 | 1040,60 |  | 229 | 229 |  | 121 26,62 |  |
| 41 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,415 | 1040,60 | 1040,60 |  | 432 | 432 |  | 121 50,215 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1775125 | 39911 | 526885 34943 | 3979,04 | 2241,89 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1544592 | 39911 | 296352 34943 | 3979,04 | 2241,89 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1544592 | 39911 | 296352 34943 | 3979,04 | 2241,89 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1208329 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 296352 |  | 296352 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 74854 | 39911 | 34943 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 79383 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 17 849,00) |  |  |  |  |  |  |  | 16957 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 396,00) |  |  |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 50 616,00) |  |  |  |  |  |  |  | 55678 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 348,00) |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 4 984,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5233 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 661,00) |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 53609 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 17 849,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8924 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 396,00) |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 50 964,00) |  |  |  |  |  |  |  | 40771 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 4 984,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3240 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 661,00) |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1677584 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 230533 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1775125 | 39911 | 526885 34943 | 3979,04 | 2241,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 79383 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 53609 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1908117 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 10208426 |  |  |  |  |
| НДС-18 % |  |  |  |  |  |  |  | 1837517 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 12045943 |  |  |  |  |