Техническое задание на производство Инженерно-геодезических изысканий

№ п/п

Раздел  ,

Информация

10

11

Полное наименование объекта

Район, пункт, площадка строительства

Заказчик

Требования к исполнителю

№ Контракта

Вид строительства

Стадийность проектирования

Сведения о проектируемом объекте

Цели и виды инженерных изысканий.

Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий

Топографическая съемка в масштабе 1:500 площадью 13.5 га
"Реконструкция центрального парка им. К.Л. Хетагурова."

Республика Северная Осетия-Алания. Г.Владикавказ

АМС г.Владикавказ

Наличие лицензии на выполнение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

Контракт №

Реконструкция

Проект

Объект представляет собой искусственное сооружение - парк

Изучение природных, в том числе инженерно-геодезических,
инженерно-геологических и инженерно-экологических условий
территории существующего парка им. К.Л. Хетагурова в
г.Владикавказ республики Северная Осетия-Алания, достаточ
ных для разработки проектной документации. Результатом ин
женерных изысканий должен стать технический отчёт по инже-
нерным изысканиям.		________________

Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5м со съемкой подземных и надземных коммуникаций с их подробными техническими характеристиками. Следует фиксировать все перегибы и характерные участки рельефа. При проведении съемки в лесном    массиве должна быть приведена характеристика древесной растительности с указанием пород, диаметра и высоты деревьев. Планово-высотное обоснование следует создавать путем про-ложения теодолитных и нивелирных ходов по знакам, с привязкой к пунктам Государственной геодезической сети наземными методами или с использованием GPS приемников. Система координат местная МСК-15 г. Система высот - Балтийская 1977г.

12

13

14

15

16

17

18

Сведения  о  ранее  выполненных
инженерных изысканиях

Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий

Требования к точности, надежно
сти, достоверности и обеспечен
ности необходимых данных и ха
рактеристик при инженерных
изысканиях

Требования к составлению и со
держанию прогноза изменений
природных и техногенных усло
вий

Сведения о необходимости вы
полнения исследований в процес-
се инженерных изысканий

Требования к оценке опасности и
риска природных и техногенных
процессов

Требования  к составлению  программы инженерных изысканий

Не имеются

Не требуется

В соответствии с нормативными документами

В соответствии с нормативными документами

Не требуется

В соответствии с нормативными документами

Составить технической предписание на производство инженерных изысканий

19

Срок     окончания инженерных ных изысканий

инженер

Согласно утвержденного графика

| ООО «ПрофСтрой» 20 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с нормам следующих документов: - СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания дл стро ител ьств а » - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительстве Основные положения» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» |
| --- | --- | --- |
| 21 | Особые условия | Выполнить сбор исходных данных в полном объеме, необходи мом для выполнения проектных работ (в том числе получени согласований и технических условий от заинтересованных ор ганизаций и служб) |
| 22 | Требования к передаче отчетной документации Заказчику | - Технический отчёт об инженерных изысканиях передать За казчику после окончания изыскательских работ в переплетён ном виде (3 экз.) и на электронном носителе (1 экз.) - Знаки геодезической основы передать Заказчику по акту по еле окончания инженерных изысканий. |