Начальник

Управления по строительству
УпС АМС г.Владикавказ
Цгоев К.Дз	\

УТВЕРЖДАЮ:

=*^~—•—гт~~^—fr

Ремонт Муниципального дошкольного учреждения Детский сад № 34

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 342-2009

(локальная смета)

на ремонтные работы

Сметная стоимость Средства на оплату труда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	791,69 тыс. руб

20,924 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2009г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты трус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел.-ч |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | занятых обслуживанж |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  |  | машин | Всего | оплаты труда | машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | во |
| 1 | 2 | 3 | 4 i | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| Раздел 1. Сантехниче |  | скис работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ТЕР46-04-003-01 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 | 0,7 | 929,8 793,54 |  | 650,86 | 83,16 555,48 |  | 12,11 |  |
|  |  | мЗ при помощи отбойных молотков из бетона | ........ -. ...... .... | r-i 118,80 52,18 |  |  | 36,53 |  |  |  |
|  |  | марки:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 мЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ТЕРр65-08-01 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм (! 00 м трубопровода с фасонными частями) | 0,38 | 6009,8 9,55 665,76 . 1,20 |  | 2283,72 | 252,99 3,63 0,46 |  | 58,4 |  |
| 3 ТЕРр65-08-02 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 0,29 | 12540.66 19,09 705,66 2.40 |  | 3636,79 | 204,64 5,54 0,70 |  | 61,9 |  |
|  |  | (100 м трубопровода с фасонными частями) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода)

4294,72	1504,59	6227,34	3144,67	2181,66	190,24	275,848

2168,74	208,41	302,19

2794,66	539,42	782,5	388,79	151,04	121,8	34,104

1388,52	73,30	20,52

374,88	749,76

ТЕР16-04-002-01

11рокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)

6     ТЕР [6 04-002-03

- ТЕРр65-06-12

- ТЕРР65-06-15

- ТЕРр65-06-03

- ТЕРр65-06-10

- ТЕРр65-05-07

13.1	ТЕРр65-05-06

13.2	ТЕРр65-05-01
14	ТЕРр65-16-01

Смена санитарных приборов: унитазов типа

"Компакт"

(100 приборов)

Смена санитарных приборов: моек на 1 отделение

(100 приборов)

Смена санитарных приборов: сифонов чугунных (100 приборов)

Смена санитарных приборов: гибких подводок (100 приборов)

Смена арматуры смесителей: без душевой сетки (100 шт.)

Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой (100 шт.)

Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм (100 шт.)

Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм

(100 стонов)

Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 комплектов)

15    ТЕР17-01-001-18

Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800x800x158 мм (компл) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

16    СЦМ-300-0539

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

1,45

0,28

0,08

0,12

0,12

0,32 0,12

0,02

0,04

0,08

0,2

| 40387,39 | 71,6 |
| --- | --- |
| 4304,46 | 9,01 |
| 34785,3 | 66,83 |
| 3414,78 | 8,41 |
| 4020,68 | 13,15 |
| 795,81 | 1,56 |
| 2757,3 | 4,77 |
| 546,53 | 0,60 |
| 17934,12 | 6,67 |
| 2086,00 |  |
| 24383,5 | 10,37 |
| 2781,68 |  |
| 3206,24 | 3,7 |
| 844,83 |  |
| 1435,32 | 0,43 |
| 313,98 | 0,24 |
| 264,14 | 50,84 |
| 120,44 | 2,76 |

3230,99	344,36	5,73	412,7	33,016

0,72

4174,24	409,77	8,02	327,4	39,288

1,01

482,48	95,5	1,58	76,3	9,156

0,19

882,34       174,89        1,53      52,4    16,768

0,19

2152,09	250,32	0,8	200	24

487,67	55,63	0,21	266,7	5,334

128,25	33,79	0,15	81	3,24

114,83	25,12	0,03	28,7	2,296

0,02

52,83	24,09	10.17	10,89	2,178

0,55

493,85

592,62

| 26036,69 | 5487,72 | 2925,57 363,08 |
| --- | --- | --- |
| 27806,48 | 6585,26 | 3597,82 522,83 |
| 8515,63 |  |  |

| Сметная прибыль |  |  |  |  | 5369,04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по разделу 1 Сантехнические работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и | сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  | 1061,65 |  |  |  | 10.17 |
| Внутренние санитарно-технические | работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  | 21 569.5 |  |  |  | 207,89 |
| Внутренние санитарно-технические | работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, |  | газоснабжение, | вентиляция и |  | 19060 |  |  |  | 374,56 |
| Итого |  |  |  |  | 41691,15 |  |  |  | 592,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 17623,4 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 3597,82 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 7108,09 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 8515,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 5369,04 |  |  |  |  |
| 41 691,15*5.35 |  |  |  |  | 223047,65 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сантехнические работы |  |  |  |  | 223047,65 |  |  |  | 592,62 |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) | 0,11 | 1917,25 1751,54 | 165,71 92,96 | 210,9 | 192,67 | 18,23 10,23 | 188,54 | 20,7394 |
| 18 ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) | 0,11 | 4076,84 1403,04 | 738,67 81,22 | 448,45 | 154,33 | 81,25 8,93 | 134,52 | 14,7972 |
| 19 СЦМ-203-0072 | Блоки оконные (м2) | 11 | 581,95 |  | 6401,45 |  |  |  |  |
| 20 ТЕР10-01 -033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (100 м2 проемов) | 0,11 | 1893,57 656,24 | 63,56 3,11 | 208,29 | 72,19 | 6,99 0,34 | 66,22 | 7,2842 |
| 21 СЦМ-203-0380 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм (м) | 8.2 | 99,26 |  | 813,93 |  |  |  |  |
| 22 ТЕР10-01-039 02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,038 | 3764,62 1004,47 | 1014,52 131,23 | 143.06 | 38,17 | 38,55 4,99 | 92,92 | 3,531 |
| 23 ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0,08 | 1131,03 965,32 | 165,71 92,96 | 90,48 | 77,23 | 13,25 7.44 | 103,91 | 8,3128 |
| 24 СЦМ-203-0233 | Клоки дверные высококачественные (м2) | 8 | 668,17 |  | 5345,36 |  |  |  |  |

| 2*5 СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в 4 помещение однопольных (компл) | 103,88 |  | 415,52 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 TEP10-01-060-01 | Установка и крепление наличников 0.104 (100 м коробок блоков) | 85,72 73,35 | 2,96 | 8,91 | 7,63 | 0. i 1 | 7.82 | 0,8133 |
| 27 СЦМ-203-0358 | Наличники из древесины типы 11-1, 11-2 размером 10.4 13x44 мм (м) | 7,47 |  | 77,69 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в | ценах 2001г. |  |  | 14164,04 | 542,22 | 158,58 31,93 |  | 55,48 |
| Итого прямые затраты по разделу с | учетом коэффициентов к итогам |  |  | 14311,86 | 650,66 | 197,96 45,97 |  | 66,57 |
| 11аклалныс расходы |  |  |  | 794,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 463,33 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка |  | и возведение отдельных |  | 994,67 |  |  |  | 34,86 |
| Деревянные конструкции |  |  |  | 1520,65 |  |  |  | 31,71 |
| Сантехнические работы - внутрен | ше (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение | вентиляция и |  | 13053,95 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 15569,27 |  |  |  | 66,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 13463,24 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 197,96 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 696,63 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 794,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 463,33 |  |  |  |  |
| 15 569.27*5.35 |  |  |  | 83295,59 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Проемы |  |  |  | 83295,59 |  |  |  | 66,57 |
| Раздел 3. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 0,94 потолков кирпичных (100 м2) | 204,7 204,70 |  | 192,42 | 192,42 |  | 22,82 | 21,4508 |
| 29 ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно- 0,94 известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное степ (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 2383,1 927,93 | 135,16 63,50 | 2240,11 | 872,25 | 127,05 59,69 | 85,84 | 80,6896 |
| 30 ТЕРр6!-02-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 0,71 известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 2816,28 1486,99 | 14,34 8,05 | 1999,56 | 1055,76 | 10,18 5,72 | 146,07 | 103,7097 |

- ТЕРр61-04-07

- ТЕРрб!-04-08

- ТЕР15-02-019-03

- С ЦМ -402-9110-1

- СЦМ-101-1930прим

- ТЕРр61-07-01

- ТЕР 15-04-005-07

- ТЕР 15-04-005-02

37    ТЕР15-01-020-03

38    ТЕРр57-02-01

39    ТЕР11-01-011-01

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	0,54

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	2,16

цементно-известковым раствором, площадью

отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые

следующие 10 мм толщины слоя

(100 м2 отремонтированной поверхности)

Сплошное выравнивание поверхностей	0,71

(однослойная штукатурка) из сухих растворных

смесей толщиной до 10 мм: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

Вычитается из расценки смесь растворная для	-0,69

ручной работы

(т)

Сухая смесь "Родбанд" 12167V5.35	0,69

(т)

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по	0,08

камню и бетону цементно-известковым

раствором: прямолинейных

(100 м2 отремонтированной поверхности)

Окраска поливинилацетатными	0,71

водоэмульсионными составами

высококачественная: по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

Окраска поливинилацетатными	0,54

водоэмульсионными составами простая по

штукатурке и сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

Облицовка степ на цементном растворе с	0,94

карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

в общественных зданиях по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)

Разборка покрытий полов: из линолеума и релииа	0,4

(100 м2 покрытий)

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	0,94

(100 м2 стяжки)

4422,46	15,42	2388,13	1617,62	8,33	290.27       156,7458

2995,59	8,65	4,67

1233,65	7,71	2664,68	1117,91	16,65	50,15	108,324

517.55	4,32	9,33

7922,38	33,98	5624,89	389,05	24,13	51,89        36,8419

547,96	25,03	17,77

7566,02	-5220,55

2274,2	1569,2

6665,79	24,84	533,26	316,25	1,99	383,06        30,6448

3953,18	13,93	1,11

2249,19	15,45	1596,92	539,87	10,97	68,75	48,8125

760,38	0,36	0,26

1194,06	6,88	644,79	94,4	3,72	16,94	9,1476

174,82	0,12	0,06

13832,79	22,15	13002,82	2546,12	20,82	256,5	241,11

2708,64	10,31	9,69

| 41,98 40,87 1,11 11,39 4,556 104,95 | 2,78 |
| --- | --- |
| 102,17 | 1,56 |
| 1712,98 | 31,82 |
| 360,33 | 15,25 |

0,62

1610,2	338,71	29,91	39,51	37.1394

14,34

| 40 ТЕРП-01-011-02 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм | 3,76 | 338,5 | 5,68 | 1272,76 | 17,15 | 21,36 | 0,5 | 1,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изменения толщины стяжки добавлять или |  | 4,56 | 2,52 |  |  | 9,48 |  |  |
| исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (100 м2 стяжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,1 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее: | 0,4 | 8591,8 | 44,52 | 3436,72 | 161.97 | 17,81 | 42.4 | 16,96 |
| бустилат |  | 404,92 | 4,20 |  |  | 1,68 |  |  |
| (100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,2 ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных | 0,36 | 530,2 | 5,92 | 190,87 | 27,02 | 2,13 | 7,65 | 2,754 |
| (100 м плинтусов) |  | 75,05 |  |  |  |  |  |  |
| 41 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов: из плиток керамических | 0,276 | 2936,05 | 4,44 | 810,35 | 71,26 | 1,23 | 23,6 | 6,5136 |
| (100 м плинтусов) |  | 258,18 |  |  |  |  |  |  |
| 42,1 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из | 0,54 | 10014,68 | 104,62 | 5407,93 | 650,05 | 56,49 | 119,78 | 64,6812 |
| плиток: керамических для полов одноцветных с |  | 1203,79 | 31,79 |  |  | 17,17 |  |  |
| красителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,2 Прайс-лист Стоимость порогов металлических (м) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | 12,4 | 17,2 |  | 213,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40220,32 | 10048,68 | 353,88 |  | 971,96 |
|  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 42337,21 | 12058,41 | 461,04 218,29 |  | 1166,35 |
| Накладные расходы |  |  |  | 11884,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 6861,52 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Отделочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  | 646,52 |  |  |  | 25,74 |
| Отделочные работы |  |  |  | 32785,78 |  |  |  | 499,92 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 14816,75 |  |  |  | 479,31 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление | газоснабжение, | вентиляция и |  | -3438,07 |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 124,41 |  |  |  | 5,47 |
| Полы |  |  |  | 16148,13 |  |  |  | 155,91 |
| Итого |  |  |  | 61083,52 |  |  |  | 1166,35 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 29817,76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 461,04 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 12276,7 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 11884,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 6861,52 |  |  |  |  |
| 61 083,52 * 5.35 |  |  |  | 326796,83 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отделочные работы |  |  |  | 326796,83 |  |  |  | 1166,35 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 ТЕР46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью | 0,54 | 877 | 711,84 | 473,58 | 89,19 | 384,39 | 15,64 | 8,4456 |
| сечения: до 20 см2 |  | 165,16 | 46,97 |  |  | 25,36 |  |  |
| (100 м борозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44 ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 0,71 | 1046,76 399,97 | 176,72 69,97 | 743,2 | 283,98 | 125,47 49,68 | 37 | 26,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 ТЕРм08-02-403-01 | 1 [ровода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий (100 м) | 0,4 | 442,8 183,77 | 88,42 34,35 | 177,12 | 73,51 | 35,37 13,74 | 17 | 6,8 |
| 46 ССЦ6-04 | кАБЕЛЬ МАРКИ ввгНГ-лс-Зх2.5 (1000м) | 0,111 | 5366,4 |  | 595,67 |  |  |  |  |
| 47 ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,06 | 401,12 367,08 | 9,85 0,62 | 24,07 | 22,02 | 0,59 0,04 | 32,2 | 1,932 |
| 48 СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт) | (> | 6,5 |  | 39 |  |  |  |  |
| 49 ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 526,19 434,34 | 9,85 0,62 | 10,52 | 8,69 | 0,2 0,01 | 38.1 | 0,762 |
| 50 ССЦ1-06 | Розетка штепсельная (шт) | 2 | 14 |  | 28 |  |  |  |  |
| 51 ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с: лампами накаливания (100 шт.) | 0,12 | 7497,09 985,45 | 0,64 0,36 | 899,65 | 118,25 | 0,08 0,04 | 89,1 | 10,692 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2990,81 | 595,64 | 546,10 |  | 54,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,87 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  | 3240,49 | 714,77 | 676,65 |  | 65,88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 127,98 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 807,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 554,97 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  | 1495,45 |  |  |  | 10,13 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 3107,97 |  |  |  | 55,75 |
| Итого |  |  |  |  | 4603,42 |  |  |  | 65,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 1849,07 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 676,65 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 842,75 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 807,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 554,97 |  |  |  |  |
| 4 603,42 * 5.35 |  |  |  |  | 24628,3 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Электромонтажные работы |  |  |  |  | 24628,3 |  |  |  | 65,88 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого прямые затраты по смете в цепах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

I [акладные расходы Сметная прибыль Итоги по смете: Итого Строительные работы Итого Монтажные работ ы Итого В том числе: Материалы Машины и механизмы ФОТ

Накладные расходы Сметная прибыль Непредвиденные затраты 2% Итого с непредвиденными 125 406.33 * 5.35 НДС 18% ВСЕГО по смете

_

83411,86

87696,04

22002,47 13248.87

119839,41

3107,97

122947,38

62753,47

4933,47

20924,18

22002,47

13248,87

2458,95

125406,33

670923,87

120766,3

791690

16674,26 20009,1

3984,13 635,47

4933,47 915,08

1576,19 1891,43

1835,68

55,75

1891,43

1891,43

р/ V/£

Составил»Гл.а^Циа^ст ц^ст{|®^льству

УпС АМ^в\дикавка^Ч^ '

Проверил:Г" УпС АМС г.Вл

/c2J^w^l;

г   z>

Мамиев О.Х.

Дзардвнов В.