Лот №14

Оборудование для ИФА лаборатории

1. Автоматический микропланшетный фотометр не менее 4 стандартных фильтра

С цветным сенсорным экраном – 2шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Иммуноферментный микропланшетный анализатор. | Наличие |  |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1.1 | Иммуноферментный микропланшетный анализатор для проведения всех видов иммунологических исследований методом твердофазного ИФА в 96-луночных микропланшетах. Полностью открытая система. | Наличие |  |
|  | ## Технические данные |  |  |
| 1.2 | Спектральный диапазон, не менее чем 400 -750 нм. | Наличие |  |
| 1.3 | Возможность установки градиентного фильтра | Имеется |  |
| 1.4 | Количество светофильтров в комплекте поставки, не менее 4-х (405, 450, 492, 620 нм). | Наличие |  |
| 1.5 | Диапазон измерений, не менее чем от 0 до 4,0 ед. ОП. | Наличие |  |
| 1.6 | Скорость измерения микропланшет, не более 8 сек. | Наличие |  |
| 1.7 | Возможность работы как с микропланшетом, так и с отдельным стрипом. | Наличие |  |
| 1.8 | Автоматический обсчет качественных, количественных и полуколичественных методов. | ### Наличие |  |
| 1.9 | Возможность проведения бихроматических измерений. | ### Наличие |  |
| 1.10 | Наличие сенсорного экрана. | ### Наличие |  |
| 1.11 | Количество методик, хранящихся в памяти, не менее 50. | ### Наличие |  |
| 1.12 | Совместимость с внешним матричным принтером. | Наличие |  |
| 1.13 | ### Встроенное русскоязычное программное обеспечение или возможность подключения ПК. | ### Наличие |  |
| 1.14 | Количество протоколов исследований, хранящихся в памяти прибора, не менее 60 протоколов. | ### Наличие |  |
| 1.15 | Встроенный шейкер | ### Наличие |  |
| 1.16 | Гарантийный период на анализатор, не менее 36 месяцев. | ### Наличие |  |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |  |
| 2.1 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 2.2 | Наличие сертифицированной производителем сервисной службы | Авторизованный сервис |  |
|  | Документы |  |  |
| 3.1 | ## Регистрационные удостоверения МЗ РФ. | Наличие |  |
| 3.2 | ## Сертификаты соответствия. | Наличие |  |
| 3.3 | ## Руководства пользователя на русском языке. | Наличие |  |

2. Автоматический микропланшетный промыватель не менее 8-игольный / не менее 2 канала для промывочных  жидкостей – 2шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1 | Автоматический промыватель микропланшет для иммуноферментного, флуоресцентного, хемилюменисцентного, клеточного анализа, вакуумной фильтрации, выделения нуклеиновых кислот |  |  |
|  | ## Технические данные |  |  |
| 1.1 | Наличие 8- или 16-канальных моющих головок в комплекте поставки. | Наличие |  |
| 1.2 | Возможность быстрого и легкого программирования прибора. | ### Наличие |  |
| 1.3 | Наличие каналов для промывающих жидкостей | ### 4 канала |  |
| 1.4 | Диапазон объемов промывки, не менее 50-3000 мкл. | ### 50-3000 мкл |  |
| 1.5 | Дисплей на лицевой панели прибора | ### Наличие |  |
| 1.6 | Программирование и управление с сенсорной клавиатуры на лицевой панели прибора | ### Наличие |  |
| 1.7 | Выбор количества промываемых стрипов | ### Наличие |  |
| 1.8 | Возможность использования микропланшет и стрипов различных форм путем корректировки высоты опускания откачивающей головки (под различную высоту лунок микропланшета) | ### Наличие |  |
| 1.10 | Возможность перекрестной аспирации. | ### Наличие |  |
| 1.11 | ### Регуляция скорости потока промывочной жидкости. | ### Наличие |  |
| 1.12 | Придонный и поверхностный режимы промывки. | Наличие |  |
| 1.13 | Встроенный шейкер | ### Наличие |  |
| 1.14 | Тип насосной системы не требует герметизации, что позволяет работать с любыми емкостями для жидкостей | Наличие |  |
| 1.15 | Аспирирующая система: аспирационный насос | Наличие |  |
| 1.16 | Возможность использования для вакуумной фильтрации (опционально) | Опция |  |
| 1.17 | Необходимое давление для вакуумной фильтрации достигается менее чем за 2 минуты (опционально) | Опция |  |
| 1.18 | Диапазон устанавливаемого давления вакуума (опционально) | От -150 до -850 мбар |  |
| 1.19 | Возможность использование для выделения на магнитных частицах (опционально) | Опция |  |
| 1.20 | Каретка с 96-ю магнитами для связывания магнитных частиц в 96-ти луночной планшете (опционально) | Опция |  |
| 1.21 | Монитор заполнения лунки для обеспечения контроля процесса пошагового промывания в режиме реального времени, для обнаружения засоренных игл на основании измерения проводимости (опционально) | Опция |  |
| 1.22 | Сенсор уровня жидкости для контролирования объемов всего набора емкостей прибора, включая емкости для промывочного буфера и емкости для слива отходов (опционально) | Опция |  |
| 1.23 | Программирование и управление с ПК | Наличие |  |
| 1.24 | USB интерфейс | ### Наличие |  |
| 1.25 | Гарантийный период на промыватель, не менее 12 месяцев. | 1 год |  |
| 2. | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 3. | Наличие сертифицированной производителем сервисной службы | Наличие |  |
|  | Документы |  |  |
| 4. | ## Регистрационные удостоверения МЗ РФ. | Наличие |  |
| 5. | ## Сертификаты соответствия. | Наличие |  |
| 6. | ## Руководства пользователя на русском языке. | Наличие |  |

- Термошейкер для двух не менее 96-луночных иммунопланшет, с греющей крышкой и платформой, включая блок питания – 2шт.

| параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| назначение | перемешивание проб в стандартных 96-луночных иммунопланшетах в режиме термостатирования |  |
| области применения | цитохимия для проведения реакции in situ Иммунохимия для проведения иммуноферментативной реакции Биохимия для анализа белков и ферментов Молекулярная биология - биочип-анализ |  |
| Конструкция | Мультисистемный принцип, позволяет использовать прибор в 3-х независимых качествах: -инкубатора -планшетного шейкера -термошейкера |  |
| нагрев планшеты | двусторонний |  |
| режимы шейкирования | мягкое и интенсивное перемешивание |  |
|  | регулирование, стабилизация и индикация скорости оборотов |  |
|  | равная амплитуда по всей платформе шейкера |  |
|  | установка и индикация заданного рабочего времени |  |
|  | автоматическая остановка после истечения времени |  |
|  | установка и индикация температуры по поверхности платформы |  |
| Диапазон температур | 25-60 град С |  |
| Точность регулирования | 0,1 град С |  |
| равномерность распределения температуры на платформе | 0,2 град С |  |
| Орбита | 2 мм |  |
| Диапазон скорости об/мин (шаг - 10 об\мин) | 250-1200 |  |
| таймер со звуковым сигналом | 0-96 час (шаг 1 мин) |  |
| время разогрева термоблока до 37 град С | 15-20 мин |  |
| Дисплей не менее | 16*2 знаков, LCD |  |
| размеры -ширина не более -глубина не менее -высота около | 2-х планшетный 270 мм 380 мм 260 мм 390 мм 125 мм 140 мм |  |
| размеры платформы -ширина приблизительно -глубина около | 2-х планшетный 250 мм 150 мм |  |
| Вес не более | 7 кг |  |
| кол-во планшет | 2 |  |
| питание | внешний блок питания АС/DC 12 В, 4,16 А |  |

4. Иммуноферментный анализатор автоматический – 1шт.

| № п/п | параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. Общие характеристики оборудования |  |  |  |
| 2.1 | Напряжение 220 В и частота питающей сети 50 Гц | наличие |  |
| 2.1 | Источник бесперебойного питания высокой мощности | наличие |  |
| 2.2 | Гарантийное и сервисное обслуживание, не менее 12 месяцев | Наличие |  |
| 2.3 | Наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание предлагаемого автоматического ИФА- анализатора | Наличие |  |
| 2.4 | Функциональные возможности: все этапы иммуноферментного анализа для 2-х 96-ти луночных микропланшетов выполняется автоматически | наличие |  |
| 2.4.1. | -разведение образцов | наличие |  |
| 2.4.2. | -внесение и перенос образцов одним манипулятором | наличие |  |
| 2.4.3 | -работа с первичными пробирками и флаконами с реагентами | наличие |  |
| 2.4.4 | -идентификация образцов и реагентов: штрих-код |  |  |
| 2.4.5 | инкубацию в 5-ти шейкерах-инкубаторах | наличие |  |
| 2.4.6 | до 3-х загружаемых планшетов (2 – одновременно, 1- дозагрузка) | наличие |  |
| 2.4.6.1. | Кол-во методик на планшет при совпадении протоколов | до 12 |  |
| 2.4.7 | “открытость” анализатора – возможность использования реагентов разных производителей, включая российских | наличие |  |
| 2.4.8 | Кол-во образцов на борту | 192 |  |
| 2.4.9 | Кол-во реагентов на борту | 144 образца+8 реагентов +16 контролей |  |
| 2.5 | фотометр с 8 независимыми каналами измерения для каждого микропланшета | наличие |  |
| 2.5.1 | оптический диапазон 0-4 ед. ОП | наличие |  |
| 2.5.2 | линейность и воспроизводимость: не более 1 % (в диапазоне 0-1,0 ед) | наличие |  |
| 2.5.3 | До 8 светофильтров в диапазоне 400 – 700 нм | наличие |  |
| 2.5.4 | двухволновой режим считывания результатов | наличие |  |
| 2.5.5 | Сенсорный экран (touch screen) для управления прибором | наличие |  |
| 2.6 | Вошер |  |  |
| 2.6.1 | 8х2-канальная промывающая головка | наличие |  |
| 2.6.2 | количество промывочных растворов на борту: 3 | наличие |  |
| 2.6.3 | Точность – не менее 10% CV для 300 мкл | наличие |  |
| 2.6.4 | Работа с планшетами: плоскодонными, U- и V-образными | наличие |  |
| 2.7 | Инкубаторы (5): 2 независимо контролируемых с темп. до 45ºС, с шейкированием; 3 -поддерживающих комнатную температуру | наличие |  |
| 2.8 | Дозирующее устройство для образцов и реагентов |  |  |
| 2.8.1 | Планшеты для предварительного разведения | наличие |  |
| 2.8.2 | Одноразовые наконечники 300/1100 мкл | наличие |  |
| 2.8.3 | Мин. объем дозирования – 10 мкл | наличие |  |
| 2.8.4 | Макс. объем дозирования – 1000 мкл | наличие |  |
| 2.8.4.1 | Максимальное время дозирования в режиме single pipetting – 16 мин | наличие |  |
| 2.8.4.2 | Максимальное время дозирования в режиме multi dispense – 5 мин | наличие |  |
| 2.8.5 | Детекция уровня жидкости и сгустка | наличие |  |
| 2.8.6 | Работа с одноразовыми наконечниками независимых производителей | наличие |  |
| 2.9 | Встроенный ПК с ОС типа Windows (или эквивалент) | наличие |  |
| 2.9.1 | Авторизованное программное обеспечение | наличие |  |
| 2.9.2. | Встроенная программа контроля качества | наличие |  |
| 3. | Требования к программному обеспечению |  |  |
| 3.1 | Возможность интеграции в локальные сети, построенные на основе IBM-совместимых компьютеров | наличие |  |
| 3.2 | Возможность встраивания в ЛИС, объединение в сеть нескольких аналогичных приборов | наличие |  |
| 3.3 | Сканер штрих-кода | наличие |  |
| 4 | Техническая документация и описание программного обеспечения на русском языке | наличие |  |
| 5 | Установка (инсталляция) оборудования | наличие |  |
| 6 | Обучение специалистов на рабочем месте в лаборатории, предпрограммирование ИФА-методик | наличие |  |
| 7 | интерфейс на русском языке | наличие |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №3»

Главный врач __________________ Б.Д. Арбиева

М.п.

Заказчик 2

ВМУЗ «Поликлиника №5»

Главный врач __________________ Н.И. Бероева

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.