Лот № 10

Физиотерапевтическое оборудование

1. Аппарат для местной дарсонвализации ламповый – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат предназначен для лечения некоторых заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, зубо-челюстной систем и кожи. Применяется в больницах и поликлиниках для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических и гинекологических заболеваний | соответствие |  |
| напряжение, В не более | 220 |  |
| частота, Гц не более | 50 |  |
| потребляемая мощность, ВА не более | 80 |  |
| максимальная величина тока на выходе, мА не более | 4±1,2 |  |
| частота высокочастотных колебаний, МГц не более | 110±8,25 |  |
| длительность моделирующих импульсов, мкс не более | 100 |  |
| число рабочих электродов не более | 8 |  |
| габаритные размеры, мм не более | 390x345x152 |  |
| масса, кг., не более не более | 9 |  |
| наработка на отказ, ч не более | 1250 |  |

2. Аппарат ИК-терапии -1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат ИК-терапии предназначен для проведения индивидуальных процедур местного инфракрасного облучения. | соответствие |  |
| Длина волны излучения 1000 – 3500 нм. | соответствие |  |
| Удельная мощность излучения на расстоянии 5 см от облучателя, не менее: | соответствие |  |
| в режиме I – 50 мВт/см2; | соответствие |  |
| в режиме II – 150 мВт/см2. | соответствие |  |
| Время непрерывной работы не более 30 минут. | соответствие |  |
| Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. | соответствие |  |
| Мощность, потребляемая от сети А.переменного тока, не более 100 В | соответствие |  |
| Габаритные размеры не более 230×120×80 мм. | соответствие |  |
| Масса не более 0,4 кг. | соответствие |  |

3. Аппарат для УВЧ-терапии – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты | соответсвие |  |
| Частота колебаний ВЧ, МГц не более | 27,12+0,16 |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт не более | 30 |  |
| Регулировка выходной мощности не более | 3 ступени:10,20,30 |  |
| Настройка аппарата | ручная |  |
| Время установления рабочего режима, не более мин. не более | 3 |  |
| Время работы при максимальной мощности, час не более | 6 |  |
| Номинальное напряжение, В не более | 220 |  |
| Потребляемая мощность, ВА не более | 160 |  |
| Таймер, мин не более | От 1 до 30 |  |
| Габаритные размеры, мм не более | 425х230х260 |  |
| Масса, кг не более | 13 |  |

4. Аппарат для терапии электросном – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат для терапии электросном предназначен для лечебного воздействия на кору головного мозга импульсным током низкой частоты прямоугольной формы. Применяется для терапии в педиатрии, в кожной клинике, в гинекологии, при лечении нервно-психических заболеваний, а также в хирургической практике |  |  |
| Напряжение сети переменного тока, В не более | 220 |  |
| Частота, Гц не более | 50 |  |
| Потребляемая мощность, ВА не более | 25 |  |
| Частота следования импульсов, Гц не более | 5, 10, 20, 40, 80, 100, 160 |  |
| Относительная погрешность установки частоты, % | 2 |  |
| Длительность импульсов, мс не более | 0,5 |  |
| Длительность импульсов, мс не более | 0,5 |  |
| Габаритные размеры, мм не более | 108х300х315 |  |
| Масса, кг не более | 3,5 |  |

5. Аппарат для лазерной и магнитолазерной терапии – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Медицинский аппарат, который воздействует на орга-низм человека тремя лечебными факторами: слабым лазерным излучением, инфра-красным светом и магнитным полем . Лечебные эффекты: противовоспалительный, анальгетический, бактери-цидный, противоотечный, нейротрофический и др |  |  |
| Лазерное излучение, длина волны, мкм не более | 0,85-0,89 (инфракрасное) |  |
| Импульсная мощность лазера, Вт | 5-7 |  |
| Частота повторения импульсов лазера, Гц не более | 5 частот:5,50,150,600,1500 |  |
| Мощность излучения светодиодов, мВт не более | 0,50,100 |  |
| Встроенный фоторегистратор (позволяет ус-танавливать дозу облучения) | упрощенный (без цифровой индикации) |  |
| Напряжение электропитания, В не более | 220 |  |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 15 |  |
| Габаритные размеры (д/ш/в),мм не более | 120х120х65 |  |

6. Аппарат ультразвуковой терапии – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела. Применяется с лечебной и профилактической целью в медицинских и косметологических учреждениях. | Соответствие |  |
| Частота ультразвуковых колебаний, МГц не более | 0,88+1,13% |  |
| Тип излучателей (идут в комплекте) | ИУТ 0,88-1.01Ф ИУТ 0,88-4.01Ф |  |
| Режим работы | Непрерывный; импульсный |  |
| Интенсивность эффективных ультразвуковых колебаний, Вт/см² | 0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1 |  |
| Время установления рабочего режима, не более мин. | 1 |  |
| Время работы в повторно-кратковременном режиме, час | 6 |  |
| Таймер, мин не более | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |  |
| Номинальное напряжение, В не более | 220 |  |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 50 |  |
| Габаритные размеры, мм не более | 250х200х100 |  |
| Масса, кг не более | 4 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм не более | 300х250х140 |  |
| Масса (с упаковкой), кг не более | 6 |  |

7. Ультразвуковой ингалятор – 1шт.

| Ультразвуковой ингалятор предназначен для получения аэ-розоля лекарственных препаратов, минеральных вод с целью профилактики и лечения дыхательных путей и легких в стационарных медицинских учреждениях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер частиц, мкм не более | до 5 (80%), остальные до 20 |  |
| Объем распыляемой жидкости, см³ не более | около 40 |  |
| Время безотказной работы аппарата, ч не более | 2000 |  |
| Время непрерывной работы, ч - с последующим перерывом, ч не более | 6 2 |  |
| Частота электрических колебаний генератора, мГц | 2,64±3% |  |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 130 |  |
| Габаритные размеры с установленными стаканами не более (ДхШхВ), мм | 245x235x325 |  |
| Масса (не более), кг | 6 |  |
| Габаритные размеры с упаковкой, мм не более | 300x300x400 |  |
| Общий вес с упаковкой (не более), кг | 10 |  |

8. Негатоскоп – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков максимального размера , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 35х43см |  |
| 2 | Корпус типа цельнометалический | соответствие |  |
| 3 | Количество одновременно просматриваемых снимков: | 1 |  |
| 4 | Размер светового поля, мм, не менее: | 370х420 |  |
| 5 | Возможность включения 1/2 светового поля: | отсутствует |  |
| 6 | Источник света: | лампа люминисцентная |  |
| 7 | Электропитание: | 220 В, 50 Гц |  |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, не более: | 60 |  |
| 9 | Габаритные размеры приблизительно, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 530х380х195 |  |
| 10 | Масса около, кг, | не более 8 |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |

9. Инфракрасная лампа – 1шт.

| ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Инфракрасная лампа излучает инфракрасные лучи, которые проникают глубоко под кожу. В результате кожа прогревается, расширяются кровеносные сосуды, стимулируется поток крови. | соответствие |  |
| 4 регулируемых положения лампы | соответствие |  |
| Таймер от 1 до 12 минут. | соответствие |  |
| Автоматическое отключение в любом режиме через 12мин. | соответствие |  |
| Фасонное стекло | соответствие |  |
| Мощность не более 150 Ватт | соответствие |  |
| Нескользящая подставка | соответствие |  |
| Используется инфракрасная лампа накаливания | соответствие |  |

- 10. Кушетка-стол для массажа – 1шт.

| ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры не менее: |  |  |
| Длина 1950 мм Ширина 600 мм Высота 730 мм | соответствие |  |
| Каркас выполнен из профильной трубы и окрашен импортной порошковой краской белого цвета | соответствие |  |
| Верхняя часть изготовлена из ДСП, поролоновой прослойки и обтянута искусственной кожей, которая легко моется | соответствие |  |
| Головная секция фиксируется в 3-х положениях | соответствие |  |
| Поставляется в разобранном виде | соответствие |  |
| Масса около | 37 кг |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой) не более | 1990х620х90 мм |  |
| Масса (с упаковкой) не более | 40 кг |  |

# 11. Облучатель ртутно-кварцевый – 1шт.

| ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- |
| В качестве источника ультрафиолетового излучения используется ртутно-кварцевая лампа. Рефлектор можно перемещать вокруг своей оси и в вертикальном направлении. |  |  |
| Напряжение питания не более | 220 В |  |
| Частота тока не более | 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность | не более 1000ВА |  |
| Длительность пускового режима лампы | не более 15мин |  |
| Расстояние от лампы до облучаемой поверхности не более | 1 м |  |
| Габаритные размеры не более | 550х1600мм |  |
| Масса, не более | 17 кг |  |

12. Офтальмотерапевтический лазерный аппарат – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| ## НАЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| Амблиопия различного ренеза; | соответствие |  |
| Зрительное утомление; | соответствие |  |
| Терапевтическое применение в офтальмологических клиниках, центрах, больницах, специализированных детских садах. | соответствие |  |
| ## СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |
| насадка в виде гибкой световодной системы с рассеивателем обеспечивает удобство облучения глаз детей грудного и раннего возраста, длина волны излучения не более 0.63 мкм. | соответствие |  |
| продолжительность процедуры облучения устанавливается и контролируется таймером, обеспечивается звуковая сигнализация начала и окончания облучения. | соответствие |  |
| Доза облучения пациента не превышает действующих санитарных норм безопасности. | соответствие |  |
| ## Вес прибора около | ## 2.5 кг |  |
| Габаритные размеры не более | 210х225х130 мм. |  |

# 13. Аппарат для индуктотермии- 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Аппарат предназначен для прогревания индукционным методом отдельных участков тела человека с лечебной целью. | Соответствие |  |
| Технические данные: | Соответствие |  |
| Напряжение питания, В - ~220 | Соответствие |  |
| Основная частота высокочастотных колебаний, МГц - 13,56 | Соответствие |  |
| Номинальная выходная мощность при работе с большим резонансным индуктором, Вт - 200±50 | Соответствие |  |
| Номинальная выходная мощность при работе с малым резонансным индуктором, Вт - 60±18 | Соответствие |  |
| Регулировка мощности – ступенчатая | Соответствие |  |
| Число ступеней – 8 | Соответствие |  |
| Мощность потребляемая из сети, ВА - не более 1200 | Соответствие |  |
| Габаритные размеры, мм - 915х630х530 | Соответствие |  |
| Масса аппарата с комплектом, кг – 110 | Соответствие |  |
| В комплект поставки входят: электрододержатель, индикатор настройки УВЧ-аппаратов;сменные части: индуктор резонансный малый, индуктор резонансный большой, согласующее устройство, два индуктора кабельных; запасные части. | Соответствие |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Детская поликлиника №1»

Главный врач __________________ Л.Г. Баскаева

М.п.

Заказчик 2

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик  3

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.