Лот № 9

Оборудование для оснащения кабинета отоларинголога

1. Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур (основной блок) – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| металлический корпус на 4 колесах c полимерным покрытием | соответствие |  |
| обслуживание с лицевой стороны | соответствие |  |
| поверхность для инструментов с лотками и пластиковой прозрачной крышкой | соответствие |  |
| рабочая поверхность устойчива к дезинфицирующим средствам | соответствие |  |
| выдвижная поверхность для записей | соответствие |  |
| выдвижной ящик для хранения инструмента, не менее 2 шт | соответствие |  |
| отсек с емкостью для хранения, использованного инструмента | соответствие |  |
| отсеки для приборов и инструментов, не менее 3 шт | соответствие |  |
| oбеспечение изменения высоты отсеков под габариты конкретных приборов | соответствие |  |
| ватница для тампонов | соответствие |  |
| контейнер для использованного материала | соответствие |  |
| сенсорные держатели рукояток с автоматической активацией инструмента при взятии в руку и выключением при возвращении на место, не менее 3шт | соответствие |  |
| встроенная система вакуумной аспирации | соответствие |  |
| производительность, не менее 45 л/мин | соответствие |  |
| вакуум регулируемый -0,75 кг/см.кв. | соответствие |  |
| индикация на вакууметре | соответствие |  |
| автоматически опорожняемый почкообразный тазик | соответствие |  |
| рукоятка для инструментов отсасывания | соответствие |  |
| бутыль, не менее 3 л, для отсасываемого секрета с двойной защитой от переполнения и индикацией | соответствие |  |
| ручной слив | соответствие |  |
| встроенная система подачи сжатого воздуха | соответствие |  |
| производительность, не менее 45 л/мин | соответствие |  |
| давление регулируемое 2,5 кг/см.кв. | соответствие |  |
| индикация на манометре | соответствие |  |
| воздушный пистолет для распылителей медикаментов | соответствие |  |
| распылители медикаментов в держателе с наконечниками для носа и гортани, не менее 4 шт | соответствие |  |
| массажер для барабанных перепонок с наушниками, электронный таймер с автоматическим выключением | соответствие |  |
| система подогрева воды для орошения: | соответствие |  |
| регулируемая температура в диапазоне 25-50 С | соответствие |  |
| водный пистолет для инструментов ирригации | соответствие |  |
| электронный контроль, автоматическое включение | соответствие |  |
| ручное наполнение системы подачи воды, емкость не менее 3 л | соответствие |  |
| система постоянного подогрева зеркал | соответствие |  |
| система для быстрого разогрева зеркал (инструментов) | соответствие |  |
| разъем для налобной лампы, нистагматических очков c регулируемым токовым выходом 0 ÷ 0.75 А (до 15 В) | соответствие |  |
| держатель налобной лампы | соответствие |  |
| налобная лампа светодиодная, естественный свет 4800º К | соответствие |  |
| система постоянного подогрева эндоскопов, не менее 3шт | соответствие |  |
| съемные резервуары для дезинфекции и очистки эндоскопов, не менее 3 шт | соответствие |  |
| стойка для микроскопа, держателя ЖК монитора и консольной полки | соответствие |  |
| держатель ЖК монитора с консольной полкой | соответствие |  |
| розетки для питания приборов с заземлением, не менее 4 шт | соответствие |  |
| Ларингоскоп (Телеларингофарингоскоп) с телескопом 90 гр — 1шт. | соответствие |  |
| Набор оториноларингологических инструментов -1шт. | соответствие |  |
| Кресло рвача — 1шт. | соответствие |  |
| Кресло пациента — 1шт. | соответствие |  |
| управляемые розетки для микроскопа, не менее 2 шт | соответствие |  |
| Электропитание: | соответствие |  |
| Напряжение 220 В , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | соответствие |  |
| Частота 50 Гц | соответствие |  |
| Класс защиты 1 по типу BF | соответствие |  |

2. Отоскоп- 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Фиброоптический | соответствие |  |
| Напряжение не менее | 3,5В |  |
| Замок с защелкой | соответствие |  |
| Светосильная лапа типа ксеноновая | соответствие |  |
| Реостат для регулировки света | наличие |  |
| Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением | соответствие |  |
| Комплектность поставки не менее | - рукоятка - аккумулятор не менее 3,5В –20 одноразовых ушных воронок (10шт * 2,5мм / 10шт *4,5мм) – сумка на молнии |  |

3. Ларингоскоп – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Напряжение не менее | 2,5В |  |
| Диаметр не более | 28мм |  |
| Комплект поставки |  |  |
| Рукоятка не менее | 1шт. |  |
| Аккумулятор не менее | 1шт. |  |
| Зарядное устройство не менее | 1шт. |  |
| Клинок изогнутый не менее | 2шт. |  |
| Клинок прямой не менее | 2шт. |  |
| Гарантийный период не должен быть меньше | 12 месяцев |  |

4. Пневмомассажер барабанной перепонки уха – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Аппарат типа АПМУ или эквивалент предназначен для пневматического массажа бароимпульсами переменного (положительного и отрицательного) давления барабанной ушной перепонки человека с целью улучшения ее подвижности. |  |  |
| Частота создаваемых бароимпульсов не менее | от 6 до 26 Гц |  |
| Создаваемое давление и разрежение не менее | от 6 до 20 ±20% мм.рт.ст. |  |
| Время нарастания амплитуды бароимпульсов от 0 до установленного значения после нажатия кнопки "ПУСК\СТОП | не менее 3 с |  |
| Временной интервал установки таймера (с погрешностью ±20 с) | 1-10 мин. |  |
| Напряжение питания - сеть переменного тока | 50Гц, 220 В |  |
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока не более | 30ВА |  |
| Габариты электронного блока аппарата около | 200х150х70мм |  |
| Масса аппарата, не более | 1,5кг |  |
| Аппарат по безопасности соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен в части электробезопасности как изделие класса I типа B. | соответствие |  |

5. Аудиометр автоматизированный – 1шт.

| Наименование параметра | Требования технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| # Аудиометр автоматизированный типа предназначен для оценки функционального состояния слухового анализатора человека путем определения порогов слышимости по воздушному и костному звукопроведению методом сравнения слуха обследуемого с характеристиками, эквивалентными порогу слышимости отологически нормального человека | # Соответствие |  |
| Аудиометр по функциональным возможностям относится к аудиометрам типа 3 по ГОСТ 27072 -86 и может использоваться для диагностики слуха в различных медицинских учреждениях. | Соответствие |  |
| Конструктивно аудиометр выполнен в пластмассовом корпусе типа OKW, имеет клавиатуру пленочного типа с тактильным эффектом, индикацию режимов работы и результатов обследования на ЖК-дисплее. Аудиометр прост в управлении, имеет небольшой вес и габариты. | Соответствие |  |
| # Определяемые параметры | # определение потерь слуха при воздушном и костном звукопроведении, маскировка неисследуемого уха широкополосным или узкополосным шумом |  |
| два режима работы: | # ручной - с участием медицинского персонала автоматизированный - по встроенной программе |  |
| # проведение 4-х надпороговых тестов | ИМПИ (SISI) - индекс малых приростов интенсивности, дифференциальный порог (ДП) по Luscher, уровень (порог) дискомфорта, # тест распада тона (адаптации, Carhart). |  |
| # программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме работы (позволяет выбрать частоты, на которых будет проводиться обследование, провести скрининговое обследование) | # Соответствие |  |
| # индикация подачи тестового сигнала | Соответствие |  |
| # индикация текущих параметров сигнала и ответов пациента | Соответствие |  |
| # звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме работы | Соответствие |  |
| # воспроизведение результатов обследования на индикаторе | Соответствие |  |
| # Воздушное звукопроведение |  |  |
| частоты: (погрешность установки +1%) | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц |  |
| уровни прослушивания: (шаг 5 дБ) | от -10 до 110 дБ на 500...4000 Гц от -10 до 80 дБ на 125 Гц от -10 до 95 дБ на 250 Гц от -10 до 100 дБ на 8000Гц |  |
| погрешность установки уровня прослушивания: | +3 дБ на 125 ... 4000 Гц +5 дБ на 6000 и 8000 Гц |  |
| погрешность разницы уровней прослушивания для двух соседних ступеней | +1 дБ |  |
| ослабление тонального сигнала при его выключении | не менее 95 дБ |  |
| коэффициент гармоник тонального сигнала при максимальном уровне прослушивания | не более 2% |  |
| # Костное звукопроведение |  |  |
| частоты (погрешность установки +1%): | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц |  |
| уровни прослушивания:(шаг 5 дБ, погрешность установки +3 дБ) | от -10 до 60 дБ на 500...8000 Гц от -10 до 40 дБ на 250 Гц |  |
| погрешность разницы уровней прослушивания для двух соседних ступеней | +1 дБ |  |
| ослабление тонального сигнала при его выключении | не менее 75 дБ |  |
| коэффициент гармоник тонального сигнала при максимальном уровне прослушивания | не более 5% |  |
| # Маскирующий шум |  |  |
| уровни прослушивания широкополосного шума (шаг 5 дБ): | от 0 до 110 дБ |  |
| уровни прослушивания узкополосного шума (шаг 5 дБ): | от 0 до 105 дБ на 500...3000 Гц от 0 до 65 дБ на 125 Гц от 0 до 85 дБ на 250, 6000, 8000 Гц от 0 до 95 дБ на 4000 Гц |  |
| # питание: от сети переменного тока | # 220В+22В, 50 Гц |  |
| потребляемая мощность: не более | # 30 ВА |  |
| габаритные размеры примерно: не более | # 230х130х225 мм |  |
| Масса около: | # не более 2 кг |  |
| # Комплект поставки |  |  |
| Аудиометр Телефон аудиометрический ТА-01 Вибратор аудиометрический ВА-01 Кнопка пациента Шнур сетевой Руководство по эксплуатации Бланк аудиограммы Термопринтер, в том числе: термопринтер типа DPU-414 (или эквивалент) сетевой адаптер устройство интерфейсное кабель термобумага # руководство пользователя "Подключение термопринтера" |  |  |
| Гарантийный период примерно | # Не менее 12 месяцев |  |

6. Диафаноскоп –1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Среднее количество анализов в час не менее | 10 |  |
| Общее количество зерен, анализируемых в образце, шт не менее | 100 |  |
| Число зерен, одновременно находящихся в поле зрения, шт не менее | 10 |  |
| Тип кассеты | подвижная |  |
| Управление перемещением кассеты | ручное |  |
| Кратность увеличения не менее | 2,5 |  |
| Электропитание, В / Гц | 220 / 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт не менее | 60 |  |
| Продолжительность измерения, мин не более | 4 |  |
| Габаритные размеры около, мм | 120 х 215 х 250 |  |
| Масса не более, кг | 3,5 |  |

7. Светильник бестеневой передвижной – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Мощность светового пучка, Лк не более | 44 000 |  |
| Диаметр рабочего поля на расстоянии (50/100/200 см), мм не менее | 90/180/360 |  |
| Цветовая температура, К не менее | 3200 |  |
| Холодный свет, (Вт/м2) кЛк | Не более 5 |  |
| Мощность галогенной лампы, Вт не более | 35 |  |
| Напряжение сети, В не более | 220 |  |
| Частота тока, Гц не более | 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт около | 50 |  |
| Гибкое плечо, мм не более | 820 |  |
| Высота от пола до плеча/максимальная, мм не менее | 1000/2200 |  |
| Диаметр основания, мм не менее | 600 |  |
| Масса около, кг | 4,4 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм не менее | 1200х120х170 |  |
| Масса около (с упаковкой), кг | 6 |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Детская поликлиника №4»

Главный врач __________________ К.С. Туриашвили

М.п.

Заказчик  2

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.