ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ИРИСТОНСКОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА"

Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость - 4476,844 тыс.руб.

| № | № | Наименование работ и | Обоснован | Ед. | Коли | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | сме |  |  |  | о | Стоим | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Материа |
| п | те |  |  |  |  | ость | и |  | зарплат |  |  | машин | зарплат | лы |
|  |  |  |  |  |  | общая | зарплаты | машин | ы |  | зарплаты |  | ы |  |
| 1 | 2 | о о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

| 1 | 1 | Подготовка почвы под | ТЕР47-01- | 100 м2 | 60 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 202674 | 25554 | 0 | 0 | 177120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цветники толщиной слоя | 049-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | насыпки 20 см |  | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под | ТЕР47-01- | 100 м2 | -240 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -188983,2 | -11863,2 | 0 | 0 | -177120 |
|  |  | цветники. На каждые 5 см | 049-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщины слоя почвы под |  | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветники добавлять или |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| л :> | т 3 | Посадка цветов в клумбы, | ТЕР47-01- | 100 | 2100 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 13293 | 13293 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | рабатки и вазы - | 054-04 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветочницы: летников и | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двулетников | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 20000 | 1,44 |  |  |  | 288000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 10000 | 5,75 |  |  |  | 57500 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | о 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | Полив зеленых насаждений: | ТЕР47-01- | 1 мЗ | 0,96 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 34,71 | 3,89 | 28,68 | 3,6 | 2,14 |
|  |  | из шланга поливом оеч ной | 084-01 | вылив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машины |  | аемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Подготовка стандартных | ТЕР47-01- | 10 ям | 8 | 60,46 | 60,46 | 0 | 0 | 483,68 | 483,68 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | посадочных мест для | 015-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деревьев-саженцев с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оголенной корневой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | системой вручную: в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Заготовка стандартных | ТЕР47-01- | 100 | 0,8 | 470,05 | 470,05 | 0 | 0 | 376,04 | 376,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | саженцев с оголенной | 059-06 | деревь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корневой системой деревья |  | ев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | без упаковки: вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Посадка | ТЕР47-01- | 10 | 8 | 531,57 | 103,52 | 33,62 | 4,21 | 4252,56 | 828,16 | 268,96 | 33,68 | 3155,44 |
|  |  | деревьев-саженцев с | 017-01 | деревь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оголенной корневой |  | ев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | системой в ямы размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,7x0,7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Деревья-саженцы. | [счет] | шт | 80 | 80,46 |  |  |  | 6436,8 |  |  |  |  |
| 11 | И | Подготовка стандартных посадочных мест для | ТЕР47-01-006-16 | 10 ям | 1 | 282,11 | 282,11 | 0 | 0 | 282,11 | 282,11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | деревьев и кустарников с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | круглым комом земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размером 0,8x0,6 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную в естественном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |

Страница   2  из   4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м | ТЕР47-01-009-04 | 10 деревь ев | 1 | 1262,93 | 221,09 | 267,45 | 33,6 | 1262,93 | 221,09 | 267,45 | 33,6 | 774,39 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Деревья или кустарники с | [счет] | шт | 10 | 574,71 |  |  |  | 5747,1 |  |  |  |  |
|  |  | комом земли хвойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Устройство газонов. Подготовка почвы для | ТЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 20 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 51576 | 7296 | 0 | 0 | 44280 |
|  |  | устройства партерного и обыкновенного газона с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внесением растительной земли слоем 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | Устройство газонов. Посев газонов партерных, | ТЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 20 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 8433 | 1164,4 | 6822,6 | 855,4 | 446 |
|  |  | мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Семена газонных трав. | [счет] | кг | 40 | 86,21 |  |  |  | 3448,4 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Подготовка стандартных посадочных мест для | ТЕР47-01-031-16 | Юм транш | 5 | 57,14 | 57,14 | 0 | 0 | 285,7 | 285,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | двухрядной живой изгороди |  | ей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную: в естественном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   3   из   4

| 1 | 2 | о _) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Посадка | ТЕР47-01- | 10 м | 5 | 172,7 | 135,5 | 34,86 | 4,37 | 863,5 | 677,5 | 174,3 | 21,85 | 11,7 |
|  |  | кустарников-саженцев в | 033-02 | живой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | живую изгородь: |  | изгоро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двухрядную |  | ДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Кустарники-саженцы. | [счет] | шт | 500 | 5,75 |  |  |  | 2875 |  |  |  |  |

ИТОГО:

458841,33       38602,37     7561,99        948,13    412676,97

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 38602,37 | 1 . 38602 |
| Машины и механизмы 7561,99 | 1 7562 |
| Материалы 412676,97 | 1 412677 |
| Итого | 458841 |
| Накладные расходы (38602,37+948,13)* 1,15*0,7 | 1,15 31838 |
| Сметная прибыль (38602,37+948,13)*0,9*0,9 | 0,9 - 32036 |
| Итого | 522715 |
| Переход в текущие цены 522715*3,48 | 3,48 1819048 |
| Непредвиденные расходы 1819048*0,05 ' | 0,05 90952 |
| Итого капитальный ремонт | 1910000 |

Страница   4   из   4

10

12

13

14

15

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

^АЗОНЫ

| 1 | 1 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 6000 | 18,15 | 6,57 | 11,58 | 0 | 108900 | 39420 | 69480 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Операционные нормы. | 80-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выкашивание газонов партерных и |  | газоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обыкновенных моторной косилкой: |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300000м2*2кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Выкашивание газонов: | ТЕРрб8-04- | 100 м2 | 500 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | косой:50000м2*1кр. | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | газоно в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -> 2 | Сбор ветвей по району | повр. | ч/дн. | 100 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 6867 | 6867 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЦВЕТНИКИ

| 4 | 4 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 120 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 6168 | 6168 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Операционные нормы. Прополка: | 80-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников с применением |  | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полотиков: 6000м2*2кр. |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 60 | 30,95 | 30,95 | 0 | 0 | 1857 | 1857 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Операционные нормы. Рыхление | 80-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников ручным инструментом: |  | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6000м2*1кр. |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Полив зеленых насаждений: из | ТЕР47-01-0 | 1 мЗ | 1440 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 52070,4 | 5832 | 43027,2 | 5400 | 3211,2 |
|  |  | шланга поливом оечной | 84-01 | вылив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машины:6000м2*16л*15кр. |  | аемои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 |  | •-> .5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 7 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 40 | 48,08 | 48,08 | 0 | 0 | 1923,2 | 1923,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Операционные нормы. Прополка: | 80-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников без применения |  | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полотиков (опалывание отцветших |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | луковичных): 4000м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Внесение в почву удобрений: | ТЕР47-01-1 | 100 м2 | 60 | 47,63 | 47,63 | 0 | 0 | 2857,8 | 2857,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | минеральных: 6000м2 | 23-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 8.1 | Нитроаммофоска | [счет] | т | 0,24 | 2237,93 |  |  |  | 537,1 |  |  |  |  |

РОЗЫ

| 9 | 9 | Открытие или закрытие, прополка | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 60 | 59,11 | 59,11 | 0 | 0 | 3546,6 | 3546,6 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и рыхление приствольных лунок и | 85-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канавок. Прополка и рыхление |  | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лунок или канавок: 6000м2*1кр. |  | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Открытие или закрытие, прополка | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 60 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и рыхление приствольных лунок и | 85-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канавок. Открытие или закрытие |  | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приствольных: лунок: 6000м 2*1 кр. |  | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Внесение в почву удобрений: | ТЕР47-01-1 | 100 м2 | 60 | 47,63 | 47,63 | 0 | 0 | 2857,8 | 2857,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | минеральных: 6000м2 | 23-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1 | 11.1 | Нитроаммофоска | [счет] | т | 0,24 | 2237,93 |  |  |  | 537,1 |  |  |  |  |

Страница   2   из   6

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины 19501куст.*30л*1кр. | ТЕР47-01-0 84-01 | 1 мЗ вылив аемой воды | 585,03 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 21154,68 | 2369,37 | 17480,7 | 2193,86 | 1304,62 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

| 13 | 13 | Стрижка живых изгородей | ТЕР 47-01-1 | 100 м2 | 260,07 | 54,15 | 20,34 | 33,81 | 22,59 | 14082,79 | 5289,82 | 8792,97 | 5874,98 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механизированным способом | 19-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород: мякголиственных: | Стройинфо | остри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26007м2*1кр. | рм | женно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Сбор срезанных ветвей деревьев и | ТЕР47-01-1 | 100 м2 | 68,42 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 186,1 | 186,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кустарников пород: | 15-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердолиственных и | Стройинфо | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 6842м2*1кр. | рм | ДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уборк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДЕРЕВЬЯ

| 15 | 15 | Отряхивание хвойных | повр. | ч/д | 30 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 2060,1 | 2060,1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Вырезка 10 сухих ветвей на дереве | ТЕРр68-01-0 | 1 | 2000 | 42,71 | 12,3 | 24,65 | 4,64 | 85420 | 24600 | 49300 | 9280 | 11520 |
|  |  | с земли и лестниц: 2000дер. | 30-01 Строй | дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | информ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | При изменении на 1 шт. | ТЕРр68-01- | 1 | -1000 | 4,59 | 1,71 | 2*> ,-Э | 0,34 | -45900 | -17100 | -23000 | -3400 | -5800 |
|  |  | количества выреза сухих ветвей на | 030-03 | дерев | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одном дереве добавлять или | Стройинфо | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к норме 68-01-030-1 | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   3   из   6

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Опиливание скелетных ветвей | ТЕР 47-0 1-1 | 1 | 50 | 328,4 | 44,48 | 283,92 | 49,3 | 16420 | 2224 | 14196 | 2465 | 0 |
|  |  | деревьев с диаметром ствола до | 10-03 | дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 см при количестве срезов: | Стройинфо | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 30: 50дер. | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Бензопилы | [331601] | м/ч | 52 | 5,56 |  | 5,56 | 0 | 289,12 |  | 289,12 | 0 |  |
| 20 | 20 | Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород: | ТЕР47-01-1 15-01 | 100 м2 | 12,5 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | твердолиственных и | Стройинфо | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 50дер.*25м2 | рм | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уборк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Лес круглый: погрузка: | 311-01-106- | тонна | 12 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 90,96 | 25,44 | 65,52 | 8,64 | 0 |
|  |  | 50дер.*0,4мЗ*0,6тн/мЗ | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Транспортировка бревен и веток на | Каталог | тонна | 12 | 15,48 |  | 15,48 |  | 185,76 |  | 185,76 |  |  |
|  |  | расстояние 10км | "Стройцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 23 | 23 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, | ТЕРр68-03-02 | 1 склад | 30 | 63,24 | 43,28 | 19,96 | 0 | 1897,2 | 1298,4 | 598,8 | 0 | 0 |
|  |  | тополь) диаметром: более 300 мм |  | очный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | м :> кряже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-03- | 1 | 30 | 41,86 | 28,63 | 13,23 | 0 | 1255,8 | 858,9 | 396,9 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (ель, пихта, береза, | 03 | склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лиственница, ольха) диаметром: |  | очный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 300 мм |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

граница   4   из   6

|  | 2 | ~> ^ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: более 300 мм | ТЕРр68-03-06 | 1 склад очный мЗ кряже и | 200 | 104 | 71,14 | 32,86 | 0 | 20800 | 14228 | 6572 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Автогидроподъемники высотой подъема! 8 м | [031002] | м/час | 160 | 122,8 |  | 122,8 | 15,53 | 19648 |  | 19648 | 2484,8 |  |
| 27 | 27 | Лес круглый: погрузка: 260мЗ*0,6тн/мЗ | 311-01-106-01 | тонна | 156 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 1182,48 | 330,72 | 851,76 | 112,32 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Транспортировка бревен и веток на расстояние 10км | Каталог "Стройцена" | тонна | 156 | 15,48 |  | 15,48 |  | 2414,88 |  | 2414,88 |  |  |

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| 29 | 29 | Мусор строительный с погрузкой | 311-01-146- | тонна | 300 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 0 | 9879 | 1245 | 8634 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вручную: погрузка (Погрузка и | 01 (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывоз сорняков и мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 60 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Операционные нормы. Прополка: | 80-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников с применением | (прим.) | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полотиков (чистка плитки и |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бордюра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Страница   5  из   6

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л | 31 | Тракторы на пнеимокожччюм ходу | [010410] | м/ч | 700 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 58569 |  | 58569 | 10871 |  |
|  |  | при работе на других пили ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительства (кроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водохозяйственного)59 ( N0) кН 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (л. с.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32 | Автомобшш портш.к' ГруЧОПОД Ы.'МПОС 1 1.10ДО 5 Т | [400001] | м/ч | 500 | 74,06 |  | 74,06 | 15,61 | 37030 |  | 37030 | 7805 |  |

443254,87    117412,25     314532,61     43095,6    11310,02

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 117412,25 | 1 117412 |
| Машины и механизмы 314532,61 | 1 314533 |
| Материалы 11310,02 | 1 11310 |
| Итого | 443255 |
| Накладные расходы (117412,25+43095,6)*!, 15*0,7 | 1,15 129209 |
| Сметная прибыль (117412,25+43095.6)*0,9*0,9 | 0,9 130011 |
| Итого | 702475 |
| Переход в текущие цены 702475*3,48 | 3,48 2444613 |
| Непредвиденные расходы 2444613*0.05 | 0,05 122231 |
| Итого текущее содержание | 2566844 |
| ВСЕГО по смете ^ггг=&^. | 4476844 |

Страница   6  из   6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАТЕРЕЧНОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗА НА 1ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА"

Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость - 8875,201 тыс.руб.

| № | ]\« | Наименование работ и затрат | Обоснова | Ед. | Коли | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | сме |  |  |  | 0 | Стоимо | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Материа |
| п | те |  |  |  |  | сть | и | машин | зарплат |  |  | машин | зарплат | лы |
|  |  |  |  |  |  | общая | зарплаты |  | ы |  | зарплаты |  | ы |  |
| 1 | 2 | •-> .э | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-01- | 100 м2 | 140 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 472906 | 59626 | 0 | 0 | 413280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см | 049-01 | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под | ТЕР47-01- | 100 м2 | -560 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -440960,8 | -27680,8 | 0 | 0 | -413280 |
|  |  | цветники. На каждые 5 см | 049-02 | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  |
|  |  | толщины слоя почвы под |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветники добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 Л | о ^ | Посадка цветов в клумбы, | ТЕР47-01- | 100 | 4900 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 31017 | 31017 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | рабатки и вазы - цветочницы: | 054-04 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | летников и двулетников | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 48000 | 1,44 |  |  |  | 691200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 10000 | 5,75 |  |  |  | 57500 |  |  |  |  |

Страница   1   из   4

|  | 2 | л ^ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | Полив зеленых насаждений: из | ТЕР47-01- | 1 мЗ | 2,24 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 81 | 9,07 | 66,93 | 8,4 | 5 |
|  |  | шланга поливом ое ч ной машины | 084-01 | вылива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | емой воды |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Подготовка стандартных | ТЕР47-01- | 10 ям | 12 | 60,46 | 60,46 | 0 | 0 | 725,52 | 725,52 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | посадочных мест для | 015-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деревьев-саженцев с оголенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корневой системой вручную: в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Заготовка стандартных | ТЕР47-01- | 100 | 1,2 | 470,05 | 470,05 | 0 | 0 | 564,06 | 564,06 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | саженцев с оголенной корневой | 059-06 | деревь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | системой деревья без упаковки: |  | ев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Посадка деревьев-саженцев с | ТЕР 47-01- | 10 | 12 | 531,57 | 103,52 | 33,62 | 4,21 | 6378,84 | 1242,24 | 403,44 | 50,52 | 4733,16 |
|  |  | оголенной корневой системой в | 017-01 | деревь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ямы размером: 0,7x0,7 м |  | ев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Деревья-саженцы. | [счет] | шт | 120 | 80,46 |  |  |  | 9655,2 |  |  |  |  |
| И | 11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев | ТЕР47-01-006-16 | 10 ям | 1 | 282,11 | 282,11 | 0 | 0 | 282,11 | 282,11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и кустарников с круглым комом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земли размером 0,8x0,6 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную в естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Посадка деревьев и | ТЕР47-01- | 10 | 1 | 1262,93 | 221,09 | 267,45 | 33,6 | 1262,93 | 221,09 | 267,45 | ", -> /- о:>,6 | 774,39 |
|  |  | кустарников с комом земли | 009-04 | деревь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размером: 0,8x0,6 м |  | ев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница  2   из   4

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13 | Деревья или кустарники с | [счет] | шт | 10 | 574,71 |  |  |  | 5747,1 |  |  |  |  |
|  |  | комом земли хвойных пород. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Устройство газонов. Подготовка почвы для | ТЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 30 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 77364 | 10944 | 0 | 0 | 66420 |
|  |  | устройства партерного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обыкновенного газона с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внесением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоем 15 см: вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | Устройство газонов. Посев | ТЕР47-01- | 100 м2 | 30 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 12649,5 | 1746,6 | 10233,9 | 1283,1 | 669 |
|  |  | газонов партерных. | 046-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мавританских и обыкновенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Семена газонных трав. | [счет] | кг | 60 | 86,21 |  |  |  | 5172,6 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Подготовка стандартных посадочных мест для | ТЕР47-01-031-16 | 10 м транше | 5 | 57,14 | 57,14 | 0 | 0 | 285,7 | 285,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | двухрядной живой изгороди |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную: в естественном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Посадка кустарников-саженцев | ТЕР47-01- | 10м | 5 | 172,7 | 135,5 | 34,86 | 4,37 | 863,5 | 677,5 | 174,3 | 21,85 | 11,7 |
|  |  | в живую изгородь: двухрядную | 033-02 | живой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изгоро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Кустарники-саженцы. | [счет] | шт | 500 | 5,75 |  |  |  | 2875 |  |  |  |  |

ИТОГО:

935569,26      79660,09     11146,02      1397,47     844763,15

| Наименование изна | чение | множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Зарплата

Страница   3  из   4

79660,09

79660

.ины и механизмы Материалы Итого

Накладные расходы Сметная прибыль Итого

Переход в текущие цены Непредвиденные расходы Итого капитальный ремонт

11146,02 844763,15

(79660,09+1397,47)* 1,15*0,7 (79660,09+1397,47)*0,9*0,9

1066477*3,48 3711340*0,05

| 1 | 11146 |
| --- | --- |
| 1 | 844763 |
|  | 935569 |
| 1,15 | 65251 |
| 0,9 | 65657 |
|  | 1066477 |
| 3,48 | 3711340 |
| 0,05 | 185567 |
|  | 3896907 |

Страница   4   из   4

10

11

12

13

14

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

ГАЗОНЫ

| 1 | 1 | Уход за зелеными | ТЕР47-01- | 100 | 12000 | 18,15 | 6,57 | 11,58 | 0 | 217800 | 78840 | 138960 | 0 | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насаждениями. Операционные | 080-07 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормы. Выкашивание газонов |  | газоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | партерных и обыкновенных |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | моторной косилкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600000м2*2кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Выкашивание газонов: косой: | ТЕРр'68-0 | 100 | 500 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50000м2*1кр. | 4-01 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | газоно в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -~> э | о .3 | Сбор ветвей по району | повр. | ч/дн. | 400 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 27468 | 27468 | 0 | ': ° | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |

ЦВЕТНИКИ

| 4 | 4 | Уход за зелеными | ТЕР47-01- | 100 | 280 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 14392 | 14392 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насаждениями. Операционные | 080-02 | м2 |  |  |  |  |  | ; - |  |  | -,' |  |
|  |  | нормы. Прополка: цветников с |  | цветн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применением полотиков: |  | иков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14000м2*2кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Уход за зелеными | ТЕР47-01- | 100 | 140 | 30,95 | 30,95 | 0 | 0 | 4333 | 4333 | 0 | 1 о | 0 |
|  |  | насаждениями. Операционные | 080-04 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормы. Рыхление цветников |  | цветн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ручным инструментом: |  | иков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14000м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Полив зеленых насаждений: из | ТЕР47-01- | 1 мЗ | 3360 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 121497,6 | 13608 | 100396,8 | 12600 | 7492,8 |
|  |  | шланга поливомоечной машины: | 084-01 | вылив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14000м2*16л*15кр. |  | аемой |  |  |  | •V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1  из   6

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | Уход за зелеными | ТЕР47-01- | 100 | 60 | 48,08 | 48,08 | 0 | 0 | 2884,8 | 2884,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | насаждениями. Операционные | 080-03 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормы. Прополка: цветников без |  | цветн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применения полотиков |  | иков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (спалывание отцветших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | луковичных): 6000м2* 1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Внесение в почву удобрений: | ТЕР47-01- | 100 | 140 | 47,63 | 47,63 | 0 | 0 | 6668,2 | 6668,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | минеральных: 14000м2 | 123-02 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 8.1 | Нитроаммофоска | [счет] | т | 0,56 | 2237,93 |  |  |  | 1253,24 |  |  |  |  |

РОЗЫ

| 9 | 9 | Открытие или закрытие, | ТЕР47-01- | 100 | 30 | 59,11 | 59,11 | 0 | 0 | 1773,3 | 1773,3 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прополка и рыхление | 085-03 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приствольных лунок и канавок. |  | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок или |  | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канавок: 3000м2* 1 кр. |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Открытие или закрытие, | ТЕР47-01- | 100 | 30 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прополка и рыхление | 085-01 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приствольных лунок и канавок. |  | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие или закрытие |  | ДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приствольных: лунок: |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Внесение в почву удобрений: | ТЕР47-01- | 100 | 30 | 47,63 | 47,63 | 0 | 0 | 1428,9 | 1428,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | минеральных: 3000м2 | 123-02 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11.1 | Нитроаммофоска | [счет] | т | 0,12 | 2237,93 |  |  |  | 268,55 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   2   из   6

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоеч ной машины 3550куст.*30л*1кр. | ТЕР47-01-084-01 | 1 мЗ вылив аемой воды | 106,5 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 3851,04 | 431,33 | 3182,22 | 399,38 | 237,5 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

| 13 | 13 | Стрижка живых изгородей | ТЕР47-01- | 100 | 114,2 | 54,15 | 20,34 | 33,81 | 22,59 | 6183,93 | 2322,83 | 3861,1 | 2579,78 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механизированным способом | 119-03 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород: мякголиственных: | Стройинф | остри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11420м2*1кр. | орм | женно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и повер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Сбор срезанных ветвей деревьев | ТЕР47-01- | 100 | 53 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 144,16 | 144,16 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и кустарников пород: | 115-01 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердолиственных и | Стройинф | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 5300м2*1кр. | орм | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уборк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДЕРЕВЬЯ

| 15 | 15 | Отряхивание хвойных | повр. | ч/д | 50 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 3433,5 | 3433,5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Вырезка 10 сухих ветвей на | ТЕРр68-0 | 1 | 3000 | 42,71 | 12,3 | 24,65 | 4,64 | 128130 | 36900 | 73950 | 13920 | 17280 |
|  |  | дереве с земли и лестниц: | 1-030-01 | дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗОООдер. | Стройинф | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | При изменении на 1 шт. | ТЕРр68-0 | 1 | -15000 | 4,59 | 1,71 | 2,3 | 0,34 | -68850 | -25650 | -34500 | -5100 | -8700 |
|  |  | количества выреза сухих ветвей | 1-030-03 | дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на одном дереве добавлять или | Стройинф | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к норме 68-01-030-1 | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   3  из   6

| • | 2 | о ;> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Спиливание скелетных ветвей | ТЕР47-01- | 1 | 150 | 328,4 | 44,48 | 283,92 | 49,3 | 49260 | 6672 | 42588 | 7395 | 0 |
|  |  | деревьев с диаметром ствола до | 110-03 | дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 см при количестве срезов: | Стройинф | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 30: 150дер. | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Бензопилы | [331601] | м/ч | 156 | 5,56 |  | 5,56 | 0 | 867,36 |  | 867,36 | 0 |  |
| 20 | 20 | Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород: | ТЕР47-01-115-01 | 100 м2 | 37,5 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | твердолиственных и | Стройинф | площа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 150дер.*25м2 | орм | ди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уоорк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Лес круглый: погрузка: | 311-01-106 | тонна | 36 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 272,88 | 76,32 | 196,56 | 25,92 | 0 |
|  |  | 150дер.*0,4мЗ*0,6тн/мЗ | -01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Транспортировка бревен и веток | Каталог | тонна | 36 | 15,48 |  | 15,48 |  | 557,28 |  | 557,28 |  |  |
|  |  | на расстояние 10км | "Стройцен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 70 | 63,24 | 43,28 | 19,96 | 0 | 4426,8 | 3029,6 | 1397,2 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (липа, сосна, кедр, | 3-02 | склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  | тополь) диаметром: более 300 |  | о ч ны и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 70 | 41,86 | 28,63 | 13,23 | 0 | 2930,2 | 2004,1 | 926,1 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (ель, пихта, береза, | 3-03 | склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лиственница, ольха) диаметром: |  | очный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 300 мм |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

а    4   ИЗ   б

|  | 2 | "1 О | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 500 | 104 | 71,14 | 32,86 | 0 | 52000 | 35570 | 16430 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (дуб, бук, граб, клен, | 3-06 | склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ясень) диаметром: более 300 |  | очный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Автогидроподъемники высотой | [031002] | м/час | 320 | 122,8 |  | 122,8 | 15,53 | 39296 |  | 39296 | 4969,6 |  |
|  |  | подъема 18 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | Лес круглый: погрузка: 640мЗ*0,6тн/мЗ | 311-01-106 -01 | тонна | 384 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 2910,72 | 814,08 | 2096,64 | 276,48 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Транспортировка бревен и веток | Каталог | тонна | 384 | 15,48 |  | 15,48 |  | 5944,32 |  | 5944,32 |  |  |
|  |  | на расстояние 10км | "Стройцен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| 29 | 29 | Мусор строительный с погрузкой | 311-01-146 | тонна | 700 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 0 | 23051 | 2905 | 20146 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вручную: погрузка (Погрузка и | -01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывоз сорняков и мусора) | (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | Уход за зелеными | ТЕР47-01- | 100 | 140 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 7196 | 7196 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | насаждениями. Операционные | 080-02 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормы. Прополка: цветников с | (прим.) | цветн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применением полотиков (чистка |  | иков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плитки и бордюра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Страница   5  из   б

|  | 2 | .3 ' | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | Тракторы на пневмоколесном | [010410] | м/ч | 1500 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 125505 |  | 125505 | 23295 |  |
|  |  | ходу при работе на других видах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительства (кроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водохозяйственного)59 (80) кВт (л. с.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32 | Автомобили бортовые фузоподъемностьюдо 5 т | [400001] | м/ч | 1000 | 74,06 |  | 74,06 | 15,61 | 74060 |  | 74060 | 15610 |  |

ИТОГО:

865446,78    231754,12    615860,58     75971,16    17832,09

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 231754,12 | 1 231754 |
| Машины и механизмы 615860,58 | 1 615861 |
| Материалы 17832,09 | 1 17832 |
| Итого | 865447 |
| Накладные расходы (231754,12+75971,16)*), 15*0,7 | 1,15 247719 |
| Сметная прибыль (231754,12+75971, 16)*0,9*0,9 | 0,9 249257 |
| Итого | 1362423 |
| Переход в текущие цены 1362423*3,48 | 3,48 4741232 |
| Непредвиденные расходы 4741232*0,05 .. Итого текущее содержание /Л>"/<^ ,$^'^> " . \ ВСЕГО по смете | 0,05 237062 4978294 8875201 |

Страница   6  из   6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗА   НА   1 ПОЛУГОДИЕ 2007Г.

Составлена в ценах Января 2000 г.	Сметная стоимость - 8382,093 тыс.руб.

| № | № | Наименование работ и затрат | Обоснова | Ед. | Колич | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | по сме |  |  |  |  | Стоим | О с нов но | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Материа |
| п | те |  |  |  |  | ость | и |  | зарплат |  |  | машин | зарпла | лы |
|  |  |  |  |  |  | общая | зарплаты | машин | ы |  | зарплаты |  | ты |  |
| 1 | 2 | л 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-01- | 100 м2 | 120 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 405348 | 51108 | 0 | 0 | 354240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см | 049-01 | цветни ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под цветники. На | ТЕР47-01- | 100 м2 | -480 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0" | -377966,4 | -23726,4 | 0 | 0 | -354240 |
|  |  | каждые 5 см толщины слоя почвы | 049-02 | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | под цветники добавлять или |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к расценке 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | т 3 | Посадка цветов в клумбы, рабатки | ТЕР47-01- | 100 шт. | 4200 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 26586 | 26586 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и вазы - цветочницы: летников и | 054-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двулетников | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 41300 | 1.44 |  |  |  | 594720 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Цветы однолетние | [счет] | шт. | 7000 | 5,75 |  |  |  | 40250 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Полив зеленых насаждений: из | ТЕР47-01- | 1 мЗ | 1,92 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 69,43 | 7,78 | 57,37 | 7,2 | 4,28 |
|  |  | шланга поливомоечной машины | 084-01 | вылива емой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| / |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Подготовка стандартных посадочных мест для | ТЕР47-01-015-06 | 10 ям | 20 | 60,46 | 60,46 | 0 | 0 | 1209,2 | 1209,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | деревьев-саженцев с оголенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корневой системой вручную: в |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественном фунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревья без упаковки: вручную | ТЕР47-01-059-06 | 100 деревь ев | 2 | 470,05 | 470,05 | 0 | 0 | 940,1 | 940,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | ТЕР47-01-017-01 | 10 деревь ев | 20 | 531,57 | 103,52 | 33,62 | 4,21 | 10631,4 | 2070,4 | 672,4 | 84,2 | 7888,6 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Деревья-саженцы. | [счет] | шт | 200 | 80,46 |  |  |  | 16092 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и | ТЕР47-01-006-16 | 10 ям | 2 | 282,11 | 282,11 | 0 | 0 | 564,22 | 564,22 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кустарников с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м: вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м | ТЕР47-01-009-04 | 10 деревь ев или кустар | 2 | 1262,93 | 221,09 | 267,45 | 33,6 | 2525,86 | 442,18 | 534,9 | 67,2 | 1548,78 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Деревья или кустарники с комом | [счет] | шт | 20 | 574,71 |  |  |  | 11494,2 |  |  |  |  |
|  |  | земли хвойных пород. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | о ;> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | Устройство газонов. Подготовка | ТЕР47-01- | 100 м2 | 35 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 90258 | 12768 | 0 | 0 | 77490 |
|  |  | почвы для устройства партерного и | 046-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обыкновенного газона с внесением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | растительной земли слоем 15см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | Устройство газонов. Посев газонов | ТЕР47-01- | 100 м2 | 35 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 14757,75 | 2037,7 | 11939,5 | 1496,95 | 780,5 |
|  |  | партерных, мавританских и | 046-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | обыкновенных вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Семена газонных трав. | [счет] | кг | 70 | 86,21 |  |  |  | 6034,7 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной | ТЕР47-01-031-16 | Юм транше | 7 | 57,14 | 57,14 | 0 | 0 | 399,98 | 399,98 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | живой изгороди вручную: в |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Посадка кустарников-саженцев в | ТЕР47-01- | 10 м | 7 | 172,7 | 135,5 | 34,86 | 4,37 | 1208,9 | 948,5 | 244,02 | 30,59 | 16,38 |
|  |  | живую изгородь: двухрядную | 033-02 | живой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | изгород и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Кустарники-саженцы. | [счет] | шт | 700 | 5,75 |  |  |  | 4025 |  |  |  |  |

ИТОГО:

849148,34      75355,66    13448,24    1686,14    760344,44

| Наименование и значение множителей | Знач | ение Прямые |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарплата | 75355,66 | 1 | 75356 |
| Машины и механизмы | 13448,24 | 1 | 13448 |
| Материалы | 760344,44 | 1 760344 |  |
| Итого | 849148 |  |  |
| Накладные расходы | (75355,66+1686,14)* 1,15*0,7 | 1,15 | 62019 |

Страница   3   из   4

. мая прибыль Лтого

Переход в текущие цены Непредвиденные расходы Итого капитальный ремонт

(75355,66+1686,И)*0,9*0,9

973571*3,48 3388027*0,05

0,9

3,48 0,05

62404

973571

3388027

169401

3557428

10

11

12

13

14

15

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

ГАЗОНЫ

| 1 | 1 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01 | 100 м2 | 12000 | 18,15 | 6,57 | 11,58 | 0 | 217800 | 78840 | 138960 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Операционные нормы. | -080-07 | газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выкашивание газонов партерных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обыкновенных моторной косилкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600000м2*2кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Выкашивание газонов: косой: | ТЕРр68-0 | 100 м2 | 2000 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 13860 | 13860 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 200000м2*1кр. | 4-01 | газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | •-> ^ | Сбор ветвей по району | повр. | ч/дн. | 300 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 20601 | 20601 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЦВЕТНИКИ

| 4 |  | 4 |  | Уход за зелеными насаждениями. |  | ТЕР47-01 | 100 м2 | 230 | 51,4 |  | 51,4 | 0 | 0 | 11822 |  | 11822 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Операционные нормы. Прополка: |  | -080-02 | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | цветников с применением |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полотиков: 11500м2*2кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 |  | Уход за зелеными насаждениями. |  | ТЕР47-01 | 100 м2 | 115 | 30,95 |  | 30,95 | 0 | 0 | 3559,25 |  | 3559,25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Операционные нормы. Рыхление |  | -080-04 | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | цветников ручным инструментом: |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11500м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 |  | Полив зеленых насаждений: из |  | ТЕР47-01 | 1 мЗ | 2760 | 36,16 |  | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 99801,6 |  | 11178 | 82468,8 | 10350 | 6154,8 |  |
|  |  |  |  | шланга поливомоечной машины: |  | -084-01 | вылива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11500м2*16л*15кр. |  |  | емой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (0) | воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | о 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | И | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 7 | 7 |  | Уход за зелеными насаждениями. |  | ТЕР47-01 |  | 100 м2 | 70 | 48,08 | 48,08 |  | 0 | 0 | 3365,6 | 3365,6 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Операционные нормы. Прополка: |  | -080-03 |  | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цветников без применения |  |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полотиков (спалывание отцветших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | луковичных): 7000м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  | Внесение в почву удобрений: |  | ТЕР47-01 |  | 100 м2 | 115 | 47,63 | 47,63 |  | 0 | 0 | 5477,45 | 5477,45 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | минеральных: 11500м2 |  | -123-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8.1 |  | Нитроаммофоска |  | [счет] |  | т | 0,46 | 2237,93 |  |  |  |  | 1029,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РОЗЫ

| 9 | 9 | Открытие или закрытие, прополка | ТЕР47-01 | 100 м2 | 12,29 | 59,11 | 59,11 | 0 | 0 | 726,46 | 726,46 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и рыхление приствольных лупок и | -085-03 | плошдд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канавок. Прополка и рыхление |  | и лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лунок или канавок: 1229м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Открытие или закрытие, прополка | ТЕР47-01 | 100 м2 | 12,29 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 385,91 | 385,91 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и рыхление приствольных лунок и | -085-01 | площад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канавок. Открытие или закрытие |  | и лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приствольных: лунок: 1229м2*1кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | II | Внесение в почву удобрений: | ТЕР47-01 | 100 м2 | 12,29 | 47,63 | 47,63 | 0 | 0 | 585,37 | 585,37 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | минеральных: 1229м2 | -123-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | 11. | Нитроаммофоска | [счет] | т | 0,0491 | 2237,93 |  |  |  | 110,02 |  |  |  |  |
| .1 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ^ | -•> ^ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины 1780куст.*30л*1кр. | ТЕР47-01 -084-01 | 1 мЗ вылива емой воды | 53,4 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 1930,94 | 216,27 | 1595,59 | 200,25 | 1 19,08 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

| 13 | 13 | Стрижка живых изгородей | ТЕР47-01 | 100 м2 | 199,7 | 54,15 | 20,34 | 33,81 | 22,59 | 10813,76 | 4061,9 | 6751,86 | 4511,22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механизированным способом | -119-03 | остриж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород: мякголиственных: | Стройинф | енной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19970м2*1кр. | орм | поверхн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | ости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Сбор срезанных ветвей деревьев и | ТЕР47-01 | 100 м2 | 63,8 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 173,54 | 173,54 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кустарников пород: | -115-01 | площад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердолиственных и | Стройинф | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 6380м2*1кр. | орм | уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДЕРЕВЬЯ

| 15 | 15 | Отряхивание хвойных | повр. | ч/д | 60 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 4120,2 | 4120,2 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Вырезка 10 сухих ветвей на | ТЕРр68-0 | 1 | 3500 | 42,71 | 12,3 | 24,65 | 4,64 | 149485 | 43050 | 86275 | 16240 | 20160 |
|  |  | дереве с земли и лестниц: 3500дер. | 1-030-01 | дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | При изменении на 1 шт. | ТЕРр68-0 | 1 | -1750 | 4,59 | 1,71 | 2,3 | 0,34 | -80325 | -29925 | -40250 | -5950 | -10150 |
|  |  | количества выреза сухих ветвей | 1-030-03 | дерево | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на одном дереве добавлять или | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к норме 68-01-030-1 | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Опиливание скелетных ветвей | ТЕР47-01 | 1 | 140 | 328,4 | 44,48 | 283,92 | 49,3 | 45976 | 6227,2 | 39748,8 | 6902 | 0 |
|  |  | деревьев с диаметром ствола до | -110-03 | дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 см при количестве срезов: | Стройинф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 30: 140дер. | орм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Бензопилы | [331601] |  | 145,6 | 5,56 |  | 5,56 | 0 | 809,54 |  | 809,54 | 0 |  |
| 20 | 20 | Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород: | ТЕР47-01 -115-01 | 100 м2 площад | 35 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 95,2 | 95,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | твердолиственных и | Стройипф | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных: 140дер.*25м2 | орм | уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Лес круглый: погрузка: | 311-01-10 | тонна | 33,6 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 254,69 | 71,23 | 183,46 | 24,19 | 0 |
|  |  | 140дер.*0,4мЗ*0,6тн/мЗ | 6-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Транспортировка бревен и веток | Каталог | тонна | 33,6 | 15,48 |  | 15,48 |  | 520,13 |  | 520,13 |  |  |
|  |  | на расстояние 10км | "Стройцен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 70 | 63,24 | 43,28 | 19,96 | 0 | 4426,8 | 3029,6 | 1397,2 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (липа, сосна, кедр, | 3-02 | складо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тополь) диаметром: более 300 мм |  | ч ны и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | М.5 кряжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 70 | 41,86 | 28,63 | 13,23 | 0 | 2930,2 | 2004,1 | 926,1 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (ель, пихта, береза, | 3-03 | складо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лиственница, ольха) диаметром: |  | чный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 300 мм |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Валка деревьев в городских | ТЕРр68-0 | 1 | 500 | 104 | 71,14 | 32,86 | 0 | 52000 | 35570 | 16430 | 0 | 0 |
|  |  | условиях (дуб, бук, граб, клен, | 3-06 | складо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ясень) диаметром: более 300 мм |  | ч ны и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | М.Э кряжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ^- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26 | Автогидроподъемники высотой | [031002] | м/час | 320 | 122,8 |  | 122,8 | 15,53 | 39296 |  | 39296 | 4969,6 |  |
|  |  | подъема 18 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | Лес круглый: погрузка: 640мЗ*0,6тн/мЗ | 311-01-10 6-01 | тонна | 384 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 2910,72 | 814,08 | 2096,64 | 276,48 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Транспортировка бревен и веток | Каталог | тонна | 384 | 15,48 |  | 15,48 |  | 5944,32 |  | 5944,32 |  |  |
|  |  | на расстояние 10км | "Стройцен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| 29 | 29 | Мусор строительный с погрузкой | 311-01-14 | тонна | 700 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 0 | 23051 | 2905 | 20146 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вручную: погрузка (Погрузка и | 6-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывоз сорняков и мусора) | (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01 | 100 м2 | 140 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 7196 | 7196 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Операционные нормы. Прополка: | -080-02 | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников с применением | (прим.) | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полотиков (чистка плитки и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бордюра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

| 31 | 31 | Тракторы на пневмоколесном ходу | [010410] | м/ч | 1500 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 125505 |  | 125505 | 23295 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)59 (80) кВт (л.с.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32 | Автомобили бортовые грузоподъемностьюдо 5 т | [400001] | м/ч | 750 | 74,06 |  | 74,06 | 15,61 | 55545 |  | 55545 | 11707,5 |  |

ИТОГО:

Страница   5   из   б

831783,15 230010,36 584349,44  72526,24  17423,35

|  | Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- | --- |
| зарплата | 230010,36 | 1 230010 |
| Машины и механизмы | 584349,44 | 1 584349 |
| Материалы | 17423,35 | 1 17423 |
| Итого |  | 831782 |
| Накладные расходы | (230010,36+72526,24)* 1,15*0,7 | 1,15 243542 |
| Сметная прибыль | (230010,36+72526,24)*0,9*0,9 | 0,9 245055 |
| Итого |  | 1320379 |
| Переход в текущие цены | 1320379*3,48 | 3,48 4594919 |
| Непредвиденные расходы | 4594919*0,05 | 0,05 229746 |
| Итого текущее содержание |  | 4824665 |
| ВСЕГО по смете |  | 8382093 |