Согласовано :                                                                                                 Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_______» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Облицовка стены по ул. Кесаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 150 818,00 руб.

- Средства  на оплату труда 88639 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР8-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 16 | 854,79 | 41,91 | 38,74 6,42 | 13677 | 671 | 620 103 | 4,43 70,88 | 0,44 7,04 |
| 2 | СЦМ-403-0038 | Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50 | м3 | 16 | 617,66 |  |  | 9883 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-002-3 | Облицовка стен плитами из известняка при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 9,27 | 13119,66 | 9307,64 | 1104,34 133,52 | 121619 | 86282 | 10237 1238 | 770,5 7142,535 | 11,44 106,0488 |
| 4.1 | СЦМ-412-1643 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: известняк | м2 | 909 | 121,38 |  |  | 110334 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР6-01-001-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,054 | 80132,05 | 5984,69 | 2558,85 403,02 | 4327 | 323 | 138 22 | 610,06 32,9432 | 26,82 1,4483 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 259840 | 87276 | 10995 1363 | 7246,36 | 114,54 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 259840 | 87276 | 10995 1363 | 7246,36 | 114,54 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 259840 | 87276 | 10995 1363 | 7246,36 | 114,54 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 161569 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 10995 |  | 10995 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 88639 | 87276 | 1363 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 93203 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 774,00) |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 87 865,00) |  |  |  |  |  |  |  | 92258 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48979 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 774,00) |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 87 520,00) |  |  |  |  |  |  |  | 48136 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 345,00) |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 402022 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 259840 | 87276 | 10995 1363 | 7246,36 | 114,54 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 93203 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48979 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 402022 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (402 022,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 2150818 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2150818 |  |  |  |  |