Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

________Э.Б.Гадиев

г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 431

(локальная смета)

на Набережная, ул. К.Маркса   ж/к «Болгарстрой» -устройство бетонной лестницы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 378 451,00 руб.

- Средства  на оплату труда 2110 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,024 | 8612,95 | 250,80 | 8350,94 1259,17 | 207 | 6 | 200 30 | 27,96 0,671 | 81,08 1,9459 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,024 | 2669,47 | 2669,47 |  | 64 | 64 |  | 297,6 7,1424 |  |
| 3 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 1 км | т | 43,2 | 3,65 |  | 3,65 | 158 |  | 158 |  |  |
| 4 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 2,3 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 712 | 21 | 58 6 | 0,99 2,277 | 0,21 0,483 |
| 5 | ТЕР30-08-008-4 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи до 6 м | 1 м3 | 6,48 | 184,58 | 32,96 | 131,89 19,21 | 1196 | 214 | 855 124 | 3,28 21,2544 | 1,17 7,5816 |
| 6 | Цена договорная | Блоки СП-4 (950:5,35:1,18) | шт | 12 | 150,50 |  |  | 1806 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР6-01-001-22 | Устройство лестничных маршей монолитных бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,33 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 26539 | 1498 | 1317 147 | 446,04 147,1932 | 30,64 10,1112 |
| 8 | СЦМ-401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 33 | 658,59 |  |  | 21733 |  |  |  |  |
| 8.1 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм (29100:5,35:1,18) | т | 0,56 | 4610,00 |  |  | 2582 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм | т | 0,56 | 2365,86 |  |  | 1325 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 56322 | 1803 | 2588 307 | 178,54 | 20,12 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 56164 | 1803 | 2430 307 | 178,54 | 20,12 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 56164 | 1803 | 2430 307 | 178,54 | 20,12 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 51931 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2430 |  | 2430 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2110 | 1803 | 307 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2217 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 36,00) |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 64,00) |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 27,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 338,00) |  |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 645,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1727 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 36,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 64,00) |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 365,00) |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 645,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 59789 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 56322 | 1803 | 2588 307 | 178,54 | 20,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2217 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 59947 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (59 948,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 320721 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 57730 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 378451 |  |  |  |  |