|  |  | Alinco – dr-135lh (или эквивалент) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот |  | ТХ 40.000-5.000 MHz RX40.000-45.000MHz |
| Класс излучения: |  | 16K0F3E(FM) |
| Шаг каналов: |  | 5,8.33,10,12.5,15,20,25,30,50 kHz |
| Количество каналов памяти: |  | 100 каналов + 1 вызывной канал |
| Импеданс антенны: |  | 50 Ом несимметричный |
| Стабильность частоты: |  | + /- 7ррт |
| Импеданс микрофона: |  | 2Ком |
| Номинальное напряжение: |  | 13. 8VDC+/-15%(11.7-15. 8V) |
| Ток: |  | При передаче: приблизительно 11.0 А При приеме: приблизительно 600mA (Макс) 400mA |
| Рабочая температура: |  | -10°С + 60°С |
| Земля: |  | Минус |
| Размер: |  | 142X40X174 mm |
| Вес: |  | Приблизительно 1.0 kg |

| Выходная мощность: | 25 W 15W (MID) |
| --- | --- |
| Модуляция: | Variable reactance |
| Внеполосные излучения: | -50 dB or less |
| Максимальная частота девиация | +/-5 kHz |

| Приемник |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема: |  | супергетеродин с двойным преобразованием частоты. |
| Чувствительность: |  | -12.0 dBu (0.25 uV) or less (12dBSINAD) |
| Промежуточные частоты. |  | 10.7 MHz |
| Чувствительность шумоподавителя: |  | 450 kHz |
| Избирательность(-бЬВ): |  | -16.0 dBu (O.luV) |
| Избирательность (-60dB): |  | 12 kHz or more 28 kHz or less |
| Выходная аудиомощность: |  | 2.0 W (8 ohm, 10% distortion) |