(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Смета благоустройство Пушкинского сквера по ул. Церетели, Димитрова и Мордовцева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3835,483 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 94,275 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал_ 2008_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,74 | 11452,90 | 2323,99 | 9128,91 493,05 | 8475 | 1720 | 6755 365 | 243,35 180,08 | 41,39 30,63 |
| 2 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании | 100 м | 7 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 19503 | 4735 | 14768 761 | 68,26 477,82 | 9,4 65,8 |
| 3 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,27 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2709 | 106 | 2600 466 | 43,62 11,78 | 125,48 33,88 |
| 4 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,14 | 2224,56 | 2224,56 |  | 311 | 311 |  | 248 34,72 |  |
| 5 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары изкирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 14,2 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 73615 | 3622 | 4294 637 | 26,24 372,61 | 3,17 45,01 |
| 6 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 12,8 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 33559 | 5091 | 2047 83 | 42,4 542,72 | 0,98 12,54 |
| 7 | Калькуляция | Плитка тротуарная 20х10 | м2 | 1280 | 98,92 |  |  | 126618 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий 5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100 | 100 м бортового камня | 7 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 10,56 | 37166 | 7287 | 609 74 | 109 763 | 0,72 5,04 |
| 9 | калькуляция | Поребрик каменный | м | 700 | 98,04 |  |  | 68628 |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Погрузка строительного мусора | тн | 217 | 3,51 |  | 3,51 2,11 | 762 |  | 762 458 |  |  |
| 11 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Транспортировка строительного мусора на 10 км | тн | 473 | 16,72 |  | 16,72 | 7909 |  | 7909 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 379255 | 22872 | 39744 2844 | 2382,73 | 192,9 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33174 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21364 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Покрытие : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 40411 |  |  | 657,9 | 96,43 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 3538 |  |  | 11,78 | 33,88 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 34,72 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 389144 |  |  | 1678,33 | 62,59 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 433793 |  |  | 2382,73 | 192,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 316639 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 39744 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 25716 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33174 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 21364 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 433 793 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 1991110 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Покрытие |  |  |  |  |  |  |  | 1991110 |  |  | 2382,73 | 192,9 |
| Раздел 2. Декаративная парапетная стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр63-07-02 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: | 100 м2 поверхности облицовки | 3,2 | 6886,25 | 5528,17 | 1358,08 100,99 | 22036 | 17690 | 4346 323 | 612,2 1959,04 | 8,67 27,74 |
| 13 | ТЕР46-02-009-02 | Срубка цементного раствора | 100 м2 | 3,2 | 204,70 | 204,70 |  | 655 | 655 |  | 22,82 73,02 |  |
| 14 | ТЕР15-01-002-08 | Облицовка стен плитами из базальта(полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,05 | 13365,21 | 11618,21 | 98,00 32,74 | 14033 | 12199 | 103 34 | 949,2 996,66 | 2,74 2,88 |
| 15 | Счет фактура | Плиты базальтовые т 25мм | м2 | 105 | 239,66 |  |  | 25164 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-002-08 | Облицовка стен бетонными плитами "Рванка" 75х50 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,05 | 13365,21 | 11618,21 | 98,00 32,74 | 14033 | 12199 | 103 34 | 949,2 996,66 | 2,74 2,88 |
| 17 | Калькуляция | Плиты бетонные "рванка" | м2 | 105 | 76,26 |  |  | 8007 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР06-01-015-01 | Пироны для крепления облицовочной плитки | 1 т | 0,103 | 14334,85 | 3206,80 | 58,27 3,88 | 1476 | 330 | 6 | 315,01 32,45 | 0,62 0,06 |
| 19 | ТЕР15-01-037-01 | Облицовка крышки парапета каменными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,1 | 21178,30 | 12740,14 | 5427,11 1909,99 | 23296 | 14014 | 5970 2101 | 1070,6 1177,66 | 173,82 191,2 |
| 20 | Калькуляция | Плиты каменные полированные | м2 | 110 | 370,38 |  |  | 40742 |  |  |  |  |
| 21 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Погрузка строительного мусора | тн | 53 | 3,51 |  | 3,51 2,11 | 186 |  | 186 112 |  |  |
| 22 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Транспортировка стр. мусора на 10 км | тн | 53 | 16,72 |  | 16,72 | 886 |  | 886 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 150514 | 57087 | 11600 2604 | 5235,49 | 224,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 57666 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32062 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Декаративная парапетная стена : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 44913 |  |  | 1959,04 | 27,74 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 1835 |  |  | 73,02 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 191456 |  |  | 3170,98 | 196,96 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 2038 |  |  | 32,45 | 0,06 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 240242 |  |  | 5235,49 | 224,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 81827 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 11600 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 59691 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 57666 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 32062 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 240 242 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 1102711 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Декаративная парапетная стена |  |  |  |  |  |  |  | 1102711 |  |  | 5235,49 | 224,76 |
| Раздел 3. Ремонт облицовки памятника и стеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр63-07-02 | Разборка облицовки стен из плит и | 100 м2 поверхности облицовки | 0,17 | 6886,25 | 5528,17 | 1358,08 100,99 | 1171 | 940 | 231 17 | 612,2 104,07 | 8,67 1,47 |
| 24 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,17 | 204,70 | 204,70 |  | 35 | 35 |  | 22,82 3,88 |  |
| 25 | ТЕР15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной(20) 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 -цоколь | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 | 33273,28 | 29448,93 | 249,60 51,24 | 1331 | 1178 | 10 2 | 2373 94,92 | 4,29 0,17 |
| 26 | ТЕР15-01-005-01 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: гранитом полированным | 100 м2 поверхности облицовки | -0,08 | 363,73 | 336,56 | 27,17 8,46 | -29 | -27 | -2 -1 | 27,12 -2,17 | 0,71 -0,06 |
| 27 | Калькуляция | Плиты облицовочные (переработка) | м2 | 4 | 43,58 |  |  | 174 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР15-01-040-06 | Устройство полов гладких или из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 0,13 | 22637,38 | 14062,23 | 5832,95 2075,41 | 2943 | 1828 | 758 270 | 1181,7 153,62 | 189,22 24,6 |
| 29 | Калькуляция | Плиты облицовочные (переработка) | м2 | 11 | 43,58 |  |  | 479 |  |  |  |  |
| 30 | Счет | Плиты облицовочные | м2 | 2 | 762,53 |  |  | 1525 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр63-07-02 | Разборка облицовки стен из плит стелла | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 | 6886,25 | 5528,17 | 1358,08 100,99 | 689 | 553 | 136 10 | 612,2 61,22 | 8,67 0,87 |
| 32 | ТЕР46-02-009-02 | Срубка цементного раствора | 100 м2 | 0,1 | 204,70 | 204,70 |  | 20 | 20 |  | 22,82 2,28 |  |
| 33 | ТЕР15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 | 33273,28 | 29448,93 | 249,60 51,24 | 3327 | 2945 | 25 5 | 2373 237,3 | 4,29 0,43 |
| 34 | Счет | Плиты облицовочные | м2 | 10 | 762,53 |  |  | 7625 |  |  |  |  |
| 35 | Договор | Написание текста на плите | шт | 1 | 1089,33 | 1089,33 |  | 1089 | 1089 |  |  |  |
| 36 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Погрузка строительного мусора | тн | 2 | 3,51 |  | 3,51 2,11 | 7 |  | 7 4 |  |  |
| 37 | ССЦ-0.9/2008г. Стр.36 | Транспортировка мусора | тн | 2 | 16,72 |  | 16,72 | 33 |  | 33 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 20419 | 8561 | 1198 307 | 655,12 | 27,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8889 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4810 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Ремонт облицовки памятника и стеллы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3790 |  |  | 165,29 | 2,34 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  | 6,16 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 30173 |  |  | 483,67 | 25,14 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 34118 |  |  | 655,12 | 27,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10660 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8868 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8889 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4810 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 34 118 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 156602 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Ремонт облицовки памятника и стеллы |  |  |  |  |  |  |  | 156602 |  |  | 655,12 | 27,48 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 550188 | 88520 | 52542 5755 | 8273,34 | 445,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 99727 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 19533) (Поз. 12, 23, 31) |  |  |  |  |  |  |  | 15040 |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 311) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 572) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 7581) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 7884 |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 48316) (Поз. 14-17, 19-22, 25-30, 33-37, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 50732 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 710) (Поз. 13, 24, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 17252) (Поз. 5-11) |  |  |  |  |  |  |  | 24498 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 58235 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 311) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 20105) (Поз. 3, 12, 23, 31) |  |  |  |  |  |  |  | 10053 |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 47986) (Поз. 14-17, 19-22, 25-30, 33-37) |  |  |  |  |  |  |  | 26392 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 7581) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 4549 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 330) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 710) (Поз. 13, 24, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 17252) (Поз. 5-11) |  |  |  |  |  |  |  | 16389 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 40411 |  |  | 657,9 | 96,43 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 3538 |  |  | 11,78 | 33,88 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 34,72 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 389144 |  |  | 1678,33 | 62,59 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 48703 |  |  | 2124,33 | 30,08 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |  |  | 79,18 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 221628 |  |  | 3654,65 | 222,1 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 2038 |  |  | 32,45 | 0,06 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 708150 |  |  | 8273,34 | 445,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 409126 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 52542 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 94275 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 99727 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 58235 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 708 150 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 3250409 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 585074 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3835483 |  |  | 8273,34 | 445,14 |

## Составил  нач.ПТО  ООО СУ-1.3                                          В.И.Кяйхидис

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)