Приложение№3

«Утверждаю»

Заместитель начальника Управления по строительству АМС г. Владикавказ

Боранов В.К._________________

Смета на изыскательские работы

Инженерно-геологические изыскания по объекту: Строительство спортивного

центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном

по ул. М. пехотинцев в г. Владикавказе.

Наименование проектной (изыскательской) организации: Наименование заказчика: Сметный расчет составлен по следующим документам:

Управление по строительству АМС г. Владикавказа 1)СиЦ-91-02

| [ № п/п | Характеристика предприятия, здания, | Номер частей, глава, таблиц, процентов, | Единица измерения |  | Расчетная стоимость: (а + dx) | Стоимость 1 работ, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооружения или виды | параграфов и пунктов |  |  | Kj или (стоимость |  |
|  | работ | указании к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | строительно-монтажных работ) проц./ЮО или количество цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15 м | СиЦ-91-02-02-04-017-001 (II категория породы) 1)К=0.9 (0 м глубина скважины (до 25 м) -Бурение скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы | м |  | 38,4 (0,9) 72 | 2 488,32 |
| 1.2 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15м | СиЦ-91-02-02-04-017-001 (УПкатегория породы) 1)К=0.9(0, м глубина скважины (до 25 м)) -Бурение скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы | м |  | 59,9(0,9) 12 | 646,92 |
| 1.3 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) | СиЦ-91-02-05-16-057-001.1 | монолит |  | (22,9) 12 | 458 |
| № | Наименование. Полевые работы |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Итого по разделу полевые | работы К-0,85 - п. 14 |  |  | 0,85 | 3 054,25 |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексные исследования физико-математических | СиЦ-91-02-06-17-063-017 |  | образец | 101,9 20 | 2 038 |

|  | свойств глинистых грунтов: Сокращенный комплекс физико-математических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветки с нафузной до 0,6 МПа (или определение просадочности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 2.2 | Коррозионная активность фунтов по отношению к стали | СиЦ-91-02-06-18-075-004 |  | Образец проба | 18,2 6 | 109,2 |
| 2.3 | Коррозионная активность фунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | СиЦ-91-02-06-18-075-005 |  | Образец, проба | 25,4 6 | 152,4 |
| 2.4 | Единичные определения физико-математических свойств песчаных грунтов: Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм без кипячения и промывки (навеска свыше 1 кг) | СиЦ-91-02-06-17-064-011 |  | образец | 13,7 6 1 82,2 |  |
| ' № | Наименование. Лабораторные работы |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Итого по разделу лабораторные работы |  |  |  |  | 2 381,8 |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 3.1 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ | СиЦ-91-02-07-21-082-001 (I категория сложности инженерно-геологических условий) | м выработки |  | 7 84 | 588 |
| № | Наименование. Камеральные работы |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| ! 1 | Камеральная обработка лабораторных работ |  |  |  | 0,2 | 476,36 |
| 2 | Составление отчета |  |  |  | 0.,18 | 191,58 |
| 3 | Итого по разделу камеральные работы |  |  |  |  | 1 255,94 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование. Прочие расходы |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Внутренний транспорт |  |  |  | 0,0875 | 267,25 |
| 2 | Организация и ликвидация работ |  |  |  | 0.09 | 298,94 |
| 3 | Итого по разделу прочие расходы |  |  |  |  | 566,19 |
| № | Наименование. Инженерно-геологические изыскания по объекту: строительство спортивного зала с универсальным ифовым залом и плавательным бассейном по ул. м. Пехотинцев в г. Владикавказе |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Итого по смете |  |  |  |  | 7 258,18 |
| 2 | Инфляционный коэффициент Росстроя на 4 квартал 2010 года-36,12 |  |  |  | 36.12 | 262 165,46 |
| 3 | Кроме того НДС 18% |  |  |  | 0,18 | 47 189,78 |
| 4 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 309 355,24 |

Итого по смете: Триста девять тысяч триста пятьдесят пять рублей 24 коп.