(наименование стройки)

вЭ.А.

ЧельдиевР.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на гараж, 29 в/г

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	185 328,00

Средства на оплату труда руб.	3483,6

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕР 1-02-057-3 | Разработка грунта вручную | 100 мЗ грунта | 0,08 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 178 | 178 |  |  | 248 | 19,84 |  |  |
| 2 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта экскаваторами | ЮООмЗ грунта | 0,02 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 201 | 8 | 193 | 35 | 43,62 | 0,8724 | 125,48 | 2,5096 |
| 3 | ТЕР1-02-061- 3 | Засыпка вручную грунта вручную | 100 мЗ грунта | 0,03 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 31 | 31 |  |  | 121 | 3,63 |  |  |
| 4 | ссцт2.8 | Транспортировка грунта на 7км | тн | 5,4 | 12,45 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР8-01-002- 2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1мЗ основания | 1,6 | 309,59 | 9,03 | 25,19 | 2,43 | 495 | 14 | 40 | 4 | 0,99 | 1,584 | 0,21 | 0,336 |
| 6 | ТЕР6-01-005-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 мЗ | 100 мЗ бетона и железобет она в деле | 0,05 | 78781,83 | 4289,24 | 3861,8 | 535,96 | 3939 | 214 | 193 | 27 | 441,28 | 22,064 | 36,11 | 1,8055 |
| 7 | ТЕР8-02-001-1 | Кирпичная кладка стен | 1мЗ кладки | 14,9 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 | 15953 | 768 | 555 | 93 | 5,4 | 80,46 | 0,4 | 5,96 |
| 8 | ТЕР7-01-044-4 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1т стальных элементов | 0,06 | 11753,24 | 368,64 | 254,24 |  | 705 | 22 | 15 |  | 31,4 | 1,884 | 1,02 | 0,0612 |

|  | А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д | ' 9 | ТЕР6-01-035-1 | Устройство поясов в опалубке | 100 мЗ железобет она в деле | 0,01 | 105637,56 | 10487,8 | 8665,32 | 1102,8 | 1056 | 105 | 87 | 11 | 1016,26 | 10,1626 | 72,31 | 0,7231 |
|  | 10 | Счет "Тива" | Стоимость арматуры ф14мм | тн | 0,12 | 7778 |  |  |  | 933 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ТЕР7-05-045- 5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, в районах с сейсмичностью !■ 9 баллов | 100 шт. сборных конструкц ий | 0,02 | 20533,08 | 3372,23 | 4977,3 | 795,29 | 411 | 67 | 100 | 16 | 323,32 | 6,4664 | 54,02 | 1,0804 |
|  | 12 | Счет | Стоимость плит СПТК 6,3*1,5 | шт | 2 | 2877 |  |  |  | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ТЕР6-01-041 - | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,01 | 119828,02 | 9425,2 | 2946,1 | 461,26 | 1198 | 94 | 29 | 5 | 951,08 | 9,5108 | 31,17 | 0,3117 |
|  | 14 | Счет "Тива" | Стоимость арматуры ф14мм | тн | 0,08 | 7778 |  |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ТЕР6-01-024-1 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобет она в леле | 0,021 | 87859,26 | 3598,1 | 2172,92 | 318,85 | 1845 | 76 | 46 | 7 | 358,02 | 7,5184 | 22,87 | 0,4803 |
|  | 16 | ТЕР11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 мЗ подстилаю щего слоя | 1,8 | 464,83 | 37,97 | 59,17 | 6,36 | 837 | 68 | 107 | 11 | 3,73 | 6,714 | 0,55 | 0,99 |
|  | 17 | ТЕР11-01-014-1 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,18 | 8289,67 | 335,12 | 60,17 |  | 1492 | 60 | 11 |  | 30,3 | 5,454 |  |  |
|  | 18 | ТЕР15-02-015-1 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен | 100м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 0.38 | 1735,25 | 684,83 | 107,26 | 49,41 | 659 | 260 | 41 | 19 | 65,66 | 24,9508 | 4,99 | 1,8962 |
|  | 19 | ТЕР15-02-019- 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков | 100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 0,18 | 956,13 | 522,23 | 6,42 | 3,6 | 172 | 94 | 1 | 1 | 51,3 | 9,234 | 0,3 | 0,054 |
|  | 20 | ТЕР 15-04-002-1 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,56 | 127,86 | 95,77 | 1,7 | 0,12 | 72 | 54 | 1 |  | 10,21 | 5,7176 | 0,03 | 0,0168 |
|  | 21 | ТЕР9-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1т конструкц ий | 0,281 | 1050,78 | 877,9 | 128,95 | 7,61 | 295 | 247 | 36 | 2 | 89,49 | 25,1467 | 1,22 | 0,3428 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конструкций ворот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Счет | Стоимость петель воротных | шт | 4 | 54,8 |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Счет | Стоимость замка гаражного | шт | 1 | 274 |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР15-04-030- 2 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,106 | 721,02 | 124,3 | 2,44 | 0,12 | 76 | 13 |  |  | 12,21 | 1,2943 | 0,04 | 0,0042 |
| 26 | ТЕР12-01-015-1 | Устройство пароизоляции оклеенной в один слой | 100 м2 изолируем ой поверхнос ти | 0,218 | 1962,26 | 189,28 | 71,44 | 2,8 | 428 | 41 | 16 | 1 | 17,51 | 3,8172 | 0,28 | 0,061 |
| 27 | ТЕР 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,218 | 1918,04 | 244,16 | 242,88 | 25,14 | 418 | 53 | 53 | 5 | 27,22 | 5,934 | 1,94 | 0,4229 |
| 28 | ТЕР 12-01-017- 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к П 2-01 -017-01) | 100 м2 стяжек | 0,218 | 2442,74 | 31,5 | 100,1 | 13,65 | 533 | 7 | 22 | 3 | 0,1 | 0,0218 | 0,03 | 0,0065 |
| 29 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,078 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 645 | 86 | 2 |  | 112,75 | 8,7945 | 0,27 | 0,0211 |
| 30 | ТЕР12-01-001- 5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,196 | 273,77 | 170,04 | 40,73 | 3,11 | 54 | 33 | 8 | 1 | 15,73 | 3,0831 | 0,29 | 0,0568 |
| 31 | Счет | Стоимость рубемаста | м2 | 22,5 | 32 |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР1-01-014-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) мЗ, группа грунтов 1 | 1000 мЗ грунта | 0,03 | 5063,78 | 147,74 | 4909,32 | 740,32 | 152 | 4 | 147 | 22 | 16,47 | 0,4941 | 47,67 | 1,4301 |
| 33 | ТЕР9-03-040-1 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1т конструкц ий | 0,045 | 1217,39 | 959,87 | 65,17 | 1,86 | 55 | 43 | 3 |  | 94,29 | 4,243 | 0,31 | 0,014 |
| 34 | Счет "Тива" | Стоимость уголка 50*50 | тн | 0,045 | 7477 |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 41405 | 2640 | 1706 | 263 |  | 268,89 |  | 18,58 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 869 | 528 | 341 | 53 |  | 53,78 |  | 3,72 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 42274 | 3168 | 2047 | 316 |  | 322,67 |  | 22,3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 250,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 1 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95,00% ФОТ (от 82,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 1 054,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 275,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 26,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 166,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 350,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 276,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 333,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 2 077,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 376,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 166,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 529,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48319 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (48 323,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 181694 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 185328 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 185328 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

Беликова И. Н.
Дата

Проверил

Бондаре*0 Дета

Дефектный акт

2007 г.

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе главного инженера ВМУЖЭП - 12 Черджиева И. Р. , инженера технадзора ВМУП СЕЗ Джиоева Б. Г., мастера ВМУЖЭП-12 Дзантиевой А. Н. составили настоящий акт о том, что по адресу: 29 военный городок необходимо произвести следующие виды работ по строительству гаража:

1 Разработка грунта вручную- 8мЗ 2.Разработка грунта экскаватора- 2мЗ 3.Засыпка грунта- ЗмЗ 4.Транспортировка грунта- 5,4т. 5.Основание из щебня- 1,6мЗ

- Фундамент из бетона- 5мЗ

- Кирпичная кладка стен- 14, 9 мЗ

8.Установка закладных изделий- 0, 06т. 9.Устройство поясов в опалубке- 1мЗ. 10.Установка панелей перекрытий- 2шт. 11 .Устройство бетонных перекрытий -1мЗ 12.Устройство бетон.стен подвалов- 2,1мЗ 13.Устройство основания из щебня-1, 8мЗ 14.Устройство полов бетонных - 18м2 15.Штукатурка стен-38м2 16.Шпаклевка потолков- 18м2 17.Известковая окраска - 56м2 18.Установка метал, дверей, люков-0, 281т 19 Масляная окраска дверей- 0, 6м2 20.Устройство пароизоляции- 21, 8м2 21.Устройство цементных стяжек- 21, 8м2 22.Устройство свесов из оцинк.стали-7, 8м2 23.Устройство мягкой кровли -2 ел.- 19, 6м2 24.Разработка грунта с погрузкой- 30 мЗ 25.Установка мет.ограждения- 0, 045т

Главный инженер ВМУЖЭП- 12

Инженер технадзора ВМУП СЕЗ

Мастер ВМУЖЭП - 12

Черджиев И. Р.

Джиоев Б. Г.

Дзантиева А. Н.